Tytuł opracowania

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIESZKOWICE NA LATA 2025-2028 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

Zamawiający

Gmina Mieszkowice ul. Fryderyka Chopina 1 74-505 Mieszkowice

Wykonawca

Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Pająk Osiedle Leśne 7B/121 62-028 Koziegłowy (k. Poznania) www.dokumentacja-srodowiskowa.pl e-mail: poczta@dokumentacja-srodowiskowa.pl tel.: 720-756-763

Data opracowania

MARZEC 2025

SPIS TREŚCI

1.	wykaz skrótów	4

2.	wstęp	5

2.1.	Przedmiot i cel opracowania	5

2.2.	Podstawa prawna opracowania	5

2.3.	Metodyka opracowania	5

2.4.	Podstawowa charakterystyka gminy Mieszkowice	6

3.	streszczenie	10

4.	ocena stanu środowiska	14

4.1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	14

4.1.1.	Klimat	14

4.1.2.	Zaopatrzenie w gaz ziemny	16

4.1.3.	Zaopatrzenie w ciepło	16

4.1.4.	Odnawialne źródła energii	19

4.1.5.	Liniowa emisja zanieczyszczeń do powietrza	20

4.1.6.	Ocena jakości powietrza na terenie gminy	21

4.1.7.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
ochrona klimatu i jakości powietrza	25

4.2.	Zagrożenia hałasem	26

4.2.1.	Hałas przemysłowy (z działalności gospodarczej)	26

4.2.2.	Hałas drogowy	26

4.2.3.	Hałas kolejowy	30

4.2.4.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
zagrożenia hałasem	30

4.3.	Pola elektromagnetyczne	31

4.3.1.	Infrastruktura elektroenergetyczna	31

4.3.2.	Stacje bazowe łączności bezprzewodowej	32

4.3.3.	Monitoring pól elektromagnetycznych	33

4.3.4.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
pola elektromagnetyczne (PEM)	35

4.4.	Gospodarowanie wodami	35

4.4.1.	Wody powierzchniowe	37

4.4.2.	Wody podziemne	38

4.4.3.	Zagrożenie suszą	40

4.4.4.	Zagrożenie powodziowe	44

4.4.5.	Dyrektywa azotanowa – wody wrażliwe i OSN	46

4.4.6.	Jakość wód powierzchniowych – Państwowy Monitoring Środowiska	47

4.4.7.	Jakość wód podziemnych - Państwowy Monitoring Środowiska	51

4.4.8.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
gospodarowanie wodami	52

4.5.	Gospodarka wodno-ściekowa	53

4.5.1.	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	53

4.5.2.	Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	56

4.5.3.	Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków	58

4.5.4.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
gospodarka wodno-ściekowa	58

4.6.	Zasoby geologiczne	59

4.6.1.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
zasoby geologiczne	61

4.7.	Gleby i powierzchnia ziemi	62

4.7.1.	Rodzaje i jakość gleb na terenie gminy	62

4.7.2.	Zagrożenia oraz ochrona gleb i powierzchni ziemi na terenie gminy	65

4.7.3.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
gleby i powierzchnia ziemi	69

4.8.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	70

4.8.1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	70

4.8.2.	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	72

4.8.3.	Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne	73

4.8.4.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	74

4.9.	Zasoby przyrodnicze	75

4.9.1.	Zieleń urządzona	75

4.9.2.	Lasy	76

4.9.3.	Korytarze ekologiczne i formy ochrony przyrody	81

4.9.4.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
zasoby przyrodnicze	94

4.10.	Zagrożenia poważnymi awariami	95

4.10.1.	Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji 
zagrożenia poważnymi awariami	96

4.11.	Istniejące problemy środowiskowe oraz prognoza stanu środowiska	96

5.	CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH FINANSOWANIE	100

5.1.	Spójność wyznaczonych celów i zadań z dokumentami strategicznymi 
i programowymi	100

5.2.	Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska	106

5.3.	Harmonogram realizacyjny (wykaz zadań)	116

5.4.	Możliwości finansowania działań z zakresu ochrony środowiska	125

6.	SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	129

7.	Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych do realizacji działań	130

spis tabel	134

SPIS WYKRESÓW	135

SPIS RYSUNKÓW	136

- wykaz skrótów

W poniższej tabeli przedstawiono alfabetyczny wykaz skrótów użytych w opracowaniu wraz z wyjaśnieniem.

Tabela 1. Alfabetyczny wykaz skrótów użytych w opracowaniu

| Skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| B(a)P | benzo(a)piren |
| BZT5 | biochemiczne zapotrzebowanie tlenu |
| ChZT | chemiczne zapotrzebowanie tlenu |
| CO2 | dwutlenek węgla |
| dB | decybel |
| Dz. U. | dziennik ustaw |
| GIOŚ | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |
| GPR | generalny pomiar ruchu |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| GZWP | główny zbiornik wód podziemnych |
| ha | hektar |
| Hz | herc |
| IMGW | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
| JCWP | jednolita część wód powierzchniowych |
| JCWPd | jednolita część wód podziemnych |
| JST | jednostka samorządu terytorialnego |
| kV | kilowolt |
| kW/MW | kilowat/megawat |
| kWh/MWh | kilowatogodzina/megawatogodzina |
| Mg | megagram (=tona) |
| MPZP | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego |
| MHz/GHz | megaherc/gigaherc |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| ng | nanogram |
| OSN | obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu |
| OZE | odnawialne źródła energii |
| PEM | promieniowanie elektromagnetyczne |
| PGW | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| PIG-PIB | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy |
| PM 10/PM 2,5 | pył zawieszony o średnicy cząsteczek 10 mikrometrów / 2,5 mikrometra |
| PMŚ | państwowy monitoring środowiska |
| POŚ | program ochrony środowiska |
| PV | instalacja fotowoltaiczna |
| RDOŚ | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| RLM | równoważna liczba mieszkańców |
| RWMŚ | Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska |
| SUW | stacja uzdatniania wody |
| SWOT | analiza SWOT – tj. analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń |
| V/m | wolt/metr |
| µg | mikrogram |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |
| ze zm. | ze zmianami |
| ZZDW | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| ZDR | zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii |
| ZZR | zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii |

Źródło: opracowanie własne

- wstęp

  - Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice
na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku”.

„Program Ochrony Środowiska” jest dokumentem strategicznym oceniającym
i opisującym stan środowiska oraz diagnozującym najważniejsze problemy środowiskowe
na terenie danej JST oraz wskazującym kierunki działań jakie należy realizować w celu ich eliminacji tj. poprawy stanu środowiska. Celem sporządzenia i uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” jest również realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki
ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środo-wiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody
na szczeblu danej JST.

  - Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024,
poz. 54 ze zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:

- ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku projektów wojewódzkich programów ochrony środowiska;

- organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych programów ochrony środowiska;

- organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.

Organ zobowiązany do sporządzenia programu ochrony środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024, poz. 1112 ze zm.),
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.

Programy ochrony środowiska uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy/miejska.

Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy/miejskiej.

  - Metodyka opracowania

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku” opracowany został na podstawie metodyki określonej w publikacji Ministerstwa Środowiska pn. „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Zgodnie z wytycznymi MŚ programy ochrony środowiska powinny cechować się: zwięzłością i prostotą, spójnością z dokumentami strategicznymi i programowymi, konsekwentnym i świadomym stosowaniem terminów, oparciem na wiarygodnych danych
oraz prawidłowym określeniem celów.

Wytyczne Ministerstwa Środowiska opisują również zalecaną strukturę programów ochrony środowiska, obszary interwencji oraz przykładowy katalog wskaźników monitorowania postępów wdrażania POŚ.

Opracowanie programu poprzedzone zostało pozyskaniem niezbędnych materiałów
i informacji m.in. od następujących jednostek i podmiotów: Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach; Starostwa Powiatowego w Gryfinie; Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie; Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach; Nadleśnictwa Dębno; Nadleśnictwa Mieszkowice; Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie; Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie; Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego; Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Istniejący aktualny stan środowiska opisano na podstawie danych udostępnionych
i publikowanych przez poszczególne jednostki i podmioty w momencie opracowywania niniejszego Programu (marzec 2025 r.).

  - Podstawowa charakterystyka gminy Mieszkowice

Gmina Mieszkowice jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim. Gmina od zachodu przez rzekę Odrę graniczy z Republiką Federalną Niemiec. Położenie gminy Mieszkowice na tle woje-wództwa zachodniopomorskiego przedstawiono na poniższej mapce.

Rysunek 1. Położenie gminy Mieszkowice na tle woj. zachodniopomorskiego

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

Liczba mieszkańców gminy Mieszkowice wynosi 6 396 os., w tym miasta Mieszkowice 3 242 os. (co stanowi 50,7%) oraz miejscowości wiejskich 3 154 os. (co stanowi 49,3%) (dane UM, stan na dzień 31.12.2024 r.). Największymi wsiami na terenie gminy są: Zielin (668 os.), Troszyn (470 os.), Czelin (323 os.) oraz Stare Łysogórki (253 os.).

Powierzchnia gminy Mieszkowice obejmuje 238,66 km2, w tym powierzchnia miasta wynosi 5,26 km2 oraz obszaru wiejskiego 233,40 km2. Powyższe wartości przekładają się na ogólną gęstość zaludnienia na poziomie 26,8 os./km2, w tym miasta 616,3 os./km2 oraz obszaru wiejskiego 13,5 os./km2.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowo-ściach gminy Mieszkowice (stan na dzień 31.12.2024 r.).

Tabela 2. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Mieszkowice

| Miejscowość | Liczba mieszkańców | Udział |
| --- | --- | --- |
| Mieszkowice | 3242 | 50,7% |
| Zielin | 668 | 10,4% |
| Troszyn | 470 | 7,3% |
| Czelin | 323 | 5,1% |
| Stare Łysogórki | 253 | 4,0% |
| Kłosów | 181 | 2,8% |
| Goszków | 171 | 2,7% |
| Sitno | 163 | 2,5% |
| Kurzycko | 157 | 2,5% |
| Kamionka | 150 | 2,3% |
| Plany | 135 | 2,1% |
| Ranowo | 122 | 1,9% |
| Stary Błeszyn | 120 | 1,9% |
| Wierzchlas | 94 | 1,5% |
| Gozdowice | 72 | 1,1% |
| Kępa Troszyńska | 30 | 0,5% |
| Mirogniew | 14 | 0,2% |
| Starzyn | 13 | 0,2% |
| Wicin | 8 | 0,1% |
| Rogaczewo | 5 | 0,1% |
| Słubin | 4 | 0,1% |
| Kiwity | 1 | <0,1% |
| ŁĄCZNIE | 6 396 | 100,0% |

Źródło: Urząd Miejski w Mieszkowicach

W strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy Mieszkowice największy udział posiadają lasy (48,1%), a następnie: grunty orne (34,9%), łąki trwałe (5,6%), nieużytki (2,7%), pastwiska trwałe (2,6%) oraz drogi (1,9%).

Szczegółową strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy Mieszkowice przedsta-wiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie (stan na 01.01.2025 r).

Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Mieszkowice (stan na 01.01.2025 r.)

| Użytek gruntowy | Udział |
| --- | --- |
| lasy | 48,1% |
| grunty orne | 34,9% |
| łąki trwałe | 5,6% |
| nieużytki | 2,7% |
| pastwiska trwałe | 2,6% |
| drogi | 1,9% |
| grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | 1,2% |
| grunty rolne zabudowane | 0,9% |
| tereny mieszkaniowe | 0,4% |
| grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych | 0,4% |
| tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 0,2% |
| grunty pod rowami | 0,2% |
| grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | 0,2% |
| inne tereny zabudowane | 0,1% |
| grunty zadrzewione i zakrzewione | 0,1% |
| tereny przemysłowe | 0,1% |
| tereny kolejowe | 0,1% |
| sady | 0,1% |
| grunty pod stawami | 0,1% |
| zurbanizowane tereny niezabudowane | 0,1% |
| tereny różne | <0,1% |
| SUMA | 100,0% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Układ przestrzenny gminy Mieszkowice przedstawiono na kolejnej mapce.

Rysunek 2. Układ przestrzenny gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

Według danych GUS (stan na 31.12.2024 r.) na terenie gminy Mieszkowice zarejestro-wanych było 745 podmiotów gospodarczych, w tym zdecydowanie najwięcej w sekcjach związa-nych z budownictwem i handlem. Na terenie gminy zarejestrowanych było jedynie 20 podmiotów innych niż mikroprzedsiębiorstwa (tj. o zatrudnieniu pow. 9 pracowników).

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane parametry charakteryzujące sektor działa-lności gospodarczej na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 4. Wybrane parametry charakteryzujące sektor działalności gospodarczej
na terenie gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2024 r.)

| Parametr |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (LOKALIZACJA) | gmina ogółem | 745 |
|  | obszar miejski | 436 |
|  | obszar wiejski | 309 |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (WIELKOŚĆ - ZATRUDNIENIE) | mikro (do 9 pracowników) | 725 |
|  | małe (10-49 pracowników) | 17 |
|  | średnie (50-249 pracowników) | 3 |
|  | duże (od 250 pracowników) | 0 |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (DOMINUJĄCE SEKCJE PKD) | F (budownictwo) | 227 |
|  | G (handel hurtowy i detaliczny) | 169 |
|  | C (przetwórstwo przemysłowe) | 64 |
|  | A (rolnictwo, leśnictwo i rybactwo) | 35 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 na terenie gminy Mieszkowice znajduje się 250 gospodarstw rolnych, w tym 83 gospodarstwa duże (tj. o powierzchni użytków rolnych
15 ha i więcej). Powierzchnia zasiewów wynosi 6 082 ha, w tym największy udział posiadają zboża – 3 823 ha. Pogłowie zwierząt gospodarskich przedstawia się następująco: bydło – 403 szt., trzoda chlewna – 111 szt. oraz drób – 31 107 szt.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane parametry charakteryzujące sektor rolnictwa na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 5. Wybrane parametry charakteryzujące sektor rolnictwa
na terenie gminy Mieszkowice (zgodnie z PSR 2020)

| Parametr |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Liczba gospodarstw rolnych WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH UŻYTKÓW ROLNYCH [szt.] | ogółem | 250 |
|  | do 1 ha | 5 |
|  | 1-5 ha | 100 |
|  | 5-10 | 40 |
|  | 10-15 | 22 |
|  | 15 ha i więcej | 83 |
| Powierzchnia zasiewów [ha] | ogółem | 6 082 |
|  | zboża | 3 823 |
| Pogłowie zwierząt gospodarskich [szt.] | bydło | 403 |
|  | trzoda chlewna | 111 |
|  | drób | 31 107 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (PSR 2020 – Powszechny Spis Rolny 2020)

- streszczenie

Przedmiotem opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice
na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku”.

„Program Ochrony Środowiska” jest dokumentem strategicznym oceniającym
i opisującym stan środowiska oraz diagnozującym najważniejsze problemy środowiskowe
na terenie danej JST oraz wskazującym kierunki działań jakie należy realizować w celu ich eliminacji tj. poprawy stanu środowiska. Celem sporządzenia i uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” jest również realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki
ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środo-wiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody
na szczeblu danej JST.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Mieszkowice uwzględnia dziesięć obszarów przyszłej interwencji: 1) ochrona klimatu i jakości powietrza; 2) zagrożenia hałasem; 3) pola elektro-magnetyczne; 4) gospodarowanie wodami; 5) gospodarka wodno-ściekowa; 6) zasoby geolo-giczne; 7) gleby; 8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 9) zasoby przyrodnicze; 10) zagrożenia poważnymi awariami.

Na podstawie dokonanego opisu stanu środowiska oraz przeprowadzonej analizy SWOT dla poszczególnych obszarów interwencji zidentyfikowano następujące najważniejsze problemy środowiskowe na terenie gminy, które priorytetowo wymagają podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych w ramach niniejszego Programu (kluczowe obszary interwencji):

- „Niska emisja” komunalna jako główne źródło zanieczyszczeń powietrza.

Na terenie gminy Mieszkowice nie funkcjonują koncesjonowane scentralizowane systemy zbiorowego zaopatrzenia w ciepło (ciepłownicze). Potrzeby grzewcze zaspokajane
są poprzez indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne opalane głównie paliwami stałymi (paliwa węglowe, drewno). Indywidualne źródła grzewcze powodują zjawisko tzw. „niskiej emisji” stanowiącej podstawową przyczynę złej jakości powietrza na terenie kraju. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu). Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla lub drewna odbywa się w nieefektywny sposób.

Według stanu na marzec 2025 r. do bazy CEEB zgłoszono 3 065 szt. źródeł ciepła z terenu gminy Mieszkowice. Największy udział tj. 39,2% posiadają kotły c.o. na paliwo stałe. Łączny udział źródeł grzewczych na paliwo stałe wynosi natomiast 66,1% (razem kotły c.o. oraz ogrzewacze miejscowe np. piece kaflowe, trzony kuchenne, kozy, kominki, itp.). Wśród zgłoszonych kotłów na paliwo stałe zdecydowanie największy udział posiadają urządzenia pozaklasowe (tj. <3 klasy efektywności energetycznej) – 71,7%.

Według danych GIOŚ głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie zachodniopomorskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy udział stanowią emisje z działalności przemysłowej (emisja punktowa) oraz transportu (emisja liniowa). Głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są kominy domów ogrzewanych indywidualnie. Dostrzegalna jest wysoka zależność pomiędzy zmiennością sezonową i wartościami stężeń zanie-czyszczeń w powietrzu - w sezonie grzewczym wielkości stężeń benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych były wysokie, natomiast w okresie letnim znacznie niższe. Najwyższe stężenia na terenie województwa odnotowano na terenach, gdzie dominuje niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Udział sektora komunalno-bytowego w łącznej emisji benzo(a)pirenu na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2023 r. wyniósł 95,7%. W przypadku emisji pyłów zawie-szonych PM2,5 i PM10 udział sektora komunalno-bytowego jest również zdecydowanie najwyższy i wynosi kolejno 84,9% i 62,3%.

- Zła jakość wód powierzchniowych.

Aktualna kompleksowa ocena stanu JCWP (jednolitych części wód powierzchniowych)
na terenie kraju wykonana została przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 2016-2021. W latach 2016-2021 badaniem stanu (monitoringiem) objęte były następujące jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice: JCWP Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej, JCWP Kurzyca, JCWP Słubia oraz JCWP Kosa. Stan ogólny wszystkich ww. JCWP oceniony został jako ZŁY.

Zgodnie z danymi GIOŚ RWMŚ w Szczecinie do najważniejszych zagrożeń jakości wód
na terenie województwa zachodniopomorskiego należy zaliczyć: zrzuty punktowe ścieków komunalnych, bytowych i przemysłowych, zanieczyszczenia dopływające do wód ze źródeł rozproszonych (spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, miejskich
i przemysłowych, depozyt zanieczyszczeń z atmosfery, małe źródła punktowe
np. nieszczelne szamba) oraz nadmierny pobór wód. Należy wspomnieć także
o poważnych zagrożeniach dla życia biologicznego wód związanych z zabudową hydrotechniczną (szczególnie zamykającą koryta rzeczne) oraz zagrożeniach jakie niosą ze sobą ekstremalne zjawiska pogodowe.

- Postępujące zmiany klimatyczne powodujące wzrost częstotliwości występowania i nasilenia zjawisk ekstremalnych (susze, powodzie, podtopienia).

Według danych publikowanych na stronie https://www.meteoblue.com/ średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy Mieszkowice w 2024 roku wyniosła 11,4oC, natomiast suma opadów 672 mm. Trend zmiany średniej rocznej temperatury powietrza dla gminy Mieszkowice wykazuje wyraźną tendencję wzrostową (odchylenie standardowe dla 2024 roku wyniosło +2,2oC w stosunku dla średniej klimatycznej
z lat 1979-2024).

Wyniki analiz naukowych oraz scenariusze klimatyczne wykonane w ramach „Strategi-cznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) jednoznacznie wskazują, iż klimat Polski ulega systematycznej zmianie. Największe zagrożenie dla gospodarki oraz społeczeństwa stanowią: wzrost średniej rocznej temperatury powietrza; zmiana struktury opadów – opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe i nieregularne; wzrost częstotliwości występowania oraz nasilenia zjawisk ekstremalnych takich jak: silne wiatry, nawalne deszcze, burze, fale upałów.

Zgodnie z opracowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Planem przeciwdziałania skutkom suszy”, który przyjęty został Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1615), wynikowe zagrożenie gminy Mieszkowice suszą określone zostało jako silne, w tym zagrożenie suszą atmosfe-ryczną i glebową jako ekstremalne. Dodatkowo na terenie gminy występują obszary zagrożenia powodziowego, których powierzchnia wynosi ok. 2 234 ha (co stanowi
ok. 9,4% powierzchni gminy), w tym powierzchnia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP) wynosi ok. 2 104 ha (co stanowi ok. 8,8% powierzchni gminy). Łącznie na obszarach zagrożenia powodziowego znajduje się ok. 46 budynków.

Powyższe wskazuje na konieczność podejmowania działań adaptacyjnych zarówno
w odniesieniu do ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, jak i niezbędnych dostosowań w sferze gospodarczej oraz planowaniu przestrzennym. W warunkach Polski pilnie potrzebne są kompleksowe działania w zakresie gospodarki wodą (coraz częściej występują zjawiska suszy lub okresowe niedobory wody) oraz zwiększenia odporności poszczególnych sektorów gospodarki na zmiany klimatu (w szczególności rolnictwa, energetyki czy budownictwa). Należy również podejmować działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych (rzek, jezior, mokradeł) oraz obszarów leśnych i cennych przyrodniczo.

Należy mieć również na uwadze, iż zachodzące zmiany klimatyczne powodujące m.in. wzrost występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. huragany, ulewy, upały) znacząco zwiększają ryzyko występowania poważnych awarii w różnych sektorach gospodarki i infrastruktury. Minimalizacja negatywnych skutków zmian klimatycznych wymaga inwestycji w odporność infrastruktury komunalnej, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i wyposażenia służb ratunkowych czy dostosowania lokalnych strategii
w zakresie polityki energetycznej oraz zarządzania kryzysowego.

- Zły stan techniczny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W 2023 roku na terenie gminy doszło do 65 awarii infrastruktury wodociągowej oraz
do 322 awarii infrastruktury kanalizacyjnej. Stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej
na niektórych odcinkach jest bardzo zły, ze względu na erozje kwasową. Na sieci kanalizacji sanitarnej, wliczając oczyszczalnie pracuje blisko 60 przepompowni, które
wymagają modernizacji. Sieć wodociągowa została zbudowana w większości w latach
70-tych XX w. ZUK Sp. z o.o. eksploatuje 26 km sieci wodociągowej, na której występują problemy z utrzymaniem ciśnienia i przepływu. Trzy Stacje Uzdatniania Wody (SUW) eksploatowane przez ZUK wymagają modernizacji, a 6 studni głębinowych renowacji. Komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy zlokalizo-wana jest w Mieszkowicach przy ul. Polnej 2. Przepustowość obiektu wynosi 1 850 m3/d. Oczyszczalnia znajduje się w złym stanie technicznym i potrzebuje pełnowymiarowej przebudowy i modernizacji.

- Wysoki udział zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy oraz nieosiąganie przez gminę wymaganych poziomów recyklingu.

W 2023 roku z terenu gminy Mieszkowice odebrano 2 215,6 Mg odpadów komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej masie odebranych odpadów posiadały niese-gregowane (zmieszane) odpady komunalne (76,9%). Gmina Mieszkowice za 2023 rok uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komu-nalnych w wysokości 14,04% (co oznacza, iż wymagany do osiągnięcia w 2023 r. poziom wynoszący ≥35% nie został przez gminę dotrzymany).

W związku z powyższym najważniejszym zadaniem gminy jest intensyfikacja prowadzenia działań edukacyjnych oraz organizacyjnych wpływających na zmniejszenie ilości wytwarzanych i odbieranych z terenu gminy odpadów komunalnych (w szczegól-ności zmieszanych odpadów komunalnych) oraz zwiększenie ilości odpadów odbieranych w sposób selektywny (w szczególności odpadów surowcowych), a także promowanie kompostowania bioodpadów „u źródła” (tj. w przydomowych kompostownikach).

W Programie wykazano powiązania przyjętych celów środowiskowych z obowiązującymi dokumentami strategicznymi rangi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. W ramach Programu przyjęto do realizacji m.in. następujące kierunki interwencji:

- Zmniejszenie powierzchniowej (niskiej) emisji zanieczyszczeń do powietrza.

- Zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

- Ograniczenie emisji hałasu do środowiska.

- Utrzymywanie natężenia pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów.

- Przeciwdziałanie skutkom suszy, powodzi i podtopień (adaptacja do zmian klimatu).

- Poprawa i ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

- Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym.

- Ochrona zasobów geologicznych.

- Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi.

- Ochrona obszarów i gatunków cennych pod względem przyrodniczym.

- Ochrona zasobów leśnych gminy.

- Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych.

- Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zagrożeń miejscowych (w tym zagrożeń wynikających ze zmian klimatu).

W Programie wskazano i opisano również możliwości pozyskania dofinansowania
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, opisano system zarządzania i monitorowania wdrażania Programu, który opiera się na sporządzaniu raportów z wykonania zaplanowanych zadań (w cyklach 2-letnich) oraz wskazano rozwiązania służące ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych do realizacji inwestycji.

- ocena stanu środowiska

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Mieszkowice uwzględnia dziesięć obszarów
przyszłej interwencji: (1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektro-magnetyczne, (4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia poważnymi awariami.

W ramach każdego obszaru interwencji uwzględniono zagadnienia horyzontalne: (I) adaptację do zmian klimatu; (II) nadzwyczajne zagrożenia środowiska; (III) działania edukacyjne oraz (IV) monitoring środowiska.

  - Ochrona klimatu i jakości powietrza

    - Klimat

Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym do planu zagospodarowania przestrze-nnego województwa zachodniopomorskiego” (Szczecin, 2018 r.) gmina Mieszkowice położona jest w obrębie następujących krain klimatycznych:

- kraina IX Myśliborska - obejmuje bardzo zróżnicowany teren pod względem ukształtowania (fragmenty moreny czołowej) i pokrycia (duża jeziorność i lesistość). Kraina ta rozciąga się od doliny dolnej Odry po dolinę Drawy. Ze względu na warunki fizjograficzne i dużą rozciągłość krainy występują znaczne regionalne i lokalne zróżnicowania warunków klimatycznych. Roczne sumy usłonecznienia wzrastają z północy w kierunku południowej granicy – od 1540 do 1590 godzin. Średnia roczna temperatura spada z zachodu na wschód – od 8,5°C do 8,2°C – podobnie temperatura stycznia – od –0,8°C do –1,5°C. Natomiast w lipcu przeciętnie najcieplej (nieco ponad 18°C) jest w południowo-zachodniej części krainy, chłodniej (do 17,7°C) w części północno-wschodniej; w strefie wysoczyzn morenowych średnia temperatura lipca kształtuje się nawet poniżej 17,5°C. Przymrozki wiosenne zanikają przeciętnie w ostatnich dniach kwietnia, jedynie w rejonie Myśliborza nieco wcześniej. Na przeważającym obszarze pierwsze przymrozki jesienne pojawiają się
po 20 października. Okres gospodarczy trwa od 247 do 258 dni, a wegetacyjny od 221 do 225 dni, przy czym czas trwania obu okresów ulega wydłużeniu w kierunku zachodnim. Roczne sumy opadów są niewielkie, gdyż kształtują się od około 530 mm w rejonie położonym wzdłuż doliny Odry do około 610 mm w rejonie Myśliborza. Mała jest również częstość występowania opadów dobowych, których suma przekracza 1 mm – od 100 do 115 dni.

- kraina X Doliny Dolnej Odry - stanowi wąski pas terenu o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów, ciągnący się wzdłuż Odry, w większości zajęty przez użytki zielone i lasy. Kraina ta rozciąga się od południowej granicy województwa po ujście Iny do Odry. W miarę przemieszczania się od jeziora Dąbie, wzdłuż doliny rzeki aż po ujście Myśli do Odry, rośnie liczba godzin ze słońcem od 1540 do 1600. Średnia temperatura, zarówno roczna przekraczająca 8,5°C, jak i lipca – od 17,6°C do 18,2°C – wyróżniają tę krainę jako najcieplejszą w województwie. Natomiast ze względu na średnią temperaturę stycznia –
od –0,6°C do około –0,7°C – kraina X jest chłodniejsza niż najcieplejsza (w tym miesiącu) kraina I Zalewu Szczecińskiego. Przymrozki wiosenne zanikają w ostatnich dniach kwietnia, a jesienne pojawiają się po 20 października. Przejawem korzystnych warunków termicznych w obrębie Krainy X są najdłużej trwające w województwie okresy wykonywania prac polowych i wegetacji, które wynoszą odpowiednio: 256-261 i ponad 225 dni. Natomiast warunki opadowe nie są korzystne, gdyż roczne sumy opadów wahają się od około 500 mm w rejonie ujścia Myśli do Odry do około 550 mm w rejonie jeziora Dąbie, a opady powyżej
1 mm występują przeciętnie w czasie od 95 do 105 dni.

Wyniki analiz naukowych oraz scenariusze klimatyczne wykonane w ramach „Strategi-cznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) jednoznacznie wskazują, iż klimat Polski ulega systema-tycznej zmianie. Największe zagrożenie dla gospodarki oraz społeczeństwa stanowią:

- wzrost średniej rocznej temperatury powietrza;

- zmiana struktury opadów – opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe i nieregularne;

- wzrost częstotliwości występowania oraz nasilenia zjawisk ekstremalnych takich jak: silne wiatry, nawalne deszcze, burze, fale upałów.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie https://klimada.mos.gov.pl/ w latach 2001-2011 na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych zarejestrowano w Polsce straty w wysokości ponad 56 mld zł. Szacuje się, że w przypadku niepodjęcia działań przystosowawczych do zmian klimatu straty te w latach 2021-2030 mogą wynieść ponad 120 mld zł. Przygotowanie się
do zmieniających się warunków klimatycznych (adaptacja do zmian klimatu) staje się więc uzasadnioną strategią działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Powyższe wskazuje na konieczność podejmowania działań adaptacyjnych zarówno
w odniesieniu do ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, jak i niezbędnych dostosowań
w sferze gospodarczej oraz planowaniu przestrzennym. W warunkach Polski pilnie potrzebne
są kompleksowe działania w zakresie gospodarki wodą (coraz częściej występują zjawiska
suszy lub okresowe niedobory wody) oraz zwiększenia odporności poszczególnych sektorów gospodarki na zmiany klimatu (w szczególności rolnictwa, energetyki czy budownictwa). Należy również podejmować działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych (rzek, jezior, mokradeł) oraz obszarów leśnych i terenów zielonych.

Według danych publikowanych na stronie https://www.meteoblue.com/ średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy Mieszkowice w 2024 r. wyniosła 11,4oC, natomiast suma opadów 672 mm. Trend zmiany średniej rocznej temperatury powietrza dla gminy Mieszkowice wykazuje wyraźną tendencję wzrostową (odchylenie standardowe dla 2024 r. wyniosło +2,2oC
w stosunku dla średniej klimatycznej z lat 1979-2024). Natomiast trend zmiany średniej rocznej sumy opadów dla gminy wykazuje nieznaczną tendencję wzrostową.

Na poniższym wykresie przedstawiono trend zmiany średniej rocznej temperatury powietrza na terenie gminy Mieszkowice w latach 1979-2024.

Wykres 2. Trend zmiany średniej rocznej temperatury powietrza na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://www.meteoblue.com/

OBJAŚNIENIA DO WYKRESU: linia fioletowa ciągła – średnia roczna temperatura powietrza;
linia niebieska przerywana – wyznaczona linia trendu zmiany temperatury powietrza; pionowe paski – klasyfikacja termiczna danego roku (niebieskie - lata chłodniejsze, czerwone - lata cieplejsze)

    - Zaopatrzenie w gaz ziemny

Dostęp i korzystanie z gazu ziemnego w celach grzewczych wywiera pozytywny wpływ
na jakość powietrza, ponieważ gaz ziemny w porównaniu do najpowszechniej stosowanego
opału węglowego jest paliwem niskoemisyjnym.

Operatorem dystrybucyjnego systemu gazowniczego na terenie gminy Mieszkowice jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Dostęp do gazu ziemnego posiadają następujące miejscowości: Mieszkowice, Plany, Ranowo oraz Zielin. Stopień gazyfikacji gminy Mieszkowice (tj. udział liczby mieszkańców korzystających z gazu ziemnego
do ogólnej liczby mieszkańców) wynosi 54,5 %, w tym miasta Mieszkowice 93,3 % oraz obszaru wiejskiego 13,3 % (dane GUS stan na 31.12.2023 r.). Łączna długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 36,049 km, natomiast liczba czynnych przyłączy gazowych 737 szt. (stan na dzień 31.12.2023 r.). Zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe na terenie gminy w 2023 r. wyniosło 8 305 MWh (co stanowi równowartość ok. 1,2 tys. ton węgla kamiennego).

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane parametry charakteryzujące system zaopa-trzenia w gaz ziemny na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 6. Wybrane parametry charakteryzujące system zaopatrzenia w gaz ziemny
na terenie gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2023 r.)

| Parametr | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci gazowej | km | 36,049 |
| liczba przyłączy gazowych OGÓŁEM | szt. | 737 |
| liczba przyłączy gazowych BUD. MIESZKALNE | szt. | 708 |
| liczba odbiorców gazu ziemnego (gosp. dom.) | gosp. dom. | 1 367 |
| liczba gosp. dom. wykorzystujących gaz ziemny w celach c.o. | gosp. dom. | 569 |
| zużycie gazu ziemnego przez gosp. domowe | MWh | 8 305 |
| stopień gazyfikacji OGÓŁEM | % | 54,5 |
| stopień gazyfikacji OBSZAR MIEJSKI | % | 93,3 |
| stopień gazyfikacji OBSZAR WIEJSKI | % | 13,3 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

    - Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy Mieszkowice nie funkcjonują koncesjonowane scentralizowane systemy zbiorowego zaopatrzenia w ciepło (ciepłownicze). Potrzeby grzewcze zaspokajane są poprzez indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne opalane głównie paliwami stałymi (paliwa węglowe, drewno). Indywidualne źródła grzewcze powodują zjawisko tzw. „niskiej emisji” stanowiącej podstawową przyczynę złej jakości powietrza na terenie kraju. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrze-niają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu). Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla lub drewna odbywa się w nieefektywny sposób.

Od 1 lipca 2021 r. na terenie kraju rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Według stanu na marzec 2025 r. do bazy CEEB zgłoszono 3 065 szt. źródeł ciepła z terenu gminy Mieszkowice. Największy udział tj. 39,2% posiadają kotły c.o. na paliwo stałe. Łączny udział źródeł grzewczych na paliwo stałe wynosi natomiast 66,1% (razem kotły c.o. oraz ogrzewacze miejscowe np. piece kaflowe, trzony kuchenne, kozy, kominki, itp.). Wśród zgłoszonych kotłów
na paliwo stałe zdecydowanie największy udział posiadają urządzenia pozaklasowe (tj. <3 klasy efektywności energetycznej) – 71,7%.

W kolejnych tabelach oraz na wykresach przedstawiono szczegółowe dane dotyczące stosowanych urządzeń grzewczych na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 7. Źródła ciepła stosowane na terenie gminy Mieszkowice
(na podstawie deklaracji złożonych do bazy CEEB, stan na marzec 2025 r.)

| Źródło ciepła | Ilość [szt.] | Udział |
| --- | --- | --- |
| kocioł na paliwo stałe | 1 201 | 39,2% |
| kocioł/ogrzewacz na gaz ziemny | 663 | 21,6% |
| trzon kuchenny/kuchnia węglowa | 349 | 11,4% |
| piec kaflowy | 292 | 9,5% |
| ogrzewacze elektryczne* | 258 | 8,4% |
| kominek/koza | 183 | 6,0% |
| pompa ciepła | 62 | 2,0% |
| kolektory słoneczne | 28 | 0,9% |
| kotłownia lokalna | 22 | 0,7% |
| kocioł olejowy | 7 | 0,2% |
| SUMA | 3 065 | 100,0% |

*głównie podgrzewacze wody (bojlery lub przepływowe - podgrzew c.w.u.)

Źródło: Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Wykres 3. Struktura źródeł ciepła stosowanych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: na podstawie deklaracji złożonych do bazy CEEB, stan na marzec 2025 r.

Tabela 8. Klasy kotłów c.o. na paliwo stałe stosowanych na terenie gminy Mieszkowice

| Klasa kotła na paliwo stałe | Udział |
| --- | --- |
| <klasy 3 | 71,7% |
| klasa 3 | 11,1% |
| klasa 4 | 3,8% |
| klasa 5 | 12,4% |
| ekoprojekt | 1,0% |
| SUMA | 100,0% |

Źródło: Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), stan na marzec 2025 r.

Wykres 4. Struktura rodzajowa kotłów c.o. na paliwo stałe
stosowanych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: na podstawie deklaracji złożonych do bazy CEEB, stan na marzec 2025 r.

Podstawowym działaniem naprawczym jakie należy realizować w celu poprawy jakości powietrza jest ograniczenie zjawiska „niskiej emisji” komunalnej pochodzącej z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Według stanu na 31.12.2024 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł z beneficjentami (os. fizyczne) z obszaru gminy Mieszkowice
147 umów na realizację przedsięwzięć z zakresu wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 5,860 mln zł.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 9. Realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Mieszkowice
– efekty rzeczowe i środowiskowe (na podstawie podpisanych umów – stan na 31.12.2024 r.)

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Liczba zawartych umów [szt.] | 147 |
| Kwota przyznanego dofinansowania (dotacje + pożyczki) [mln zł] | 5,860 |
| Powierzchnia budynków objętych umowami [m2] | 21 211 |
| Liczba umów obejmujących zakup źródła ciepła [szt.] | 127 |
| Liczba umów obejmujących prace termomodernizacyjne budynku [szt.] | 107 |
| Liczba umów obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej [szt.] | 14 |
| Liczba umów obejmujących montaż wentylacji mechanicznej [szt.] | 7 |
| Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] | 434,8 |
| Redukcja emisji SO2 [Mg/rok] | 5,668 |
| Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 [Mg/rok] | 1,446 |
| Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 [Mg/rok] | 1,290 |
| Redukcja emisji benzo(a)pirenu [kg/rok] | 3,581 |
| Redukcja zużycia energii końcowej [MWh/rok] | 5 044,2 |

Źródło: WFOŚiGW w Szczecinie

Gmina Mieszkowice w latach 2020-2023 w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego realizowała projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Łączny koszt programu dotyczącego wymiany źródeł ciepła wyniósł 181 815,00 zł (wymieniono 20 szt. kotłów oraz sporządzono 27 świadectw charakterystyki energetycznej budynków), natomiast koszt programu dotyczącego termomodernizacji wyniósł 1 061 450,00 zł (wykonano prace termo-modernizacyjne w 22 gospodarstwach domowych oraz sporządzono 32 audyty energetyczne).

    - Odnawialne źródła energii

Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym (kosztem udziału paliw kopalnych) stanowi podstawowy kierunek działań w celu przeciw-działania postępującym zmianom klimatycznym oraz poprawy jakości powietrza.

Łącznie na terenie gminy Mieszkowice funkcjonuje 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 37,0 MW, w tym 12 turbin o mocy 2,5 MW każda na terenie miejscowości Kamionka i Wierzchlas („Farma Wiatrowa Kamionka”) oraz 2 turbiny o mocy 3,5 MW każda na terenie miejscowości Troszyn (Farma Wiatrowa Wierzchlas /Wysoka III/”).

Rysunek 3. Lokalizacja turbin wiatrowych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/

Najkorzystniejszą formą wykorzystywania energii z OZE pod względem oddziaływania środowiskowego są domowe instalacje prosumenckie (mikroinstalacje) takie jak: kolektory słoneczne, panele słoneczne (fotowoltaika) oraz pompy ciepła (np. gruntowe lub powietrzne). Tak zwana energetyka rozproszona (lokalna) stanowi filar gospodarki niskoemisyjnej. Pozwala uniezależnić się od systemowego dostarczania energii elektrycznej oraz zwiększyć efektywność energetyczną poprzez ograniczenie strat przesyłowych. Ze względu na możliwość wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych podstawowym źródłem energii jest energia słoneczna (kolektory
i panele słoneczne).

Według stanu na marzec 2025 r. w ramach programu „Mój Prąd” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił pomocy finansowej (dotacji)
w łącznej wysokości 287 tys. zł beneficjentom z obszaru gminy Mieszkowice na realizację zadań
z zakresu budowy prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Wsparcia udzielono łącznie dla
62 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 432,1 kW. Całkowity koszt realizacji instalacji PV w ramach programu „Mój Prąd” na terenie gminy wynosi 1,820 mln zł (stan na 03.2025 r.).

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące realizacji programu
„Mój Prąd” na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 10. Dane dotyczące realizacji programu „Mój Prąd” na terenie gminy Mieszkowice
(na podstawie podpisanych umów – stan na marzec 2025 r.)

| Nabór | Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych [szt.] | Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych [kW] | Koszty całkowite [zł] | Kwota dotacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I nabór | 2 | 11,375 | 50 257,00 | 10 000,00 |
| II nabór | 37 | 250,220 | 974 259,31 | 185 000,00 |
| III nabór | 15 | 106,930 | 494 419,35 | 45 000,00 |
| IV nabór | 3 | 20,100 | 118 543,00 | 16 000,00 |
| V nabór | 5 | 43,440 | 182 906,00 | 31 000,00 |
| SUMA | 62 | 432,065 | 1 820 384,66 | 287 000,00 |

Źródło: NFOŚiGW w Warszawie

Jednym z kierunków współpracy pomiędzy JST oraz innymi podmiotami i jednostkami
w celu restrukturyzacji lokalnego sektora energetycznego może być tworzenie klastrów energii lub spółdzielni energetycznych, co wpisuje się w strategię rozwoju energetyki rozproszonej
i lokalnych społeczności energetycznych. W świetle coraz bardziej obciążonych sieci elektro-energetycznych oraz problemów i wyzwań energetyki zawodowej to źródła lokalne będą coraz częściej odgrywały kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym danego obszaru. Rozwój klastrów i spółdzielni energetycznych w jeszcze większym stopniu będzie oddziaływał na rosnące zaangażowanie lokalnych podmiotów. Ma to także pozytywny wpływ na ogólny rozwój gminy
i regionu – od infrastruktury, po pogłębianie więzi w społecznościach lokalnych oraz wzrost świadomości ekologicznej.

    - Liniowa emisja zanieczyszczeń do powietrza

Emisja zanieczyszczeń z sektora transportu (emisja komunikacyjna, liniowa) stanowi obok emisji powierzchniowej (ogrzewanie budynków mieszkalnych) i punktowej (przemysłowej) kolejne główne źródło zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju. Dlatego bardzo istotnym
jest prowadzenie przez samorząd działań zmierzających do ograniczenia emisji z tego sektora
m.in. poprzez:

- modernizację oraz przebudowę dróg i układu komunikacyjnego w celu ograniczenia wtórnej emisji zanieczyszczeń (unos pyłów z nieutwardzonych nawierzchni dróg) oraz upłynnienia ruchu drogowego (mniejsze zużycie paliwa);

- dążenie do rozwoju i popularyzacji transportu zbiorowego i rowerowego jako alterna-tywy dla samochodów osobowych (np. korzystanie ze środków FRPA, budowa nowych odcinków dróg rowerowych);

- promowanie i wdrażanie elektromobilności (np. zakup pojazdów elektrycznych, budowa stacji ładowania);

- realizację odpowiedniej polityki parkingowej (np. budowa parkingów Park & Ride, strefy płatnego parkowania).

Według danych publikowanych przez GUS długość dróg rowerowych na terenie gminy Mieszkowice wynosi 2,3 km (stan na 31.12.2023 r.). Natomiast liczba czynnych przystanków autobusowych na terenie gminy to 40 szt.

Według danych publikowanych przez GUS łączna długość publicznych dróg gminnych
na terenie gminy Mieszkowice wynosi 43,2 km (stan na dzień 31.12.2023 r.), w tym udział dróg
o nawierzchni gruntowej wynosi 73,8%, o nawierzchni twardej ulepszonej 24,8% oraz twardej nieulepszonej (np. brukowana, tłuczniowa) 1,4%. Szczegółowe dane w niniejszym zakresie przed-stawiono poniżej.

Tabela 11. Struktura nawierzchni dróg publicznych gminnych
na terenie gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2023 r.)

| Rodzaj nawierzchni | Długość [km] | Udział |
| --- | --- | --- |
| twarda ulepszona (np. asfaltowa, betonowa, z kostki – tzw. nawierzchnie bezpylne) | 10,7 | 24,8% |
| twarda nieulepszona (np. brukowana, tłuczniowa, żwirowa) | 0,6 | 1,4% |
| gruntowa (nieutwardzona) | 31,9 | 73,8% |
| SUMA | 43,2 | 100,0% |

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS

Wykres 5. Struktura nawierzchni dróg publicznych gminnych na terenie gm. Mieszkowice

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS

    - Ocena jakości powietrza na terenie gminy

Zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim – raport wojewódzki za rok 2023” (GIOŚ RWMŚ w Szczecinie, kwiecień 2024 r.) na terenie gminy Mieszkowice nie wyznaczono obszarów przekroczeń dopuszczalnych i docelowych standardów jakości powietrza ze względu na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń takich jak: pyły zawieszone PM2,5 i PM10, benzo(a)piren, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO), ozon (O3) oraz metale ciężkie tj.: arsen, kadm, nikiel i ołów.

Z całą pewnością wpływ na taki stan rzeczy mają konsekwentnie realizowane działania naprawcze (wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz zabiegi termomodernizacyjne). Należy jednak mieć na uwadze, iż ostanie lata na terenie kraju (w tym rok 2023) zostały sklasyfikowane jako lata bardzo ciepłe lub ciepłe, zatem niższe stężenia benzo(a)pirenu i pyłów zawieszonych
są również konsekwencją występowania sprzyjających warunków pogodowych (mniejsze zapo-trzebowanie na ciepło w celach grzewczych).

W kolejnej tabeli przedstawiono wielkości stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu na terenie gminy Mieszkowice w 2023 roku.

Tabela 12. Stężenia średnie roczne maksymalne pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu w powietrzu na terenie gminy Mieszkowice w 2023 roku

| Zanieczyszczenie | Stężenie średnie roczne na terenie gminy (max) | Stężenie średnie roczne dopuszczalne/docelowe | % poziomu dopuszczalnego/ docelowego |
| --- | --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM10 | 15,9 µg/m3 | 40,0 µg/m3 | 39,8% |
| pył zawieszony PM2,5 | 9,3 µg/m3 | 20,0 µg/m3 | 46,5% |
| benzo(a)piren | 0,31 ng/m3 | 1,0 ng/m3 | 31,0% |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim – raport wojewódzki za rok 2023”
(GIOŚ RWMŚ w Szczecinie, kwiecień 2024)

Wykres 6. Stężenia średnie roczne (max) pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5
oraz benzo(a)pirenu w powietrzu na terenie gminy Mieszkowice w 2023 r.
– % OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU DOCELOWEGO/DOPUSZCZALNEGO

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim
– raport wojewódzki za rok 2023” (GIOŚ RWMŚ w Szczecinie, kwiecień 2024)

Według danych GIOŚ głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie zachodniopomorskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego
(emisja powierzchniowa), mniejszy udział stanowią emisje z działalności przemysłowej (emisja punktowa) oraz transportu (emisja liniowa). Głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń
są kominy domów ogrzewanych indywidualnie. Dostrzegalna jest wysoka zależność pomiędzy zmiennością sezonową i wartościami stężeń zanieczyszczeń w powietrzu - w sezonie grzewczym wielkości stężeń benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych były wysokie, natomiast w okresie letnim znacznie niższe. Najwyższe stężenia na terenie województwa odnotowano na terenach, gdzie dominuje niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Z kolei transport samochodowy wpływa na stężenia zanieczyszczeń zwłaszcza na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z drogami o znacznym natężeniu ruchu. Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyłów powstają głównie w wyniku ścierania się hamulców, opon
i nawierzchni dróg oraz unosu zanieczyszczeń z powierzchni dróg, natomiast tlenki azotu
są emitowane z rur wydechowych. Przemysł zlokalizowany na obszarze województwa ze względu na dużą wysokość kominów, w znacznym stopniu eksportuje zanieczyszczenia poza granice województwa. Natomiast zakłady przemysłowe o istotnej emisji niezorganizowanej lub emitowanej poprzez niskie emitory również bezpośrednio wpływają na jakość powietrza
w swoim otoczeniu.

Udział sektora komunalno-bytowego w łącznej emisji B(a)P na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2023 r. wyniósł 95,7%. W przypadku emisji pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 udział sektora komunalno-bytowego jest również zdecydowanie najwyższy i wynosi kolejno 84,9% i 62,3%. Emisja punktowa (przemysłowa) na terenie województwa odpowiada
za największy ładunek emisji tlenków siarki (75,8%). Emisja liniowa (transport drogowy) posiada natomiast największy udział w emisji tlenków azotu (45,5%).

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące udziałów poszczególnych źródeł
emisji w wybranych zanieczyszczeniach powietrza w woj. zachodniopomorskim w 2023 r.

Wykres 7. Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza
w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim
– raport wojewódzki za rok 2023” (GIOŚ RWMŚ w Szczecinie, kwiecień 2024)

„Uchwała antysmogowa”

Uchwałą Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 r. Sejmik Województwa Zachodnio-pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Podstawę do wprowadzenia uchwały antysmogowej stanowił art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego z dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. 2018 r., poz. 4984).

Ograniczenia i zakazy wymienione w akcie prawa miejscowego obowiązują wszystkich użytkowników instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczeniami i zakazami objęto w szczególności następujące instalacje: kotły centralnego ogrzewania i ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy, itp. Wprowa-dzenie uchwały antysmogowej dla województwa zachodniopomorskiego powoduje, iż:

- Na terenie województwa od 1 maja 2019 r. zakazane jest stosowanie następujących paliw stałych:

- paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.);

- muły i flotokoncentraty węglowe oraz produkowane z nich mieszanki;

- węgiel brunatny;

- paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.).

- Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Terminy wymiany kotłów są następujące:

- do 1 stycznia 2024 r. wymienić należało kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy),

- do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

- Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

„Program Ochrony Powietrza” (POP)

„Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych
dla strefy zachodniopomorskiej” została przyjęta Uchwałą Nr XLV/540/23 Sejmiku Wojewódz-twa Zachodniopomorskiego z dnia 14.09.2023 r. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.09.2023 r. (poz. 5048).

Niniejszy POP został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 roku przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie strefy (w tym na terenie powiatu gryfińskiego)
ze względu na ponadnormatywne stężenie benzo(a)pirenu. Celem opracowania POP jest wska-zanie przyczyn wystąpienia przekroczeń poziomów docelowych benzo(a)pirenu, a następnie wskazanie działań naprawczych, które pomogą poprawić jakość powietrza. Zgodnie z POP ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego jest najistotniejszym działaniem w kierunku poprawy jakości powietrza. Analizy wskazują na największy wpływ tego sektora na emisję benzo(a)pirenu i wielkość stężeń na stacjach pomiarowych.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz działań naprawczych jakie określa do realizacji „Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej” w celu poprawy jakości powietrza w zakresie redukcji emisji B(a)P.

Tabela 13. Wykaz działań naprawczych jakie nakłada do wdrażania „Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej”

| Kod działania | Nazwa i opis działania |
| --- | --- |
| PL3203_ZSO | Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych - działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności: - działania termomodernizacyjne, - zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepło-wniczej tam, gdzie to jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione, - wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na urządzenia spełniające aktu-alnie obowiązujące wymogi prawne. Wymiany niskosprawnych urządzeń grzewczych należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i handlowych. |
| PL3203_KPP | Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów - działalność kontrolna powinna obejmować: - przestrzeganie zakazu spalania odpadów w ogrzewaczach pomieszczeń; - przestrzeganie zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk; - przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej: - w zakresie zakazu stosowania określonych paliw stałych – od 1 stycznia 2019 r.; - w zakresie obowiązywania ograniczeń dotyczących eksploatacji instalacji – od 1 stycznia 2024 r.; Działanie dotyczy zarówno kontroli planowanych, jak i interwencyjnych (reakcji na zgłoszenia naruszeń). Kontrole powinny dotyczyć: gospodarstw domowych, obiektów należących do podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej. |
| PL3203_EE | Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe - działania edukacyjne i informacyjne powinny być realizowane poprzez: - prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza, - prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza, - informowanie mieszkańców o zakazach związanych z postępowaniem z odpadami, a także w związku z wejściem w życie tzw. „uchwały antysmogowej” w zakresie ograniczeń związanych ze spalaniem paliw (począwszy od 1 maja 2019 r.), a także kolejnych terminach związanych z wejściem w życie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji do spalania paliw. |

Źródło: „Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych
dla strefy zachodniopomorskiej”

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona klimatu
i jakości powietrza atmosferycznego przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 14. Analiza SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Brak wyznaczenia na terenie gminy obszarów przekroczeń dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (w 2023 r.). - Systematyczna realizacja inwestycji z zakresu modernizacji energetycznej budynków, wymiany urządzeń grzewczych oraz montażu instalacji OZE. - Dostęp do gazu ziemnego na terenie gminy. | - „Niska emisja” komunalna (indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych) jako główne źródło zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy. - Dominujący udział paliw stałych w produkcji ciepła na terenie gminy. - W strukturze kotłów c.o. na paliwo stałe na terenie gminy największy udział posia-dają urządzenia pozaklasowe (tj. <3 klasy). - Wysoki udział dróg publicznych gminnych o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowej). - Mało dróg rowerowych. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Rozwój technologii niskoemisyjnych. - Wzrost świadomości ekologicznej. - Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji niskoemisyjnych (np. „Czyste Powietrze, „Mój Prąd”). - Obowiązywanie na terenie województwa „uchwały antysmogowej”. - Ocieplający się klimat powodujący mniejsze zużycie paliw na cele grzewcze. | - Wysoki koszt inwestycji w instalacje OZE i budownictwo zeroemisyjne. - Stosowanie złej jakości paliw oraz przestarzałych urządzeń grzewczych. - Palenie odpadów w gospodarstwach domowych. - Wzrost cen paliw i energii. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 15. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza

| Adaptacja do zmian klimatu | - Rozwój energetyki rozproszonej (prosumenckiej). - Termomodernizacja budynków oraz budownictwo zeroemisyjne. - Stosowanie systemów odzysku ciepła. - Wykorzystywanie nisko/zeroemisyjnych źródeł ogrzewania. - Rozwój elektromobilności oraz transportu zbiorowego i rowerowego. |
| --- | --- |
| Nadzwyczajne zagro-żenia środowiska | - Niewłaściwa eksploatacja kotłowni lokalnych oraz przemysłowych (technologicznych) źródeł ciepła. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu OZE, termomodernizacji, budownictwa energooszczędnego oraz niskoemisyjnych źródeł grzewczych i paliw oraz zakazu i szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych. - Promowanie transportu zbiorowego, rowerowego oraz elektromobilności. |
| Monitoring środowiska | - Dalsze opracowywanie rocznych ocen jakości powietrza przez GIOŚ. - Poprzez czujniki jakości powietrza. - Działalność kontrolna WIOŚ i pracowników UM. |

Źródło: opracowanie własne

  - Zagrożenia hałasem

    - Hałas przemysłowy (z działalności gospodarczej)

Działalność prowadzona w obiektach przemysłowych jest jednym z podstawowych źródeł uciążliwości akustycznej dla środowiska zewnętrznego. Jakkolwiek hałasy przemysłowe powodują uciążliwość w znacznie mniejszym wymiarze niż hałasy od środków komunikacji,
to jednak one są główną przyczyną interwencji i skarg. Na podstawie prowadzonej działalności kontrolnej, WIOŚ w Szczecinie stwierdza, iż problem nadmiernej emisji hałasu do środowiska
na terenie województwa zachodniopomorskiego w bardzo dużym stopniu związany jest z niewła-ściwie prowadzoną przez władze lokalne polityką zagospodarowania przestrzennego. W dalszym ciągu występują przypadki sytuowania w jednorodzinnej zabudowie mieszkaniowej np. zakładów ślusarskich, stolarskich, lakierniczych, mechanicznych, itp., będących w okresie eksploatacji powodem licznych problemów, zwłaszcza w aspekcie ochrony przed hałasem.

Według danych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, na terenie gminy Mieszkowice nie obowiązują decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu wydane przez Starostę.

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu wydawana jest w sytuacji, gdy poza terenem zakładu w wyniku prowadzonej działalności przekroczone zostały dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku. Za przekroczenie określonego w decyzji dopuszczalnego poziomu hałasu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada karę pieniężną.

    - Hałas drogowy

Głównym źródłem hałasu kształtującym klimat akustyczny danego terenu jest hałas drogowy, który generuje największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku
w środowisku.

Ochroną akustyczną objęte są tylko określone rodzaje terenów, wskazane w rozpo-rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), wyróżnione ze względu na sposób zagospoda-rowania i pełnione funkcje (np. tereny mieszkaniowe, rekreacyjne, szpitale). Poniżej przedsta-wiono dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez drogi dla poszczególnych rodzajów terenów mieszkaniowych zgodnie z ww. rozporządzeniem:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dopuszczalny poziom dźwięku generowanego przez drogi dla wskaźnika LDWN=64 dB, natomiast dla wskaźnika LN=59 dB,

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – dopuszczalny poziom dźwięku generowanego przez drogi dla wskaźnika LDWN=68 dB, natomiast dla wskaźnika LN=59 dB,

- tereny zabudowy zagrodowej – dopuszczalny poziom dźwięku generowanego przez drogi dla wskaźnika LDWN=68 dB, natomiast dla wskaźnika LN=59 dB.

(WYJAŚNIENIE: wskaźnik LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku; wskaźnik LN - długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku).

Najistotniejszy wpływ na emisję hałasu drogowego wywiera natężenie ruchu pojazdów samochodowych. Na terenie kraju co 5 lat przeprowadzany jest Generalny Pomiar Ruchu (GPR), który obejmuje drogi krajowe oraz wojewódzkie. Ostatni GPR przeprowadzony został w latach 2020-2021. Głównym celem GPR jest uzyskanie, na podstawie wykonanych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Na podstawie wyników GPR dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu (tj. powyżej 3 mln/rok [8 200/dobę]) sporządzane są mapy akustyczne obrazujące m.in. natężenie emisji hałasu do środowiska.

Przez teren gminy Mieszkowice przebiega droga krajowa nr 31 (Szczecin – Słubice) oraz drogi wojewódzkie nr 126 (Osinów Dolny - Dębno) oraz nr 125 (Bielinek - Wierzchlas). Układ ww. dróg na terenie gminy przedstawiono na poniższej mapce.

Rysunek 4. Przebieg drogi krajowej i dróg wojewódzkich na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu (GPR) przepro-wadzonych na terenie gmin Mieszkowice w roku 2015 i latach 2020-2021 (dwa ostatnie GPR).

Tabela 16. Porównanie wyników GPR 2015 i GPR 2020/2021 przeprowadzonych
dla odcinków dróg zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice

| Nr drogi | Odcinek pomiarowy | Natężenie ruchu pojazdów silnikowych (poj./dobę) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GPR 2015 | GPR 2020/2021 | Zmiana pomiędzy GPR 2015 i GPR 2020/2021 |
| DK31 | Chojna - Mieszkowice | 1 808 | 2 364 | +31% |
| DK31 | Mieszkowice - Chwarszczany | 1 840 | 2 253 | +22% |
| DW125 | Moryń - Wierzchlas | 763 | 445 | -42% |
| DW126 | Osinów Dolny - Gozdowice | 601 | 709 | +18% |
| DW126 | Gozdowice - Mieszkowice | 894 | 2 521 | +182% |
| DW126 | Mieszkowice - Dębno | 1 629 | 1 879 | +15% |
| ŚREDNIA |  | 1 256 | 1 695 | +35% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 2015 i GPR 2020/2021

Wykres 8. Porównanie wyników GPR 2015 i GPR 2020/2021 przeprowadzonych
dla odcinków dróg zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice (poj./dobę)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA

Z porównania wyników GPR 2015 i GPR 2020/2021 wyraźnie widoczny jest znaczny wzrost natężenia ruchu drogowego na terenie gminy Mieszkowice (średnio o 35% dla wszystkich odcinków dróg objętych pomiarami), co jest równoznaczne ze wzrostem emitowanego hałasu oraz pogorszeniem się warunków klimatu akustycznego w otoczeniu analizowanych odcinków dróg na terenie gminy.

Jednak dla żadnego z odcinka dróg znajdujących się na terenie gminy Mieszkowice nie jest wymagane sporządzenie strategicznych map hałasu (SMH). Opracowanie SMH wymagane jest dla odcinków dróg o natężeniu ruchu ≥3 mln poj./rok (tj. ok. 8 219 poj./dobę). Droga o natężeniu ruchu przekraczającym 3 000 000 poj./rok kwalifikuje się jako źródło potencjalnie znaczącego oddziaływania hałasowego zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Ostatnie pomiary hałasu drogowego GIOŚ RWMŚ w Szczecinie prowadził na terenie gminy w 2018 r. na terenie miasta Mieszkowice w 3 punktach pomiarowych:

- ul. Chojeńska (52°47’28,4”N, 14°29’37,4”E),

- ul. Jana Pawła II (52°47’08,8”N, 14°29’38,8”E),

- ul. Warszawska (52°47’16,8”N, 14°29’49,3”E).

Badania poziomu emisji hałasu wykonywane były przy pomocy automatycznych stacji monitorowania hałasu, przy równoczesnym pomiarze warunków meteorologicznych oraz struktury i natężenia ruchu komunikacyjnego.

Wykonane pomiary hałasu drogowego pozwoliły na wyznaczenie wskaźników hałasu (mających zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska), w odnie-sieniu do jednej doby: LAeqD tj. równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00) oraz LAeqN tj. równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00).

Wyniki równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia LAeqD i nocy LAeqN w punktach pomiarowych zlokalizowanych w m. Mieszkowice przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 17. Wyniki równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia LAeqD i nocy LAeqN w punktach pomiarowych zlokalizowanych w m. Mieszkowice (monitoring GIOŚ – 2018 r.)

| Punkt pomiarowy | Data pomiaru | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] |  | Zmierzony poziom hałasu dla normatywnego czasu odniesienia [dB] (kolor zielony – brak przekroczenia; kolor czerwony – odnotowane przekroczenie) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy |
| ul. Jana Pawła II | 23.05.2018 | 65 | 56 | 60,4 | 52,1 |
|  | 24.05.2018 | 65 | 56 | 60,5 | 51,9 |
| ul. Warszawska | 11.05.2018 | 65 | 56 | 62,3 | 51,1 |
|  | 12.05.2018 | 65 | 56 | 61,1 | 55,0 |
| ul. Chojeńska | 18.04.2018 | 65 | 56 | 62,3 | 55,2 |
|  | 19.04.2018 | 65 | 56 | 62,9 | 54,4 |
|  | 20.04.2018 | 65 | 56 | 62,5 | 54,3 |
|  | 21.04.2018 | 65 | 56 | 62,3 | 54,7 |
|  | 04.07.2018 | 65 | 56 | 63,7 | 57,1 |
|  | 05.07.2018 | 65 | 56 | 64,3 | 57,0 |
|  | 06.07.2018 | 65 | 56 | 64,0 | 59,9 |
|  | 13.09.2018 | 65 | 56 | 63,7 | 57,4 |
|  | 14.09.2018 | 65 | 56 | 65,8 | 58,1 |
|  | 15.09.2018 | 65 | 56 | 65,1 | 56,6 |
|  | 16.09.2018 | 65 | 56 | 63,2 | 54,4 |

Źródło: GIOŚ RWMŚ w Szczecinie

Przeprowadzone pomiary wykazywały przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku w punkcie pomiarowym przy ul. Chojeńskiej – przekroczenia dla wskaźnika LAeqD (pora dnia) odnotowano w 2 z 11 serii pomiarowych, natomiast dla wskaźnika LAeqN (pora nocy) w 6 z 11 serii pomiarowych.

    - Hałas kolejowy

Przez teren gminy Mieszkowice przebiega linia kolejowa nr 273 relacji Wrocław Główny – Szczecin Główny. Jest to linia znaczenia państwowego, magistralna, dwutorowa.

Odcinek linii kolejowej nr 273 przebiegający przez teren gminy nie jest zaliczany do linii, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, które kwalifikuje się jako źródło poten-cjalnie znaczącego oddziaływania hałasowego zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE i dla których wymagane jest sporządzenie strategicznych map hałasu (SMH).

GIOŚ RMWŚ w Szczecinie nie prowadził na terenie gminy Mieszkowice badań natężenia poziomu hałasu kolejowego. Badania hałasu dla linii nr 273 najbliżej gminy prowadzone były przez GIOŚ w 2019 r. w miejscowości Krzywin (gm. Widuchowa). Zmierzone poziomy dźwięku
w środowisku generowane przez ww. linię nie powodowały przekroczeń obowiązujących norm.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Brak przebiegu przez teren gminy odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln poj./rok (tj. 8 219/dobę), które kwalifikują się jako źródła potencjalnie znaczącego oddziaływania hałasowego. - Brak przebiegu przez teren gminy odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, które kwalifikują się jako źródła potencjalnie znaczącego oddziaływania hałasowego. - Działalność podmiotów gospodarczych na terenie gminy nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (brak obowiązujących decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu). | - Obserwowany wzrost natężenia ruchu drogowego na terenie gminy, co jest równoznaczne ze wzrostem emitowanego hałasu drogowego. - Notowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego na terenie gminy (zgodnie z pomiarami GIOŚ przeprowadzonymi w 2018 r.). |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Promowanie transportu rowerowego, zbiorowego oraz elektromobilności. - Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. - Działalność kontrolno-monitoringowa prowadzona przez GIOŚ/WIOŚ. - Opracowywanie nowych MPZP uwzględniających ochronę akustyczną środowiska. - Modernizacja i remonty dróg (utrzymanie sieci drogowej w dobrym stanie technicznym). | - Korzystanie z samochodu jako najbardziej komfortowego i praktycznego środka transportu. - Rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż głównych dróg. - Lokalizacja na terenach zabudowy mieszkaniowej zakładów produkcyjnych oraz usług uciążliwych akustycznie. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 19. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem

| Adaptacja do zmian klimatu | - Modernizacja i remonty dróg (utrzymanie sieci drogowej w dobrym stanie technicznym). - Budowa nowych odcinków dróg rowerowych. - Korzystanie z nisko/zeroemisyjnych środków transportu: samochody elektryczne, rower, komunikacja zbiorowa. |
| --- | --- |
| Zagrożenia środowiska | - Wzrost natężenia ruchu drogowego i kolejowego oraz przewóz substancji niebezpiecznych (wypadki drogowe/kolejowe). |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji transportu zbiorowego i rowerowego, pojazdów niskoemisyjnych (hybrydowych, elektrycznych) oraz szkodliwości hałasu. |
| Monitoring środowiska | - Generalny Pomiar Ruchu (GPR). - Działalność inspekcyjna/kontrolna WIOŚ. - Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu drogowego przez GIOŚ. - Sporządzanie pomiarów hałasu i map akustycznych przez zarządców dróg. |

Źródło: opracowanie własne

  - Pola elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne stanowi nieodłączny element środowiska, a jego źródła wytwarzania mogą być naturalne bądź sztuczne. Promieniowanie elekromagnetyczne powstające na skutek działalności człowieka, poprzez nieustający rozwój technologiczny, występuje wszędzie tam, gdzie następuje przepływ prądu elektrycznego.

Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłami pól elektro-magnetycznych, które mają istotny wpływ na ogólny poziom pól w środowisku są linie elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne.

    - Infrastruktura elektroenergetyczna

Operatorem dystrybucyjnego systemu elektroenergetycznego (tj. linii wysokiego napięcia 110 kV, linii średniego napięcia 15 kV, linii niskiego napięcia 0,4 kV, stacji elektroenergetycznych 110/15 kV oraz stacji elektroenergetycznych 15/0,4 kV) na terenie gminy Mieszkowice jest Enea Operator Sp. z o.o. Przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia na terenie gminy przedstawiono na poniższej mapce.

Rysunek 5. Przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych
wysokiego (110 kV) i średniego (15 kV) napięcia na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

Przez teren gminy Mieszkowice nie przebiegają przesyłowe linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (220-400 kV) (operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej
na terenie kraju jest przedsiębiorstwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019, poz. 2448) maksymalne dopuszczalne natężenie pola elektrycznego od sieci elektroenergetycznej (50 Hz)
w miejscach dostępnych dla ludności wynosi 10 kV/m, natomiast w miejscach w których można lokalizować budynki mieszkalne 1 kV/m.

Elementami infrastruktury elektroenergetycznej, które generują najwyższe wartości promieniowania elektromagnetycznego (PEM) w środowisku są napowietrzne linie najwyższego napięcia (220 i 400 kV) oraz wysokiego napięcia (110 kV).

Linie przesyłowe są tak projektowane, by natężenie pola elektrycznego 10 kV/m nie było przekroczone. Ograniczeniem wyznaczającym strefę zakazu lokalizacji budynków mieszkalnych staje się wartość natężenia pola elektrycznego, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może przekraczać 1 kV/m. Szacunkowa minimalna odległość od poszczególnych rodzajów linii elektroenergetycznych dla których wartość pola elektrycznego wynosi poniżej 1 kV/m wynosi: dla linii 110 kV – 12 m, dla linii 220 kV – 20 m, dla linii 400 kV – 32 m.

Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład pola elektrycznego (kV/m) od linii energetycznych o napięciach 110, 220, 400 kV w zależności od odległości do osi danej linii.

Wykres 9. Rozkład przestrzenny pola elektrycznego od linii energetycznych 110, 220, 400 kV

Źródło: „Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć. Informator dla administracji
publicznej i społeczeństwa” (PSE S.A., Politechnika Warszawska, 2015 r.)

    - Stacje bazowe łączności bezprzewodowej

Stacja bazowa, stacja przekaźnikowa (BTS) w systemach łączności bezprzewodowej
(w tym GSM) stanowi instalację wyposażoną w antenę fal elektromagnetycznych, często
na wysokim maszcie, łączące terminal ruchomy (np. telefon komórkowy) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. W większości instalacji stosuje się anteny kierunkowe pokrywające sygnałem 120° powierzchni. Odpowiednio umieszczony zestaw trzech anten daje pokrycie całego terenu wokół stacji bazowej. W najnowocześniejszych instalacjach coraz częściej stosuje się anteny adaptacyjne, które automatycznie zmieniają kierunek maksymalnego promieniowania.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019, poz. 1510) prowadzący instalację radiokomunikacyjną, radionawigacyjną i radiolokacyjną, której równoważna moc promienio-wana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującą pola elektromagnetyczne o częstotli-wościach od 30 kHz do 300 GHz jest zobowiązany zgłosić do Starosty nowo zbudowaną instalację przed rozpoczęciem jej eksploatacji lub wówczas, gdy jest zmieniona ona w sposób istotny.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji emitującej PEM można przystąpić, jeżeli Starosta
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Starosta udostępnia na stronie internetowej powiatu informacje o zgłoszonych instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne.

Lokalizację stacji bazowych łączności bezprzewodowej na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono na poniższej mapce.

Rysunek 6. Lokalizacja stacji bazowych (BTS) na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://si2pem.gov.pl/

    - Monitoring pól elektromagnetycznych

Zgodnie z aktualizowanym corocznie „Rejestrem zawierającym informację o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku” prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na terenie gminy Mieszkowice nie wyznaczono terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości promieniowania elektromagnetycznego.

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska w sposób ujednolicony dla całego kraju od 2008 roku. Od 2021 roku monitoring prowadzony jest zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. (zmianie uległa dotychczasowa sieć pomiarowa i metodyka prowadzenia pomiarów). Zakres prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, w przedziale częstotliwości
co najmniej od 80 MHz do 40 GHz. Obowiązujące poziomy dopuszczalne natężenia PEM wynoszą dla badanych częstotliwości 28 - 61 V/m. Punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wyznacza się dla każdego województwa w ramach państwowego monitoringu środowiska dla stałej sieci monitoringu oraz dla monitoringu badawczego.

Ostatnie pomiary natężenia PEM w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środo-wiska przeprowadzone zostały przez GIOŚ RWMŚ w Szczecinie na terenie gminy Mieszkowice
w 2019 i 2022 r. Zmierzone natężenie PEM w 2019 r. w punkcie pomiarowym zlokalizowanym
w Mieszkowicach przy ul. Przemysłowej wyniosło 0,4 V/m (co stanowi 1,5% wartości granicznej 28 V/m), natomiast zmierzone natężenie PEM w 2022 r. w punkcie pomiarowym zlokalizowanym
w Mieszkowicach przy ul. Dworcowej wyniosło 0,5 V/m (1,8% wartości granicznej 28 V/m).
Na poniższej mapce przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych.

Rysunek 7. Lokalizacja punktów pomiarowych natężenia PEM
na terenie miasta Mieszkowice (monitoring GIOŚ)

Źródło: https://si2pem.gov.pl/

Pomiary pól elektromagnetycznych wykonywane na terenie całego województwa zachodniopomorskiego w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych norm. Mierzone wartości natężenia PEM są dużo niższe
od poziomów dopuszczalnych. Dokonując porównania wszystkich wyników pomiarów PEM
na przestrzeni ostatnich lat nie obserwuje się znaczących zmian średnich poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku. Jednak nieustający rozwój telekomunikacji
i zwiększająca się liczba stacji bazowych telefonii komórkowej (w tym wprowadzanie technologii 5G) są powodami, dla których badania monitoringowe PEM powinny być w dalszym ciągu wykonywane.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne (PEM)

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji pola elektro-magnetyczne przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 20. Analiza SWOT dla obszaru interwencji pola elektroenergetyczne (PEM)

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Brak notowanych na terenie gminy przekroczeń dopuszczalnych poziomów natężenia PEM (zgodnie z monitoringiem prowadzonym przez GIOŚ notowane natężenie PEM na terenie gminy jest na bardzo niskim poziomie). - Brak na terenie gminy infrastruktury elektro-energetycznej najwyższych napięć (220-400 kV). | - Przebieg przez teren gminy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia (110 kV) stanowiących istotne źródło PEM. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Prowadzenie polityki planowania przestrzennego uwzględniającej ochronę przed PEM. - Brak przekroczeń dopuszczalnego natężenia PEM w punktach pomiarowych na terenie województwa (zgodnie z wynikami PMŚ). - Kablowanie linii energetycznych. | - Rozpowszechnienie i rozwój telefonii komórkowej oraz innych technologii emitujących PEM. - Rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż linii energetycznych. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 21. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne (PEM)

| Adaptacja do zmian klimatu | - Wymiana napowietrznych linii elektroenergetycznych na kablowe w celu eliminacji ich uszkodzenia wskutek występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (burz, gwałtownych wiatrów, nawalnych deszczów). |
| --- | --- |
| Zagrożenia środowiska | - Związane z możliwością wystąpienia awarii infrastruktury elektroenergetycznej, głównie wysokich i średnich napięć. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu oddziaływania PEM oraz obowiązujących norm, przepisów i wyników pomiarów. |
| Monitoring środowiska | - Pomiary PEM prowadzone przez GIOŚ w ramach systemu PMŚ oraz przez właścicieli instalacji emitujących PEM (badania automonitoringowe). - Działalność kontrolna WIOŚ. - Poprzez przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących PEM i prowadzenie ich ewidencji (Starosta). |

Źródło: opracowanie własne

  - Gospodarowanie wodami

Podstawową jednostką gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) jest jednolita cześć wód (JCW). Prawo wodne dzieli jednolite części wód na jednolite części wód powierz-chniowych (JCWP) oraz jednolite części wód podziemnych (JCWPd).

W dniu 01.01.2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2024, poz. 1087 ze zm.). Ustawa wprowadziła zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie administracyjnym, który obowiązywał na terenie kraju do końca 2017 r. Ustawa utworzyła Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które obecnie pełni rolę gospodarza
na wszystkich wodach publicznych. W związku z czym PGW „Wody Polskie” od dnia 01.01.2018 r. przejęło obowiązki Starosty związane ze stanowieniem i orzekaniem w sprawach gospodarki wodnej poprzez wydawanie m.in. pozwoleń i zgód wodnoprawnych.

Struktura organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” przed-stawia się następująco:

KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ (KZGW)

↓

REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ (RZGW)

↓

ZARZĄDY ZLEWNI (ZZ)

↓

NADZORY WODNE (NW)

W poniższej tabeli przedstawiono jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie, na terenie których położona jest gmina Mieszkowice. Natomiast zasięg Nadzorów Wodnych na terenie gminy przedstawiono na mapce.

Tabela 22. Położenie gminy Mieszkowice na tle jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Szczecinie |  |
| --- | --- | --- |
| Zarząd Zlewni | ZZ w Szczecinie |  |
| Nadzór Wodny | NW Myślibórz | NW Chojna |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGW Wody Polskie

Rysunek 8. Zasięg Nadzorów Wodnych (NW) na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGW Wody Polskie

    - Wody powierzchniowe

Gmina Mieszkowice położona jest na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Oś hydrograficzną obszaru gminy stanowi rzeka Odra. Pozostałe dwie największe rzeki na terenie gminy to Kurzyca i Słubia (obie stanowią bezpośrednie dopływy Odry). Podsta-wowy układ hydrograficzny na terenie gminy przedstawiono na poniższej mapce.

Rysunek 9. Podstawowy układ hydrograficzny na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

Gmina Mieszkowice położona jest na terenie zlewni należących do 8 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), których wykaz i podstawową charakterystykę przedstawiono
w poniższej tabeli. Natomiast zasięg zlewni JCWP przedstawiono na mapce.

Tabela 23. Wykaz i charakterystyka zlewni JCWP znajdujących się na terenie gminy Mieszkowice

| Nazwa | Kod | Typ | Status | Długość [km] | Pow. zlewni [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej | RW60001219199 | wielka rzeka nizinna | silnie zmieniona część wód | 87.08 | 265.58 |
| Słubia | RW600009191699 | potok lub strumień nizinny | silnie zmieniona część wód | 32.40 | 136.34 |
| Kurzyca | RW60000919149 | potok lub strumień nizinny | naturalna część wód | 43.26 | 139.46 |
| Dopływ z Boleszkowic | RW600009191298 | potok lub strumień nizinny | naturalna część wód | 6.41 | 25.55 |
| Kosa | RW600009191292 | potok lub strumień nizinny | silnie zmieniona część wód | 24.48 | 33.82 |
| Kanał Porzecze | RW60001519132 | potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk | naturalna część wód | 7.13 | 70.43 |
| Kanał Dar | RW6000091912944 | potok lub strumień nizinny | sztuczna część wód | 10.19 | 43.69 |
| Sienica | RW6000091912949 | potok lub strumień nizinny | naturalna część wód | 18.79 | 61.52 |

Źródło: PGW Wody Polskie

Rysunek 10. Zasięg poszczególnych zlewni JCWP na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

    - Wody podziemne

Gmina Mieszkowice położona jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)
o numerze 23 (kod: GW600023). JCWPd obejmują te wody podziemne, które występują
w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Na poniższej rycinie przedstawiono położenie gminy Mieszkowice na tle jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 23, natomiast w tabeli podstawową charakterystykę JCWPd.

Rysunek 11. Położenie gminy Mieszkowice na tle JCWPd nr 23

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

Tabela 24. Podstawowa charakterystyka JCWPd nr 23

| JCWPd nr 23 |  |
| --- | --- |
| Kod | PLGW600023 |
| Powierzchnia | 2 909,34 km2 |
| Zasięg administr. (powiaty) | gryfiński, m. Szczecin, pyrzycki, myśliborski, gorzowski |
| Główne zlewnie | Odra, Myśla, Słubia, Rurzyca, Tywa |
| Liczba pięter wodonośnych | 3 (czwartorzędowe, czwartorzędowo-neogeńskie, kredowe) |
| Antropopresja/zagrożenia | - lokalne obniżenia zwierciadła wody wywołane melioracją; - nawożenie użytków rolnych (nawozy azotowe, gnojowica); - nieskanalizowane tereny miast, osiedli i wsi. |

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/

Szczególne znacznie dla obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia w wodę mają główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), które stanowią zespoły przepuszczalnych utworów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, których granice są określone parametrami hydro-geologicznymi lub warunkami hydrodynamicznymi oraz warunkami formowania się zasobów wód podziemnych spełniające określone kryteria ilościowe i jakościowe (wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, wodoprzewodność warstwy wodonośnej wyższa niż 10 m2/h, woda nadająca się do zaopatrzenia ludności w stanie surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu przy pomocy stosowanych obecnie i uzasadnionych ekonomicznie technologii).

Na terenie gminy Mieszkowie (we wschodniej części) znajduje się niewielki fragment głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 134 – Zbiornik Dębno, którego łączna powierz-chnia wynosi 174,4 km2. Zbiornik ten jest średnio i mało podatny oraz bardzo mało podatny
na antropopresję. Proponowany obszar ochronny dla zbiornika wynosi 44,9 km2.

Lokalizację głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 134 – Zbiornik Dębno przedstawiono na poniższej rycinie.

Rysunek 12. Lokalizacja GZWP nr 134 – Zbiornik Dębno

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/

    - Zagrożenie suszą

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024, poz. 1087
ze zm.) przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej
i samorządowej oraz Wód Polskich.

Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela się cztery etapy jej rozwoju – susze meteorologiczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną:

- susza atmosferyczna – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia;

- susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna
do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki
w rolnictwie;

- susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje
się znaczne obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych prowadząca do suszy hydrogeologicznej.

Zgodnie z opracowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Planem przeciwdziałania skutkom suszy”, który przyjęty został Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1615), wynikowe zagrożenie gminy Mieszkowice suszą określone zostało jako silne, natomiast zagrożenie poszczególnymi rodzajami suszy przedstawia się następująco:

- susza atmosferyczna – ekstremalne zagrożenie,

- susza rolnicza (glebowa) – ekstremalne zagrożenie,

- susza hydrologiczna – umiarkowane zagrożenie,

- susza hydrogeologiczna – słabe zagrożenie.

Na kolejnych rycinach zobrazowano rozkład przestrzenny zagrożenia poszczególnymi rodzajami suszy gminy Mieszkowice na tle województwa zachodniopomorskiego.

Rysunek 13. Wynikowe zagrożenie suszą gminy Mieszkowice
(na tle województwa zachodniopomorskiego)

Źródło: „Plan przeciwdziałania skutkom suszy”

Rysunek 14. Zagrożenie gminy Mieszkowice suszą atmosferyczną
i glebową (na tle województwa zachodniopomorskiego)

Źródło: „Plan przeciwdziałania skutkom suszy”

Rysunek 15. Zagrożenie gminy Mieszkowice suszą hydrologiczną
i hydrogeologiczną (na tle województwa zachodniopomorskiego)

Źródło: „Plan przeciwdziałania skutkom suszy”

W „Planie przeciwdziałania skutkom suszy” określono, iż w celu przeciwdziałania skutkom suszy należy realizować działania wpływające zarówno na zabezpieczenie dostępu
do wody przeznaczonej do spożycia i prowadzenia nawodnień, jak i poprzez zwiększenie odporności terenu na skutki suszy. Zwiększenie odporności terenu oznacza, iż dany teren
ze względu na swoją specyfikę i wdrożone działania będzie reagował na suszę z opóźnieniem, bądź też skutki suszy na nim nie wystąpią. Działania, które będą wpływać na zwiększenie odporności terenu to:

- budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych,

- realizacja działań inwestycyjnych w zakresie zwiększania sztucznej retencji,

- realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania i odtwarzania naturalnej retencji,

- zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych,

- zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych,

- retencja i zagospodarowanie wód opadowo-roztopowych na terenach miejskich.

Do grupy działań formalnych i edukacyjnych zaliczono rozwiązania umożliwiające zarządzanie zjawiskiem suszy np.: poprzez jej monitorowanie, rekompensowanie poniesionych strat, zarządzanie zasobami wodnymi, czy też właściwe zarządzanie w sytuacjach, gdy zjawisko suszy osiąga rozmiar klęski żywiołowej. Działania edukacyjne to przede wszystkim zwiększanie świadomości i kształtowanie wiedzy na temat:

- suszy - jej powstawania oraz możliwych do wystąpienia skutków,

- wprowadzania w życie codzienne rozwiązań oszczędzających wodę, w tym zmiany nawyków korzystania z wody,

- możliwości retencjonowania wody.

Działania edukacyjne to również opracowanie dobrych praktyk oraz programów edukacyjnych, w tym wprowadzenie tematyki suszy do programów nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

    - Zagrożenie powodziowe

Przez powódź rozumie się czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza. Powodzie mają swoją przyczynę w zjawiskach atmosferycznych, do których należą intensywne opady deszczu lub śniegu, a także przebieg temperatury sterującej procesem topnienia pokrywy śnieżnej.

Ochrona przed powodzią jest zadaniem Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ochronę przed powodzią realizuje się w szczególności przez kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków.

Zgodnie z art. 16 pkt 33 Prawa wodnego obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi to obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi.

Natomiast przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią (art. 16 pkt 34 Prawa wodnego) rozumie się obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi 10%. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawiane są na mapach zagrożenia powodziowego (art. 169 ust. 2 pkt 2). Dla obszarów tych sporządza się również mapy ryzyka powodziowego.

Art. 166 ust. 1 Prawa wodnego wskazuje, że w celu zapewnienia ochrony ludności
i mienia przed powodzią:

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. w strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-nego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;

- poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości w całości lub w części położonych na tych obszarach.

Projekty m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokonując uzgodnień Wody Polskie uwzględniają prawdo-podobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabu-dowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie. Uzgodnienia odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią m.in. naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powo-dziowym oraz utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Na poniższej mapce przedstawiono zasięg wyznaczonych obszarów zagrożenia powodzią na terenie gminy Mieszkowice.

Rysunek 16. Zasięg obszarów zagrożenia powodziowego na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGW Wody Polskie

Powierzchnia obszarów zagrożenia powodziowego wyznaczonych na terenie gminy Mieszkowice wynosi ok. 2 234 ha (co stanowi ok. 9,4% powierzchni gminy), w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP) ok. 2 104 ha (co stanowi ok. 8,8% powierzchni gminy). Łącznie na obszarach zagrożenia powodziowego znajduje się ok. 46 budynków, w tym m.in.
8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (większość stanowią budynki gospodarcze – 25). Obszary zagrożenia powodziowego obejmują głównie naturalne tereny zalewowe w dolinie Odry (nieużytki, łąki, pastwiska, grunty zadrzewione i zalesione). Odcinek Odry na terenie gminy Mieszkowice nie jest obwałowy. Naturalną przeszkodę terenową dla wód wezbraniowych stanowi krawędź (wzniesie) doliny Odry.

Najczęściej występującymi powodziami w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego są powodzie rzeczne (opadowe) oraz powódź od strony morza (sztormowe). Jako podstawowe mechanizmy prowadzące do powstawania powodzi w regionie uznano: naturalne wezbranie, zatory, przelanie się wód przez urządzenia wodne, awarie urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej lub zalanie terenu przez wodę na skutek innych mechanizmów (działania silnych wiatrów – cofki). W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego groźne powodzie rzeczne spowodowane opadami deszczu (powstałe w wyniku zwiększonego przepływu wody w rzekach i występujące w półroczu letnim) i roztopowe są rzadziej obserwowane niż zimowe powodzie zatorowe. Terenami zagrożonymi powodziami zatorowymi są tereny położone wzdłuż zlewni rzeki Odry. W zależności od panujących warunków hydrologiczno-meteorologicznych zagrożenie od powodzi zatorowych może sięgać daleko
na południe od Szczecina, obejmując znaczną część dorzecza Odry i Warty, a w niektórych sytuacjach powodzie zatorowe mogą obejmować swym zasięgiem dorzecze Noteci. Zagrożeniem powodziowym w największym stopniu objęte są następujące obszary: 1) dolina rzeki Odry; 2) doliny ujściowych rzek wpływających do rzeki Odry; 3) obszary wokół Jeziora Dąbie; 4) obszary wokół Zalewu Szczecińskiego; 5) doliny ujściowych dopływów Zalewu Szczecińskiego i cieśniny Dziwny; 6) tereny przyujściowe i częściowo w środkowym biegu; 7) tereny wokół jezior przymorskich.

Zgodnie z „Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego” w celu obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego przyjęto
do realizacji m.in. następujące kierunki działań:

- ochrona lub zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych;

- wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP);

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz poprawa stanu technicznego pozostałej istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej;

- wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów, w zakresie możliwych sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania obszarów chronionych obwałowaniami;

- wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam, gdzie to będzie zasadne) obowiązku stosowania mobilnych systemów ochrony przed powodzią;

- regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek;

- propagowanie stosowania rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających zwiększoną odporność nieruchomości na zalanie;

- uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych;

- trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków;

- doskonalenie systemów prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych;

- doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź;

- budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

    - Dyrektywa azotanowa – wody wrażliwe i OSN

W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydał rozporządzenie w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 2017 r., poz. 608).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem określono cały obszar regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jako obszar szczególnie narażony (OSN) na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Dodatkowo następujące JCWP znajdujące się w obrębie gminy Mieszkowice, tj.:

- JCWP Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej;

- JCWP Słubia;

- JCWP Kurzyca;

zaliczono do wód wrażliwych tj. wód zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje UE tzw. Dyrektywą Azotanową. Rolnicy, których działki położone są na (OSN) są obowiązani do wypełniania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program działań określa m.in.: sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych
w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem; terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów; warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej pojemności urządzeń do ich przechowywania; sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych; zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem.

    - Jakość wód powierzchniowych – Państwowy Monitoring Środowiska

Aktualna kompleksowa ocena stanu JCWP na terenie kraju wykonana została przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie badań monitoringowych przeprowa-dzonych w latach 2016-2021. Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona
jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako „dobry”, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach tj., gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan ekologiczny sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w „złym stanie”.

W latach 2016-2021 badaniem stanu (monitoringiem) objęte były następujące
jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), których zlewnie znajdują się na terenie
gminy Mieszkowice: JCWP Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej, JCWP Kurzyca, JCWP Słubia oraz JCWP Kosa. Stan ogólny wszystkich ww. JCWP oceniony został jako ZŁY, natomiast szczegółowe wyniki badań przedstawiają się następująco:

- JCWP Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej:

- stan/potencjał ekologiczny: SŁABY (IV klasa),

- stan chemiczny: PONIŻEJ DOBREGO,

- stan ogólny: ZŁY.

- JCWP Kurzyca:

- stan/potencjał ekologiczny: ZŁY (V klasa),

- stan chemiczny: PONIŻEJ DOBREGO,

- stan ogólny: ZŁY.

- JCWP Słubia:

- stan/potencjał ekologiczny: SŁABY (IV klasa),

- stan chemiczny: PONIŻEJ DOBREGO,

- stan ogólny: ZŁY.

- JCWP Kosa:

- stan/potencjał ekologiczny: SŁABY (IV klasa),

- stan chemiczny: DOBRY,

- stan ogólny: ZŁY.

Przekraczanymi wskaźnikami badanych JCWP decydującymi o złym stanie wód powierz-chniowych na terenie gminy Mieszkowice są:

- elementy biologiczne: fitoplankton, fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna;

- elementy fizykochemiczne: zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, odczyn pH, zasadowość ogólna, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor fosforanowy;

- elementy chemiczne: difenyloetery bromowane, fluoranten, benzo(b)fluoranten, rtęć i jej związki, benzo(a)piren, benzo(k)fluoranten, heptachlor, cypermetryna.

Zgodnie z danymi GIOŚ RWMŚ w Szczecinie do najważniejszych zagrożeń jakości wód
na terenie województwa zachodniopomorskiego należy zaliczyć: zrzuty punktowe ścieków komunalnych, bytowych i przemysłowych, zanieczyszczenia dopływające do wód ze źródeł rozproszonych (spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, miejskich i przemysłowych, depozyt zanieczyszczeń z atmosfery, małe źródła punktowe np. nieszczelne szamba) oraz nadmierny pobór wód. Należy wspomnieć także o poważnych zagrożeniach dla życia biologicznego wód związanych z zabudową hydrotechniczną (szczególnie zamykającą koryta rzeczne) oraz zagrożeniach jakie niosą ze sobą ekstremalne zjawiska pogodowe.

Aktualną klasyfikację i ocenę stanu poszczególnych monitorowanych JCWP, których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 25. Aktualna klasyfikacja i ocena stanu poszczególnych monitorowanych JCWP, których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice

| Nazwa ocenianej JCWP (zlewnia) | Lata badań | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów hydromorfolo-gicznych | Klasa elementów fizykochemicznych | KLASA STANU / POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO | STAN CHEMICZNY | STAN OGÓLNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej | 2016-2021 | IV | IV | PPD | IV | PONIŻEJ DOBREGO | ZŁY |
| Kurzyca | 2016-2021 | V | I | PPD | V | PONIŻEJ DOBREGO | ZŁY |
| Słubia | 2016-2021 | IV | I | PPD | IV | PONIŻEJ DOBREGO | ZŁY |
| Kosa | 2018-2021 | IV | I | PPD | IV | DOBRY | ZŁY |

LEGENDA:

| Klasa elementów biologicznych |  | Klasa elementów hydromorfologicznych |  | Klasa elementów fizykochemicznych |  | Klasa stanu / potencjału ekologicznego |  | Stan chemiczny |  | Stan ogólny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | stan bdb/potencjał maks. | I | stan bdb/potencjał maks. | I | stan bdb/potencjał maks. | I | stan bdb/potencjał maksymalny | DOBRY | stan dobry | DOBRY | stan dobry |
| II | stan db/potencjał db | II | stan db/potencjał db | II | stan db/potencjał db | II | stan dobry/potencjał dobry | PONIŻEJ DOBREGO | stan poniżej dobrego | ZŁY | stan zły |
| III | stan/potencjał umiarkowany | III | stan/potencjał umiarkowany | PSD/ PPD | poniżej stanu/ potencjału dobrego | III | stan/potencjał umiarkowany |  |  |  |  |
| IV | stan/potencjał słaby | IV | stan/potencjał słaby |  |  | IV | stan/potencjał słaby |  |  |  |  |
| V | stan/potencjał zły | V | stan/potencjał zły |  |  | V | stan/potencjał zły |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ

Aktualna ocena stanu pozostałych JCWP, których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice, a więc: JCWP Dopływ z Boleszkowic, JCWP Kanał Porzecze, JCWP Kanał Dar, JCWP Sienica, wykonana została metodą przeniesienia. Metoda ta polega na przenoszeniu wyników oceny stanu wód z jednej JCWP na inną, na podstawie założenia, że są one podobne pod względem charakterystyki hydromorfologicznej, fizykochemicznej i presji antropogenicznych.

Stan ogólny wszystkich ww. JCWP, których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice oceniono jako ZŁY (klasyfikacja metodą przeniesienia). Szczegółowe wyniki klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 26. Aktualna ocena stanu poszczególnych JCWP, których zlewnie znajdują się
na terenie gminy Mieszkowice (KLASYFIKACJA METODĄ PRZENIESIENIA)

| Nazwa ocenianej JCWP (zlewnia) | Stan/potencjał ekologiczny | Stan chemiczny | Stan ogólny | JCWP, która służyła do przeniesienia oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał Porzecze | III | brak oceny | ZŁY | Dopł. z Wielkich Peł |
| Dopływ z Boleszkowic | IV | PONIŻEJ DOBREGO | ZŁY | Kalica |
| Kanał Dar | IV | PONIŻEJ DOBREGO | ZŁY | Kanał Młyński |
| Sienica | IV | PONIŻEJ DOBREGO | ZŁY | Kalica |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ

W latach 2022-2023 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził badania JCWP
w zakresie klasyfikacji wybranych wskaźników (zanieczyszczeń) tj. bez oceny stanu JCWP.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki badań dla poszczególnych JCWP, których zlew-nie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 27. Wyniki klasyfikacji wskaźników za lata 2022-2023 dla badanych JCWP,
których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice

| JCWPd | Liczba oznaczonych wskaźników | Liczba wskaźników z przekroczeniem | Przekroczone wskaźniki (tj. poniżej II klasy jakości) |
| --- | --- | --- | --- |
| BADANIA PRZEPROWADZONE W 2022 ROKU |  |  |  |
| Kanał Dar | 12 | 7 | makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, azot azotanowy, azot ogólny, cypermetryna |
| Kosa | 4 | 0 | - |
| Kurzyca | 57 | 14 | fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor fosforanowy (V), fosfor ogólny, fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, cypermetryna, |
| Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej | 64 | 8 | fitoplankton, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna, przewodność w 20°C, difenyloetery bromowane, rtęć i jej związki, benzo(a)piren, cypermetryna |
| Słubia | 61 | 8 | makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna, difenyloetery bromowane, fluoranten, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, cypermetryna |
| Sienica | 10 | 1 | makrobezkręgowce bentosowe |
| BADANIA PRZEPROWADZONE W 2023 ROKU |  |  |  |
| Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej | 22 | 2 | fitoplankton, przewodność w 20°C |
| Słubia | 6 | 0 | - |
| Kurzyca | 9 | 2 | tlen rozpuszczony, przewodność w 20°C |
| Kosa | 6 | 1 | tlen rozpuszczony |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ

    - Jakość wód podziemnych - Państwowy Monitoring Środowiska

Gmina Mieszkowice położona jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)
o numerze 23 (kod: GW600023).

Aktualna kompleksowa ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na terenie kraju, wykonana została przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), według stanu na 2022 rok. Przeprowadzona ocena wykazała na DOBRY
stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 23.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych opiera się na wykonaniu dziewięciu testów klasyfikacyjnych ukierunkowanych na potrzeby różnych odbiorców wód podziemnych tzw. receptorów (chronione ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, wody powierz-chniowe, wody przeznaczone do spożycia). Końcowa ocena stanu JCWPd jest rezultatem agregacji wyników wszystkich testów klasyfikacyjnych. Warunkiem koniecznym do stwierdzenia dobrego stanu w badanej JCWPd jest pozytywny wynik oceny stanu wszystkich testów.

Na terenie gminy Mieszkowice znajdują się dwa punkty badawcze jakości wód podziem-nych wyznaczonych w ramach systemu monitoringu krajowego (PMŚ) – w miejscowościach Gozdowice i Czelin. Ostatnie badania jakości wód podziemnych na terenie gminy przeprowadzone zostały w 2022 roku. Jakość wód podziemnych w obu punktach oceniona została jako dobra
(II klasa jakości).

Zestawienie wyników badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2022 r.
w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice oraz charakterystykę punktów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 28. Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice (2022 r.)

| PARAMETR | WARTOŚĆ |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja punktu pomiarowego - miejscowość | Gozdowice | Czelin |
| Numer punktu pomiarowego | 1306 | 2153 |
| Rodzaj punktu pomiarowego | studnia wiercona | studnia wiercona |
| Numer JCWPd | 23 | 23 |
| Stratygrafia | czwartorzęd | czwartorzęd |
| Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.] | 28,00 | 22,60 |
| Przedział ujętej warstwy wodonośnej [m p.p.t.] | 36,00-40,00 | 32,50-37,50 |
| Zwierciadło wody | swobodne | swobodne |
| Typ ośrodka wodonośnego | porowy | porowy |
| Użytkowanie terenu | zabudowa wiejska | zabudowa wiejska |
| Klasa jakości wód podziemnych (2022 r.) | II | II |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ

Jakość wód podziemnych oceniana jest w systemie pięciu następujących klas:

- KLASA I – wody podziemne w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością: wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej.

- KLASA II – wody podziemne w tej klasie można określić jako wody o dobrej jakości: wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne lub wskazują na bardzo słabe oddziaływania.

- KLASA III – wody podziemne w danej klasie określić można jako wody o zadowalającej jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego.

- KLASA IV – wody podziemne tej klasy scharakteryzować można jako wody o nieza-dowalającej jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego.

- KLASA V – wody podziemne danej klasy można określać jako wody o złej jakości: wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 29. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Słabe zagrożenie gminy suszą hydrologiczną. - Dobry stan wód podziemnych na terenie gminy (ilościowy i chemiczny). | - Silny wynikowy stopień zagrożenia gminy suszą, w tym ekstremalny poziom zagrożenia suszą atmosferyczną i glebową. - Występowanie na terenie gminy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. - Zły stan wszystkich jednolitych części wód powierz-chniowych znajdujących się na terenie gminy. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Wyznaczenie jako OSN całego regionu wodnego dolnej Odry. - Przyjęcie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. - Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie oszczę-dzania wody oraz zapobiegania jej zanieczyszczeniu. - Sanitacja obszarów wiejskich. | - Ekstremalne zjawiska pogodowe podnoszące poziom zagrożenia powodzią i podtopieniami (burze, nawalne deszcze) oraz suszą (upały). - Dopływ zanieczyszczeń spoza obszaru gminy. - Brak środków finansowych na realizację inwe-stycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. - Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe. - Nielegalne zrzuty ścieków. - Brak podejmowania działań z zakresu regularnej konserwacji i utrzymania wód i urządzeń wodnych (w tym urządzeń i cieków melioracyjnych). |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 30. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami

| Adaptacja do zmian klimatu | - Zwiększanie retencji przydomowej i na terenach zurbanizowanych. - Odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych zlewni (retencja korytowa). - Budowa/rozbudowa systemów melioracyjnych nawadniająco-odwadniających. - Budowa/rozbudowa systemów kanalizacji deszczowej. - Regularna konserwacja wód i urządzeń wodnych (w tym cieków melioracyjnych). |
| --- | --- |
| Nadzwyczajne zagrożenia środowiska | - Pogodowe zjawiska ekstremalne (powodzie, podtopienia, susze). - Awarie infrastruktury kanalizacyjnej. - Nielegalne zrzuty ścieków. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu oszczędzania wody i zapobiegania jej zanieczyszczeniu. - Edukacja i szkolenia rolników z zakresu realizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. |
| Monitoring środowiska | - Państwowy Monitoring Środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych). - Monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów. - Działalność kontrolna WIOŚ i PGW Wody Polskie. - Kontrole zbiorników bezodpływowych. |

Źródło: opracowanie własne

  - Gospodarka wodno-ściekowa

    - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Mieszkowice funkcjonuje 6 wodociągów służących zbiorowemu zaopa-trzeniu w wodę. Wodociągi Kurzycko i Zielin zarządzane są przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, wodociąg Kamionka zarządzany jest przez Stadninę Koni „Bielin” Sp. z o.o. w Bielinie, a pozostałe 3 wodociągi przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach. Charakterystyka ww. wodociągów wraz z jakością dostarczanej wody za 2023 rok przedstawia się następująco (dane PSSE w Gryfinie):

- wodociąg publiczny Mieszkowice - oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Mieszkowice, tj. 3 650 osób, średnia dobowa produkcja wody wyniosła 480,0 m3. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, 6 próbek pobrał również zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach. W próbkach wody pobranych z punktu sieciowego wykryto przekro-czenia mikrobiologiczne w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C (>300 jtk na 1 ml). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wszczął postępowanie administracyjne. W odpowiedzi na nie zarządca przeprowadził skuteczne działania naprawcze, co potwierdził przesłanymi sprawozdaniami z prawidłowymi wynikami badań. Następnie postępowanie zostało umorzone. W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

- wodociąg publiczny Goszków - oparty na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Goszków i Wierzchlas, tj. 210 osób, średnia dobowa produkcja wody wyniosła 36,0 m3. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano
1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, 3 próbki pobrał również zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. ZUK Sp. z o.o.
w Mieszkowicach. W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

- wodociąg publiczny Kępa Troszyńska - oparty jest na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Mirogniew,
tj. 650 osób, średnia dobowa produkcja wody wyniosła 96,0 m3. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, 4 próbki również pobrał zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach. W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

- wodociąg publiczny Kurzycko - oparty na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Kurzycko, Kłosów, Czelin, Gozdowie, Stary Błeszyn, Stare Łysogórski i Rogaczewo, tj. 1.200 osób, średnia dobowa produkcja wody wyniosła
199,0 m3. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody
w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, 7 próbek pobrał również zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodnio-pomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

- wodociąg publiczny Zielin - oparty na studniach głębinowych. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Zielin, Ranowo i Kiwity, tj. 843 osoby, średnia dobowa produkcja wody wyniosła 127,3 m3. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, 6 próbek pobrał również zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

- wodociąg publiczny Kamionka - oparty jest na studni głębinowej. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości Kamionka, tj. 197 osób, średnia dobowa produkcja wody wyniosła 47,6 m3. W omawianym okresie do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, 5 próbek pobrał również zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem zarządca wodociągu, tj. Stadnina Koni „Bielin”
Sp. z o.o. w Bielinie. W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń dotyczących nieodpowiedniej jakości wody z omawianego wodociągu.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mieszkowice wynosiła 66,4 km, natomiast liczba czynnych przyłączy wodociągowych do budyn-ków mieszkalnych 1 232 szt. Ilość wody pobranej w celu zbiorowego zaopatrzenia gminy
w 2023 r. wyniosła 350,2 tys. m3. W 2023 r. siecią wodociągową na terenie gminy dostarczono 228,0 tys. m3 wody (co stanowi 65,1 % poboru), w tym gospodarstwom domowym 175,7 tys. m3 (średnie zużycie wody w 2023 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 26,9 m3 – jest
to wartość znacznie niższa niż średnia dla powiatu gryfińskiego, która wyniosła 31,5 m3).
W 2023 r. odnotowano 65 awarii na sieci wodociągowej. Straty wody wyniosły 64,8 tys. m3,
co stanowi 18,5 % poboru. Stopień zwodociągowania gminy Mieszkowice według danych GUS (stan na dzień 31.12.2023 r.) wynosił 95,2%, w tym miasta 98,6% i obszaru wiejskiego 91,7%.

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono wybrane dane charakteryzujące system zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023.

Tabela 31. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023

| Parametr | Jedn. | Rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Długość czynnej sieci wodociągowej | km | 64,6 | 65,1 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych | szt. | 1 176 | 1 191 | 1 202 | 1 219 | 1 232 |
| Liczba awarii sieci wodociągowej | szt. | 36 | 28 | 35 | 54 | 65 |
| Pobór wody w celu zbiorowego zaopatrzenia gminy | tys. m3 | 370,8 | 398,9 | 356,4 | 371,9 | 350,2 |
| Woda dostarczona OGÓŁEM | tys. m3 | 238,5 | 245,4 | 232,4 | 262,3 | 228,0 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym | tys. m3 | 173,9 | 173,5 | 175,2 | 206,1 | 175,7 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 10. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieszkowice w 2023 r.
– pobór, zużycie i straty wody [tys. m3]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 11. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023 [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 12. Liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych
na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023 [szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

    - Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Aglomeracja kanalizacyjna Mieszkowice wyznaczona została uchwałą nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2020 r. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 6 675 RLM. Obszar aglomeracji obejmuje następujące miejscowości: Mieszkowice, Czelin, Gozdowice, Kłosów, Kurzycko, Ranowo, Sitno, Stare Łysogórki, Stary Błeszyn, Troszyn, Zielin, Wierzchlas, Kamionka.

Aglomeracja kanalizacyjna to teren, na którym skoncentrowana jest ludność lub działalność gospodarcza, w dostatecznym stopniu, aby ścieki komunalne były zbierane i przeka-zywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Wymóg tworzenia aglomeracji kanalizacyjnych wynika z Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracje ≥2 000 RLM zgłaszane są do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieszkowice wynosiła 112,0 km, natomiast liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych
do budynków mieszkalnych 1 159 szt. W 2023 roku siecią kanalizacji sanitarnej z obszaru gminy odprowadzono 251,3 tys. m3 ścieków bytowych. Stopień skanalizowania gminy Mieszkowice według stanu na 31.12.2023 r. wynosił 78,7%, w tym miasta 88,1 % oraz obszaru wiejskiego 68,8 % (dane GUS). Stopień skanalizowania gminy (78,7%) jest znacznie wyższy niż średnia dla powiatu gryfińskiego (67,3%) (stan na 31.12.2023 r.).

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono wybrane dane charakteryzujące system kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023.

Tabela 32. System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023

| Parametr | Jedn. | Rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej | km | 98,0 | 98,5 | 108,5 | 108,5 | 112,0 |
| Liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych | szt. | 1 027 | 1 041 | 1 105 | 1 118 | 1 159 |
| Liczba awarii sieci kanalizacyjnej | szt. | 266 | 218 | 269 | 309 | 322 |
| Ilość odprowadzonych ścieków bytowych | tys. m3 | 242,7 | 248,3 | 264,8 | 253,8 | 251,3 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 13. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieszkowice w latach 2019-2023 [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 14. Liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych
na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023 [szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy zlokalizo-wana jest w Mieszkowicach przy ul. Polnej 2. Przepustowość obiektu wynosi 1 850 m3/dobę
(8 000 RLM). Oczyszczalnia znajduje się w złym stanie technicznym i potrzebuje pełnowy-miarowej przebudowy i modernizacji. Bezpośredni odbiornik ścieków stanowi rzeka Kurzyca.
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w 2023 r.

Tabela 33. Funkcjonowanie komunalnej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach w 2023 r.

| Parametr |  | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopuszczalna przepustowość obiektu |  | m3/dobę | 1 850 |
| Ilość ścieków oczyszczonych OGÓŁEM |  | tys. m3 | 253 |
| Ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną |  | tys. m3 | 251 |
| Ilość ścieków dowożonych |  | tys. m3 | 2 |
| Średnie dobowe obciążenie oczyszczalni |  | m3/dobę | 693 |
| Ilość wytworzonych osadów ścieków |  | t | 237 |
| Sposób zagospodarowania osadów ściekowych | składowanie | t | 90 |
|  | przekazanie do innych instalacji | t | 147 |
| Ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych/oczyszczonych [t] | BZT5 | kg | 334/3 |
|  | ChZT | kg | 875/27 |
|  | zawiesiny | kg | 506/9 |
|  | azot | kg | 37/b.d. |
|  | fosfor | kg | 72/b.d. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach

    - Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nieskanalizowane obszary gminy Mieszkowice obsługiwane są przez indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. Gospodarka ściekowa oparta o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych polega na regularnym ich opróżnianiu i wywożeniu do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, wówczas może zostać ukarany mandatem lub grzywną. Obowiązkiem gminy jest natomiast prowadzanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu prowadzenia kontroli często-tliwości ich opróżniania.

Zgodnie z danymi GUS (stan na 31.12.2023 r.) na terenie gminy Mieszkowice znajdują się 83 szt. zbiorników bezodpływowych oraz 13 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 r. taborem asenizacyjnym z terenu gminy odebrano 2 000 m3 ścieków bytowych.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 34. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Wysoki stopień zwodociągowania (95,2%) i skanalizowania (78,7%) gminy. - Wyznaczenie na terenie gminy aglomeracji kanalizacyjnej. - Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. - Stosunkowo niskie zużycie wody na terenie gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. | - Duża liczba awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (zły stan techniczny infrastruktury wod.-kan.). - Zły stan techniczny komunalnej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (obiekt wymaga gruntownej przebudowy/modernizacji). |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji z zakresu rozbudowy i moderni-zacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. - Wprowadzanie nowych technologii z zakresu oczyszczania ścieków. - Wzrost świadomości ekologicznej społe-czeństwa z zakresu właściwego postępo-wania ze ściekami i oszczędzania wody. - Działalność kontrolna WIOŚ, Wód Polskich i Urzędu Miejskiego. | - Wysokie koszty inwestycji z zakresu rozwoju i modernizacji infrastruktury wod.-kan. - Zmiany klimatyczne wpływające na wzrost częstotliwości występowania suszy (okresowe niedobory wody, spadek ciśnienia w sieci wodociągowej). - Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe powodujące zanieczyszczenie wód podziemnych. - Nielegalne zrzuty ścieków/niewłaściwe postępowanie ze ściekami. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 35. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa

| Adaptacja do zmian klimatu | - Budowa/rozbudowa zbiorczych systemów wodno-kanalizacyjnych. - Prowadzenie działań zmierzających do wzrostu zdolności retencyjnej obszarów rolnych i zurbanizowanych. - Stosowanie mechanizmów ekonomicznych w celu regulowania popytu na wodę – np. odpowiednio dobranych opłat za wodę. - Wprowadzanie nowych technologii ograniczających pobór i zużycie wody oraz zwiększających efektywność oczyszczania ścieków. - Uszczelnianie, remonty i modernizacje infrastruktury wod.-kan. |
| --- | --- |
| Nadzwyczajne zagro-żenia środowiska | - Związane z możliwością wystąpienia awarii infrastruktury kanalizacyjnej i przedostaniem się do środowiska ścieków nieoczyszczonych. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu właściwego postępowania ze ściekami oraz oszczędzania wody. |
| Monitoring środowiska | - W ramach działalności kontrolnej WIOŚ i PGW Wody Polskie. - W ramach monitoringu jakości wody dostarczanej do spożycia (PSSE). - W ramach prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich kontroli. |

Źródło: opracowanie własne

  - Zasoby geologiczne

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024,
poz. 1290) organami administracji geologicznej są: minister właściwy do spraw środowiska, marszałkowie województw oraz starostowie. Do zadań organów administracji geologicznej należy podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych
do przestrzegania i stosowania ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin oraz prowadzenie kontroli i nadzoru nad działalnością górniczą.

Na terenie gminy Mieszkowice znajduje się jedno udokumentowane złoże kopalin – złoże gazu ziemnego i ropy naftowej „Zielin” o pow. 93,61 ha (nr złoża NR5513). W 2021 r. zakończono eksploatację złoża „Zielin” (ostatni otwór wydobywczy po zmniejszeniu wydajności i wzroście ilości wody w wydobywanym surowcu zlikwidowano w okresie 10.08.2021 - 23.10.2021). Jednak instalacja kopalni funkcjonuje nadal i służy dostosowaniu do parametrów handlowych ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych ze złóż „Górzyca” i „Cychry”. Od początku eksploatacji (1992 r.) na terenie objętym koncesją „Zielin” wydobyto 160,5 tys. t ropy naftowej, 451,1 mln m3 gazu ziemnego oraz 37,3 tys. t siarki. Złoże zostało wyeksploatowane w około 99%.

Rysunek 17. Lokalizacja złoża gazu ziemnego i ropy naftowej „Zielin” (NR5513)

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

Na terenie gminy Mieszkowice występują obszary prognostyczne i perspektywiczne występowania złóż kopalin piasku, piasku ze żwirem, piasku kwarcowego i torfu.

Obszary prognostyczne, jak i perspektywiczne stanowią obszary przewidywanego występowania złóż kopalin, przy czym w stosunku do zasobów prognostycznych można w sposób przybliżony oszacować ich możliwe zasoby, a w konsekwencji przypisać najniższą kategorię rozpoznania, a tym samym mogą być one udokumentowane lub uznane za udokumentowane. Natomiast obszary perspektywiczne to obszary występowania skał i naturalnych płynów lub gazów, które mają cechy kopalin, jednak z uwagi na brak danych do oceny nie można określić maksymalnego błędu oszacowania zasobów, a tym samym nie są to zasoby, których parametry umożliwiają ich udokumentowanie w przyjętych kategoriach.

Lokalizację obszarów prognostycznych i perspektywicznych występowania złóż kopalin na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono na poniższej rycinie.

Rysunek 18. Lokalizacja obszarów prognostycznych i perspektywicznych
występowania złóż kopalin na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: www.geolog.pgi.gov.pl

Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin

Miejscami niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin są wyrobiska zlokalizowane najczęściej poza granicami udokumentowanych złóż, w których kopalina wydobywana jest bez wymaganej prawem koncesji na wydobycie. Miejsca takie mogą być także zlokalizowane
w granicach złóż, jeśli eksploatacja na złożu odbywa się bez koncesji udzielonej przez uprawniony organ lub niezgodnie z jej zapisami.

Niekoncesjonowane wydobycie kopalin stanowi przyczynę wielu strat i szkód o chara-kterze środowiskowo-społeczno-finansowym. Nielegalne wyrobiska jako nie podlegające kontroli organom nadzoru górniczego stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla sprawców oraz osób postronnych ze względu na brak oznaczeń i zabezpieczeń, a także dla obiektów infrastruktury,
w tym dróg i linii energetycznych, z uwagi na brak zachowanych filarów ochronnych
od poszczególnych obiektów. Pozostałe straty i szkody wynikające z nielegalnych działań wydobywczych to m.in. niekontrolowane użytkowanie i trwała degradacja gruntów oraz krajo-brazu czy pozostawienie nisz wykorzystywanych do nielegalnego składowania odpadów.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy realizuje na terenie kraju zadanie pn. „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin”. W ramach zadania opracowano „Raport z monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin w pow. gryfińskim, stan na październik 2019 roku”. Zgodnie z raportem na terenie gminy Mieszkowice zinwentaryzowano dwa miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin (nielegalne wyrobiska) znajdujące się na gruntach miejscowości Zielin (o pow. 8 100 m2 - stare wyrobisko, brak śladów aktywnej eksploatacji, miejsce wypełnione hałdami ziemi zanieczyszczonej kawałkami betonu, cegłami, itp.) i Czelin
(o pow. 15 000 m2 - stare wyrobisko, częściowo zarośnięte, widoczne ślady okresowej eksplo-atacji na małą skalę, obecność porzuconych odpadów).

Lokalizację zinwentaryzowanych miejsc nielegalnej eksploatacji kopalin na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono na poniższej mapce.

Rysunek 19. Miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: „Raport z monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin w pow. gryfińskim, stan na paź. 2019 r.” (PIG-PIB)

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby geologiczne

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby geologiczne przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 36. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Lokalizacja na terenie gminy obszarów prognostycznych i perspektywicznych występowania złóż kopalin. | - Inwentaryzacja na terenie gminy miejsc niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin. - Wyeksploatowanie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Zielin”. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Rozwój nowych technologii wydobywczych wpływających na ograniczenie strat eksploatacyjnych i zmniejszenie szkód środowiskowych. - Rekultywacja wyrobisk jako szansa na wzbogacenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. - Konieczność uwzględniania i ochrony złóż kopalin w dokumentach planistycznych. - Rozpoznawanie nowych złóż kopalin. | - Prowadzenie działalności górniczej niezgodnie z udzieloną koncesją. - Nieodpowiednio prowadzone rekultywacje obszarów poeksploatacyjnych (lub brak prowadzenia takich prac). - Sprzeciw społeczny przeciwko eksploatacji nowych złóż. - Nielegalna eksploatacja kopalin. - Możliwy negatywny wpływ działalności górniczej na środowisko (w szczególności wodno-gruntowe). |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 37. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby geologiczne

| Adaptacja do zmian klimatu | - Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie surowców geologicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. - Wykorzystywanie energii geotermalnej w celach ciepłowniczych. - Racjonalne gospodarowanie złożem. |
| --- | --- |
| Zagrożenia środowiska | - Związane z nielegalną eksploatacją kopalin mogącą prowadzić do zmiany stosunków wodnych oraz powstawania osuwisk i erozji. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu zasobów geologicznych (rodzajów kopalin, ich ochrony, działalności zakładów górniczych, rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych). - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu szkodliwości środowiskowych nielegalnej eksploatacji kopalin. |
| Monitoring środowiska | - Poprzez prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących eksploatację złóż kopalin (zakładów górniczych). - Inwentaryzacja miejsc niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin. |

Źródło: opracowanie własne

  - Gleby i powierzchnia ziemi

    - Rodzaje i jakość gleb na terenie gminy

Podstawowymi typami gleb obszaru gminy są gleby rdzawe i brunatne. Struktura bonitacyjna gleb gruntów ornych na terenie gminy Mieszkowice jest korzystna. Największą powierzchnię zajmują gleby klasy IIIb (średnio dobre), których udział wynosi 26,4%, a następnie gleby klasy IIIa (dobre) z udziałem na poziomie 26,0% (stan na 01.01.2025 r.).

W poniższej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury bonitacyjnej gleb gruntów ornych na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 38. Bonitacja gleb (gruntów) ornych na terenie gminy Mieszkowice

| Klasa | Udział |
| --- | --- |
| I - gleby najlepsze | 0,0% |
| II - gleby bardzo dobre | 0,2% |
| IIIa - gleby dobre | 26,0% |
| IIIb - gleby średnio dobre | 26,4% |
| IVa - gleby średniej jakości lepsze | 21,4% |
| IVb - gleby średniej jakości gorsze | 11,0% |
| V - gleby słabe | 11,8% |
| VI - gleby najsłabsze | 3,2% |
| SUMA | 100,0% |

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Wykres 15. Bonitacja gleb gruntów ornych na terenie gminy Mieszkowice - udział gleb w danej klasie

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia gruntów dla jednostki ewidencyjnej (stan na 01.01.2025 r.)

Potwierdzeniem korzystnej struktury bonitacyjnej gleb gruntów ornych jest dominacja
na terenie gminy Mieszkowice kompleksu 2 przydatności rolniczej gleb (pszennego dobrego),
co przedstawiono na poniższej mapce glebowo-rolniczej.

Rysunek 20. Mapa glebowo-rolnicza dla obszaru gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

W latach 2022-2023 OSChR w Szczecinie pobrała do badań 155 próbek gleb użytków rolnych z terenu gminy Mieszkowice. Powierzchnia przebadanych gleb wyniosła 196,47 ha. Badaniami objęto m.in. kategorię agronomiczną, odczyn pH, potrzeby wapnowania i zawartość makroelementów (potasu, fosforu i magnezu).

Pod względem odczynu pH największy odsetek przebadanych próbek gleb wykazuje odczyn obojętny (35%) oraz zasadowy (33%). Udział przebadanych próbek gleb ze wskazaniem zabiegu wapnowania jako koniecznego wynosi jedynie 0,1%, natomiast jako zbędnego 78%. Udział poszczególnych makroelementów na bardzo wysokim poziomie stwierdzono w przypadku 26% przebadanych próbek dla fosforu, 76% przebadanych próbek dla potasu oraz 68% przeba-danych próbek dla magnezu.

Podsumowując, pod względem odczynu pH i potrzeb wapnowania, wyniki przebadanych gleb na terenie powiatu są korzystne – gleby nie wykazują degradacji w kierunku zbyt wysokiego zakwaszenia (najwięcej przebadanych próbek charakteryzuje się obojętnym i zasadowym odczynem oraz zbędnymi potrzebami wapnowania). Natomiast pod kątem zawartości potasu
i magnezu największy procent przebadanych próbek wskazuje na bardzo wysoką zawartość tych makroelementów (76% próbek dla potasu i 68% próbek dla magnezu). Bardzo wysoka zawartość makroelementów może wskazywać na przenawożenie gleby, co powoduje zwiększony odpływ pierwiastków biogennych i w konsekwencji eutrofizację oraz degradację środowiska wodnego.

Szczegółowe wyniki badań gleb użytków rolnych przeprowadzonych przez OSChR
w Szczecinie na terenie gminy Mieszkowice w latach 2022-2023 przedstawiono w kolejnych tabelach oraz zobrazowano na wykresach.

Tabela 39. Odczyn pH gleb użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice
(na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez OSChR w latach 2022-2023)

| Odczyn pH | Udział przebadanych próbek |
| --- | --- |
| bardzo kwaśny | 0,1% |
| kwaśny | 12,2% |
| lekko kwaśny | 20,0% |
| obojętny | 34,8% |
| zasadowy | 32,9% |

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie

Tabela 40. Potrzeby wapnowania gleb użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice
(na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez OSChR w latach 2022-2023)

| Potrzeby wapnowania | Udział przebadanych próbek |
| --- | --- |
| konieczne | 0,1% |
| potrzebne | 5,7% |
| wskazane | 7,1% |
| ograniczone | 9,0% |
| zbędne | 78,1% |

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie

Tabela 41. Zawartość makroelementów w glebach użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice
(na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez OSChR w latach 2022-2023)

| Zawartość makroelementów | Udział przebadanych próbek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fosfor | Potas | Magnez |
| bardzo niska | 3,2% | 0,1% | 0,2% |
| niska | 17,4% | 11,0% | 1,7% |
| średnia | 20,0% | 10,2% | 10,% |
| wysoka | 33,5% | 3,2% | 19,4% |
| bardzo wysoka | 25,8% | 75,5% | 68,4% |

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie

Wykres 16. Potrzeby wapnowania gleb użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: OSChR w Szczecinie – na podstawie wyników badań z lat 2022-2023

Wykres 17. Zawartość makroelementów w glebach użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: OSChR w Szczecinie – na podstawie wyników badań z lat 2022-2023

    - Zagrożenia oraz ochrona gleb i powierzchni ziemi na terenie gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2024, poz. 82 ze zm.) ochrona gruntów polega na:

- w przypadku gruntów rolnych:

- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze;

- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom
w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;

- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;

- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;

- ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

- w przypadku gruntów leśnych:

- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne;

- przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej;

- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom
w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej
i ruchów masowych ziemi;

- poprawianiu wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania produkcyjności;

- ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji leśnej

Właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych (bez względu na formę własności),
w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (z wyjątkiem obszarów parków narodowych) jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023 zmniejszyła się o 2,05 ha, co stanowi spadek o 0,02%. Zmiany powierzchni gruntów leśnych
na terenie gminy w latach 2019-2023 przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 18. Zmiana powierzchni gruntów leśnych na terenie gminy
Mieszkowice w latach 2019-2023 [ha]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej to rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów. Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej wymagają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego. Starosta wydaje decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych
po spełnieniu warunku przeznaczenia przedmiotowej działki na cele inne niż rolnicze, wynikające z ustaleń MPZP lub z decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze sprawozdaniami RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów, przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, w latach 2021-2024 z użytkowania rolniczego na terenie gminy Mieszkowice wyłączono 30,92 ha chronionych gruntów rolnych (tj. w klasach bonitacyjnych I-III oraz organicznych), z przezna-czeniem pod: tereny mieszkaniowe (4,40 ha) i pozostałe tereny (26,52 ha).

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące powierzchni gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego na terenie gminy Mieszkowice w latach 2021-2024.

Tabela 42. Powierzchnia chronionych gruntów rolnych wyłączonych z produkcji
rolniczej na terenie gminy Mieszkowice w latach 2021-2024

| Rok | Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej [ha] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie „odrolnionych” gruntów |  |  |  | Ogółem |
|  | Tereny mieszkaniowe | Tereny komunikacyjne | Tereny przemysłowe | Pozostałe tereny |  |
| 2021 | 1,20 | - | - | 0,67 | 1,87 |
| 2022 | 1,18 | - | - | - | 1,18 |
| 2023 | 1,33 | - | - | 3,05 | 4,38 |
| 2024 | 0,69 | - | - | 22,80 | 23,49 |
| SUMA | 4,40 | - | - | 26,52 | 30,92 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Grunty zdegradowane i zdewastowane

Grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała,
w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Grunty zdewastowane to grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn,
o których mowa powyżej.

Zgodnie ze sprawozdaniem RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów, przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, powierzchnia gruntów zdewastowanych na terenie gminy Mieszkowice wynosi 1,07 ha (całość stanowią grunty zdewastowane w wyniku działalności w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i parę wodną (sekcja D) (stan na dzień 31.12.2024 r.).

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest to zanieczyszczenie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności zakończonej przed tą datą. Dotyczy to także szkody w środowisku spowodowanej przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Władający powierzchnią ziemi (właściciel nieruchomości lub podmiot ujawniony jako władający w ewidencji gruntów i budynków) w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia ziemi na swoim terenie zobowiązany jest do przeprowadzenia remediacji,
czyli np. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko w taki sposób, aby teren zanieczyszczony był bezpieczny dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Działanie takie powinno być poprzedzone badaniami terenu zrealizowanymi przez akredytowaną jednostkę. Właściciel nieruchomości w oparciu o informacje o charakterze, skali, rodzaju historycznego zanieczyszczenia zobowiązany jest do opracowania projektu planu remediacji i jego ustalenia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez RDOŚ w Szczecinie na terenie gminy Mieszkowice
nie występują historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi (stan na 31.12.2024 r.).

Szkody i bezpośrednie zagrożenia szkodą w powierzchni ziemi

Szkodą w środowisku jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska.

Jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, istnieje obowiązek niezwło-cznego podjęcia działań zapobiegawczych. Z kolei w przypadku wystąpienia szkody w środo-wisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia szkody, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym dla zdrowia ludzi skutkom. Dotyczy to natychmiastowej kontroli, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia zanie-czyszczeń albo innych szkodliwych czynników, a także podjęcia działań naprawczych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez RDOŚ w Szczecinie w rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (w powierzchni ziemi), nie ma wpisów
z terenu gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2024 r.).

Osuwiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.) definiuje ruchy masowe ziemi jako powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.
Do powstawania osuwisk na terenie kraju przyczyniają się trzy główne czynniki - budowa geologiczna i rzeźba terenu, intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne oraz działalność człowieka (prowadząca m.in. do rozcinania i podcinania stoków oraz nadmiernego obciążenia stoku przez wznoszone obiekty budowlane). Czynnikiem sprzyjającym uruchamianiu procesów osuwiskowych wskutek działalności człowieka są również wibracje powodowane przez prace ziemne i ruch pojazdów. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest eksploatacja kruszyw u podstawy stoku w dolinach rzek nizinnych, a na terenach pojezierzy u podstawy form polodowcowych. Zgodnie
z art. 110a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.) Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

Zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.) Starosta Gryfiński zlecił w 2025 roku wykonanie na obszarze gminy Mieszkowice inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te tereny, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
O wynikach realizowanego zadania Burmistrz Mieszkowic zostanie poinformowany po przepro-wadzonych czynnościach.

Planowanie przestrzenne

Według danych GUS (stan na 31.12.2023 r.) na terenie gminy Mieszkowice obowiązuje
10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni obejmującej 2 761,0 ha, co stanowi 11,6% obszaru gminy. Zasięg MPZP przedstawiono poniżej.

Rysunek 21. Zasięg MPZP na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mieszkowice.e-mapa.net/

Jednym z podstawowych narzędzi ochrony nie tylko gleb i gruntów, ale i całego środowiska jest prowadzenie przez władze gmin odpowiedzialnego planowania przestrzennego z uwzględnieniem racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze-nnym (Dz. U. 2024, poz. 1130 ze zm.) wszystkie opracowania planistyczne muszą wprowadzać rozwiązania zapewniające ochronę oraz przywracanie środowiska do właściwego stanu. Podstawową zasadą polityki przestrzennej jest zapewnienie ładu przestrzennego i warunków zrównoważonego rozwoju, a więc takiej organizacji przestrzennej, która eliminowałaby konflikty między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym jednostki.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gleby i powierzchnia ziemi

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gleby i powierz-chnia ziemi przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 43. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gleby i powierzchnia ziemi

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Korzystna struktura bonitacyjna gruntów ornych na terenie gminy. - Utrzymywanie stosunkowo stałej powierzchni gruntów leśnych na terenie gminy. - Brak na terenie gminy historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz szkód w powierzchni ziemi. | - Ekstremalny stopień zagrożenia suszą glebową na terenie gminy (zagadnienie opisano w rozdziale 4.4.3.). - Wyłączanie z użytkowania rolniczego gleb wysokich klas bonitacyjnych. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Programy rolno-środowiskowe oraz zalesieniowe dla gospodarstw rolnych. - Realizacja przez rolników „Programu działań mają-cych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. - Wzrost popytu na ekologiczne produkty rolne (rolnictwo ekologiczne). - Ochrona gleb na etapie planowania przestrzennego. | - Zmiany klimatyczne powodujące m.in. przesuszanie/podtapianie gruntów. - Wypalanie łąk i innych użytków rolnych. - Presja urbanizacyjna i gospodarcza. - Nielegalne składowanie/porzucanie odpadów. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 44. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gleby i powierzchnia ziemi

| Adaptacja do zmian klimatu | - Prowadzenie działań mających zwiększyć retencję glebową, głównie poprzez wprowadzanie małych zbiorników retencyjnych, oczek wodnych i rowów nawadniających, zachowanie zadrzewień. - Modernizacja, przebudowa i konserwacja urządzeń melioracyjnych. - Stosowanie zalesień na terenach zdegradowanych i obszarach niewykorzystanych rolniczo, gruntach rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa i podatnych na degradację. |
| --- | --- |
| Nadzwyczajne zagrożenia środowiska | - Powstawanie osuwisk terenu (wskutek działalności człowieka lub procesów naturalnych – np. wymywanie gruntu przez ulewne deszcze). - Nielegalne wyrobiska kruszyw naturalnych. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-doradczych dla gospodarstw rolnych w zakresie promowania rolnictwa ekologicznego i integrowanego, zapobiegania zanieczyszczeniom gleb środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi oraz ochrony gleb przed erozją i zakwaszeniem. |
| Monitoring środowiska | - Poprzez działalność kontrolną WIOŚ. - Poprzez działalność kontrolną Starosty (w zakresie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, monitoringu osuwisk). - Poprzez działalność OSChR (badania gleb użytków rolnych). |

Źródło: opracowanie własne

  - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

    - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2024, poz. 399 ze zm.) gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
a mieszkaniec/właściciel nieruchomości (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Objęcie gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych jest natomiast fakultatywne.

W 2023 roku z terenu gminy Mieszkowice odebrano 2 215,6 Mg odpadów komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy posiadały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (76,9%).

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Mieszkowice w 2023 roku.

Tabela 45. Struktura rodzajowa odpadów komunalnych odebranych
z obszaru gminy Mieszkowice w 2023 roku

| Kod | Rodzaj | Ilość [Mg] | Udział |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 704,48 | 76,9% |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 172,96 | 7,8% |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 130,96 | 5,9% |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 91,76 | 4,1% |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 79,86 | 3,6% |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 35,55 | 1,6% |
| SUMA |  | 2 215,57 | 100,0% |

Źródło: „Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2023 rok”

Wykres 19. Struktura rodzajowa odpadów komunalnych odebranych
z terenu gminy Mieszkowice w 2023 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznej analizy stanu gospodarki odpadami..”

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Mieszkowice w latach 2019-2023. Analizując przedstawione dane - pod kątem łącznej ilości odbieranych odpadów komunalnych nie występują wyraźne tendencje spadkowe bądź wzrostowe – różnica pomiędzy latami z największą i najmniejszą ilością odebranych odpadów wynosi 132,4 Mg, co stanowi 6,2%. Natomiast pod kątem ilości i udziału zmieszanych odpadów komunalnych widoczna jest tendencja spadkowa, co jest korzystnym zjawiskiem świadczących o wzroście poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednak udział zmieszanych odpadów komunalnych w dalszym ciągu jest na bardzo wysokim poziomie. W związku z czym najważniejszym zadaniem gminy Mieszkowice jest intensyfikacja prowadzenia działań edukacyjnych oraz organizacyjnych wpływających na zmniejszenie ilości wytwarzanych i odbieranych z terenu gminy odpadów komunalnych (w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych) oraz zwiększenie ilości odpadów odbieranych w sposób selektywny (w szczególności odpadów surowcowych), a także promowanie kompostowania bioodpadów „u źródła” (tj. w przydomowych kompostownikach).

W poniższej tabeli oraz na wykresie przedstawiono dane dotyczące ilości opadów komunalnych odebranych z terenu gminy Mieszkowice w latach 2018-2023.

Tabela 46. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Mieszkowice w latach 2018-2023

| Parametr | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych [Mg] | 2 246,1 | 2 171,3 | 2 150,9 | 2 283,3 | 2 255,6 | 2 215,6 |
| Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg] | 1 870,3 | 1 844,7 | 1 654,6 | 1 753,7 | 1 740,1 | 1 704,5 |
| Udział zmieszanych odpadów komunalnych | 83,3% | 85,0% | 76,9% | 76,8% | 77,1% | 76,9% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi”

Wykres 20. Ilość odebranych odpadów komunalnych (w tym zmieszanych odpadów
komunalnych) z terenu gminy Mieszkowice w latach 2018-2023) [Mg]

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi”

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2024, poz. 399 ze zm.) gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości
co najmniej: 20% wagowo – za 2021 r.; 25% wagowo – za 2022 r.; 35% wagowo – za 2023 r.;
45% wagowo – za 2024 r.; 55% wagowo – za 2025 r.; 56% wagowo – za 2026 r.; 57% wagowo – za 2027 r.; 58% wagowo – za 2028 r.; 59% wagowo – za 2029 r.; 60% wagowo – za 2030 r.;
61% wagowo – za 2031 r.; 62% wagowo – za 2032 r.; 63% wagowo – za 2033 r.; 64% wagowo – za 2034 r.; 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

Gmina Mieszkowice za 2023 rok uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 14,04% (co oznacza, iż wymagany do osią-gnięcia w 2023 r. poziom wynoszący ≥35% nie został przez gminę osiągnięty). Niniejsze dane zobrazowano poniżej.

Wykres 21. Porównanie wymaganego do osiągniecia w 2023 r. poziomu recyklingu odpadów komunalnych (35,00%) z poziomem osiągniętym przez gminę Mieszkowice (14,04%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r.”

Składowisko odpadów komunalnych w m. Kurzycko

W 2023 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów komunalnych o powierzchni 1,4 ha zlokalizowanego w obrębie Kurzycko, działka nr 196/10. Rekultywacja była prowadzona od 2013 r., a jej łączny koszt wyniósł 120 000,00 zł netto (składowisko zostało zamknięte z dniem 31 grudnia 2012 r.).

    - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” do dnia
31 grudnia 2032 r. instalacje lub urządzenia zawierające azbest powinny zostać oczyszczone
z wyrobów azbestowych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz monitorowania realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” jest prowadzona przez Ministerstwo Przedsię-biorczości i Technologii Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl). Zgodnie z Bazą Azbestową (stan na marzec 2025 r.) na terenie gminy Mieszkowice do usunięcia i unieszkodliwienia pozostaje 554,864 Mg wyrobów zawierających azbest (głównie pod postacią falistych płyt azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe).

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu nieruchomości. Usuwanie wyrobów zawierających azbest następuje sukcesywnie, najczęściej przy pracach remontowych bądź rozbiórkowych. Przyśpieszenie tego działania jest możliwe przy zwiększeniu pomocy finansowej dla inwestorów oraz uproszczeniu procedury jej pozyskania.

Usuwanie azbestu mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposa-żenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów z azbestem, prace należy odpowiednio przygotować i zgłosić właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Należy również sporządzić ewidencję jakościową i ilościową przewidzianych do usunięcia materiałów oraz opracować plan prac.

Porównanie dotyczące ilości wyrobów azbestowych pozostających do usunięcia z terenu poszczególnych gmin powiatu gryfińskiego przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 22. Ilość wyrobów azbestowych pozostających do usunięcia z terenu
poszczególnych gmin powiatu gryfińskiego (stan na marzec 2025 r.) [Mg]

Źródło: https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/zestawienie-statystyczne/stats

    - Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie kraju obowiązuje rejestr BDO tj. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi
on integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
tzw. baza BDO. Baza danych o odpadach (BDO) ma za zadanie uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić osiągane poziomy recyklingu. Dzięki systemowi użytkownicy realizują obowiązki ewidencyjne
i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie, co pozwala na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Obowiązkowi rejestracji w bazie BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki,
w których podmioty będą wpisane do rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Zgodnie z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (stan na marzec 2025 r.) na terenie gminy Mieszkowice siedzibę posiadają 102 podmioty wpisane do rejestru BDO, natomiast działalność prowadzi 116 podmiotów wpisanych do rejestru BDO (zdecydowanie największy udział stanowią podmioty wytwarzające odpady obowiązane
do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia
na wytwarzanie odpadów).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest dla wytwórcy odpadów, który
w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok. Marszałek województwa wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów w przypadku:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja,
która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko,

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko realizowanego na terenach innych niż wymienione powyżej,

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Starosta wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów w pozostałych przypadkach (oprócz wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych dla których organem odpowiedzialnym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska).

Odpady i procesy technologiczne prowadzone w instalacjach, w których odpady podlegają przetwarzaniu mogą zagrażać środowisku i dlatego dla prowadzenia takiej działalności konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Również zbieranie odpadów jest działalnością, która wymaga zezwolenia. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów lub na przetwarzanie
i zbieranie odpadów wydają następujące organy:

  - marszałek województwa - jeżeli przedsięwzięcie:

  - może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

  - dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż
10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg;

  - dotyczy instalacji komunalnych;

  - dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku, gdy łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg;

- starosta – w pozostałych przypadkach;

- regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku przetwarzania odpadów na tere-nach zamkniętych.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 47. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Mała liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru BDO z terenu gminy. - Stosunkowo mała ilość wyrobów azbestowych pozostających do usunięcia z terenu gminy (na tle powiatu). - Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Kurzycko. | - Dominujący udział zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy. - Nieosiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych (za 2023 rok). |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Możliwość pozyskania dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. - Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w zakresie ich prawidłowej segregacji. - Rozwój systemu gospodarowania odpadami (np. nowe technologie recyklingu i odzysku). - Utworzenie Bazy Danych Odpadowych (BDO). | - Wzrost kosztów odbioru i zagospo-darowania odpadów komunalnych. - Wysokie koszty wymiany azbestowych pokryć dachowych. - Wzrost ilości wytwarzanych odpadów wskutek rozwoju społeczno-gospodarczego. - Nielegalne/niewłaściwe postępowanie z odpadami. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 48. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka odpadami

| Adaptacja do zmian klimatu | - Wykorzystywanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF). - Ponowne wykorzystanie materiałów i produktów pochodzących z recyklingu. - Lokalizowanie obiektów gospodarki odpadami w oddaleniu od terenów zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami. |
| --- | --- |
| Zagrożenia środowiska | - Związane z niewłaściwym postępowaniem z wytworzonymi odpadami (w szczególności dotyczy odpadów niebezpiecznych – np. niewłaściwe i nielegalne magazynowanie/składowanie, powstawanie „dzikich wysypisk”). |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami i selektywnego zbierania odpadów (szczególnie wśród dzieci i młodzieży). |
| Monitoring środowiska | - Kontrola podmiotów i instalacji gospodarujących odpadami (WIOŚ, Starosta, Marszałek Województwa). - Prowadzenie kontroli nad gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. |

Źródło: opracowanie własne

  - Zasoby przyrodnicze

    - Zieleń urządzona

Istotną rolę w kontekście ochrony, kształtowania oraz wzrostu zasobów przyrodniczych, szczególnie na obszarach zurbanizowanych, pełni zieleń urządzona, która powinna być właściwie zaplanowana i pielęgnowana. Zgodnie z danymi GUS (stan na dzień 31.12.2023 r.) powierzchnia terenów zieleni urządzonej na obszarze gminy Mieszkowice wynosi 4,21 ha. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę terenów zieleni urządzonej na obszarze gminy.

Tabela 49. Powierzchnia terenów zieleni urządzonej
na obszarze gminy Mieszkowice (stan na dzień 31.12.2023 r.)

| Rodzaj | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| zieleńce | 3,10 |
| tereny zieleni osiedlowej | 0,71 |
| zieleń uliczna | 0,40 |
| SUMA | 4,21 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tereny zieleni stanowią aktywny filtr biologiczny ograniczający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, a także poprawiają mikroklimat obszaru (regulują stosunki termiczno-wilgotnościowe, zapewniają cień). Zespoły przyrodnicze obszarów zurbanizowanych pozwalają mieszkańcom obcować, na co dzień z przyrodą i odpoczywać „na łonie natury”. Stan i kondycja zieleni urządzonej powinna więc być przedmiotem szczególnej troski władz gminy oraz samych mieszkańców.

Bardzo istotną kwestią w zakresie ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki związanej z wycinką drzew i krzewów. Usuwanie drzew następuje na wniosek po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie w formie decyzji lub po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa (osoba fizyczna, właściciel na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą), po upływie 14 dni od dnia oględzin w przypadku, gdy organ w drodze decyzji
nie wniesie sprzeciwu.

    - Lasy

Powierzchnia lasów na terenie gminy Mieszkowice wynosi 11 215,35 ha (wg danych GUS stan na 31.12.2023 r.). Stopień lesistości gminy wynosi 47,0%. Jest to wartość znacznie wyższa niż średnia dla powiatu gryfińskiego (34,2%) i województwa zachodniopomorskiego (35,9%).
W strukturze własnościowej lasów na terenie gminy Mieszkowice dominują lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych – 11 098,12 ha (co stanowi 99,0%). Gmina położona jest na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice i Nadleśnictwa Dębno.

Plan Urządzenia Lasu (PUL) to podstawowy dokument planistyczny w gospodarce leśnej, który określa sposób prowadzenia gospodarki leśnej w danym nadleśnictwie lub na określonym obszarze leśnym, zazwyczaj na okres 10 lat.

W poniższej tabeli przedstawiono terminy obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) dla Nadleśnictw Mieszkowice i Dębno.

Tabela 50. Terminy obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL)
dla Nadleśnictwa Mieszkowice i Nadleśnictwa Dębno

| Nadleśnictwo | Termin obowiązywania PUL |
| --- | --- |
| Mieszkowice | 01.01.2024 - 31.12.2033 |
| Dębno | 01.01.2023 - 31.12.2032 |

Źródło: opracowanie na podstawie danych nadleśnictw

Powierzchnia lasów prywatnych na terenie gminy Mieszkowice wynosi 44,06 ha. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa sprawuje Starosta. Gospodarowanie w lasach prywatnych jest prowadzone przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) lub decyzji Starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (ISL). Ustawa o lasach nakłada na właścicieli, w tym lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, szereg obowiązków związanych z zasadami powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz zasady powiększania zasobów leśnych. Kluczowym elementem tego systemu jest właściwie sprawowany nadzór. Przez nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych rozumie się zarówno nadzór administracyjny, jak i działania wobec właścicieli lasów wspierające i zapewnia-jące wykonanie ciążących na nich ustawowych zadań i obowiązków. Cechą charakterystyczną lasów prywatnych jest ich duże rozdrobnienie i rozproszenie, co utrudnia nadzór nad nimi.

Według danych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na terenie gminy Mieszkowice brak jest obowiązujących UPUL. Gospodarka leśna w lasach prywatnych na terenie gminy prowadzona jest na podstawie ISL, których wykaz przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 51. Wykaz ISL obowiązujących na terenie gminy Mieszkowice

| Lp. | Obręb | Termin obowiązywania inwentaryzacji stanu lasu (ISL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Goszków | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 2. | Zielin | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 3. | Siegniew | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 4. | Czelin | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 5. | Wierzchlas | 01.01.2022 - 31.12.2031 oraz 01.01.2023 - 31.12.2032 |
| 6. | Kępa | 01.01.2022 - 31.12.2031 oraz 01.01.2023 - 31.12.2032 |
| 7. | Kurzycko | 01.01.2022 - 31.12.2031 oraz 01.01.2023 - 31.12.2032 |
| 8. | Troszyn | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 9. | Sitno | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 10. | Mieszkowice 2 | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 11. | Stare Łysogórki | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 12. | Gozdowice | 01.01.2022 - 31.12.2031 |
| 13. | Stary Błeszyn | 01.01.2022 - 31.12.2031 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury własnościowej lasów na tere-nie gminy Mieszkowice. Natomiast na rycinie przedstawiono zasięg nadleśnictw.

Tabela 52. Struktura własnościowa lasów na terenie gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2023 r.)

| Własność | Pow. [ha] | Udział |
| --- | --- | --- |
| lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | 11 098,12 | 99,0% |
| lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP | 46,11 | 0,4% |
| lasy prywatne | 44,06 | 0,4% |
| lasy publiczne Skarbu Państwa inne | 27,06 | 0,2% |
| SUMA | 11 215,35 | 100,0% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 22. Zasięg nadleśnictw na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

W perspektywie długoterminowej powierzchnia lasów na terenie gminy Mieszkowice ulega systematycznemu wzrostowi. Dane w niniejszym zakresie za lata 2013-2023 przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 23. Obserwowany przyrost powierzchni lasów na terenie gminy Mieszkowice (ha)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W strukturze gatunków lasotwórczych na terenie gminy Mieszkowice zdecydowanie naj-większy udział posiada sosna (87,3%), a następnie dąb (6,8%) oraz olcha (2,6%). W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury gatunków lasotwórczych na terenie gminy (stan na 01.01.2024 r.)

Tabela 53. Struktura gatunków lasotwórczych na terenie gminy Mieszkowice

| Gatunek | Powierzchnia [ha] | Udział |
| --- | --- | --- |
| sosna | 9 790,13 | 87,3% |
| dąb | 765,34 | 6,8% |
| olcha | 290,34 | 2,6% |
| brzoza | 164,56 | 1,5% |
| buk | 124,69 | 1,1% |
| jodła | 34,83 | 0,3% |
| osika | 23,21 | 0,2% |
| grab | 11,99 | 0,1% |
| świerk | 10,08 | 0,1% |
| topola | 0,18 | <0,1% |
| SUMA | 11 215,35 | 100,0% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nadleśnictw

Wykres 24. Struktura gatunków lasotwórczych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nadleśnictw

W strukturze wiekowej lasów na terenie gminy Mieszkowice największy udział (27,1%) posiadają drzewostany w III klasie wieku (od 41 do 60 lat). W poniższej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury wiekowej lasów na terenie gminy.

Tabela 54. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Mieszkowice (stan na 01.01.2024 r.)

| Klasa wieku | Powierzchnia [ha] | Udział |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia leśna niezalesiona | 145,44 | 1,3% |
| Klasa odnowienia | 982,73 | 8,8% |
| Klasa I (od 1 do 20 lat) | 1 126,94 | 10,0% |
| Klasa II (od 21 do 40 lat) | 1 619,51 | 14,4% |
| Klasa III (od 41 do 60 lat) | 3 040,02 | 27,1% |
| Klasa IV (od 61 do 80 lat) | 2 108,59 | 18,8% |
| Klasa V (od 81 do 100 lat) | 1 703,05 | 15,2% |
| Klasa VI (od 101 do 120 lat) | 316,15 | 2,8% |
| Klasa VII i st. (>121 lat) | 172,92 | 1,5% |
| SUMA | 11 215,35 | 100,0% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nadleśnictw

Wykres 25. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nadleśnictw

Powierzchnia lasów ochronnych na terenie gminy Mieszkowice wynosi 5 675,77 ha,
co stanowi 50,6% powierzchni leśnej obszaru gminy. Ze względu na kategorię ochronności
na terenie gminy zdecydowanie największą powierzchnię posiadają lasy cenne przyrodniczo (4 036,09 ha). Na terenie gminy występują również lasy wodochronne, glebochronne i ostoje.

Lasy ochronne pełnią (wyłącznie lub dodatkowo) funkcje pozaprodukcyjne związane
z ochroną gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów zamieszkałych przez człowieka i zagro-żonych skutkami zjawisk żywiołowych. Za lasy ochronne uznawane są lasy, które:

- chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują osuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;

- chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów;

- ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;

- są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;

- stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej;

- mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności Państwa;

- położone są w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców;

- położone są w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

- położone są w strefie górnej granicy lasów.

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury lasów ochronnych na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 55. Kategorie lasów ochronnych na terenie gminy Mieszkowice (stan na 01.01.2024 r.)

| Kategoria ochronności lasu | Powierzchnia [ha] | Udział |
| --- | --- | --- |
| cenne przyrodniczo | 4 036,09 | 71,1% |
| wodochronne | 909,31 | 16,0% |
| glebochronne | 650,60 | 11,5% |
| ostoje | 79,77 | 1,4% |
| SUMA | 5 675,77 | 100,0% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nadleśnictw

Wykres 26. Powierzchnia poszczególnych rodzajów lasów ochronnych na terenie gminy [ha]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nadleśnictw

Predyspozycja chorobowa drzewostanów oraz degradacja ekosystemów leśnych jest rezultatem współwystępowania i synergicznego oddziaływania szeregu czynników szkodo-twórczych. Zgodnie z opracowaniem „Raport o stanie lasów w Polsce 2023” (PGL LP, czerwiec 2024 r.) pogłębiający się deficyt opadów atmosferycznych, letnie susze, ciepłe bezśnieżne zimy oraz obniżenie się poziomu wód gruntowych stanowią istotny czynnik osłabiający stan zdrowotny drzewostanów, a tym samym inicjujący powstawanie epifitoz chorób infekcyjnych oraz gradacji szkodników owadzich. Pojawiają się również nowe organizmy szkodliwe, które dotychczas nie występowały na terenie Polski lub były uważane za nieszkodliwe (np. jemioła). Głównymi czynnikami abiotycznymi o zasięgu krajowym były skrajna susza i silne wiatry.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez nadleśnictwa, lasy na terenie gminy Mieszkowice zachowują dobry oraz średni stan zdrowotny i sanitarny. Głównym zagrożeniem są zmiany klimatyczne powodujące długotrwałe okresy suszy (niżówki hydrologiczne), a co za tym idzie osłabienie drzewostanów i zwiększenie ich podatności na szkodniki owadzie i grzybowe. Największe zagrożenie dla drzewostanów stanowią szkodniki owadzie wtórne m.in. kornik drukarz i kornik ostrozębny opanowujące zwłaszcza drzewostany sosnowe i świerkowe. Brak wody i wysokie temperatury spowodowały znaczne zainfekowanie drzewostanów sosnowych przez jemiołę rozpierzchłą, szczególnie w pasie wzdłuż rzeki Odry. Istotnym zagrożeniem dla lasów są również gwałtowne zjawiska atmosferyczne np. lokalne huraganowe wiatry, a także niekontrolowana zabudowa i presja antropogeniczna.

Istotnym czynnikiem warunkującym działania nadleśnictw w zakresie ochrony lasów jest penetracja lasów przez człowieka. W związku z występowaniem niemożliwego do kontrolowania ruchu turystycznego (szczególnie tzw. turystyka weekendowa, okresy grzybobrania, wędkarstwo, itp.), coraz większego znaczenia nabiera konieczność ochrony wód gruntowych i samych lasów przed zaśmiecaniem, a nawet wywozem śmieci do lasu. Realizowane są systematycznie akcje oczyszczania lasów ze śmieci. Jednocześnie prowadzona działalność edukacyjna z wykorzy-staniem możliwie powszechnego udziału ekologów i przyrodników powinna owocować
w przyszłości zwiększeniem świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu stanu środowiska na życie człowieka. Z antropopresją nierozerwalnie połączone jest występowanie pożarów, które często powstają na wskutek podpaleń bądź nieostrożności człowieka.

    - Korytarze ekologiczne i formy ochrony przyrody

Korytarze ekologiczne

W ujęciu ekologicznym korytarz ekologiczny to struktura przyrodnicza, najczęściej
o wydłużonym kształcie, łącząca płaty podobnych środowisk, przebiegająca w odmiennym otoczeniu, np. pas zadrzewień łączący fragmenty lasu w krajobrazie rolniczym, rzeka łącząca jeziora. Korytarze umożliwiają migrację między płatami odpowiednim grupom gatunków.

Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych zapewnia zachowanie funkcjonalnej łączności w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. Korytarze ekologiczne
to obszary umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt pomiędzy siedliskami. Korytarze to drogi życia, dzięki którym wiele gatunków może egzystować pomimo niekorzystnych zmian
w środowisku, a cenne siedliska nadal cechuje wysoka bioróżnorodność. Główne cele wyzna-czania i ochrony korytarzy to:

- przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjonalnych połączeń między poszczególnymi regionami kraju,

- zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin i zwierząt,

- ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i regionie,

- stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych, które zapewnią optymalne warunki
do życia możliwie dużej liczbie gatunków.

Przez obszar gminy Mieszkowice przebiegają dwa korytarze ekologiczne o randze krajowej wyznaczone przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży we współpracy
z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot - Lasy Nadodrzańskie GKPn-28A oraz Puszcza Gorzowska - Puszcza Piaskowa GKPn-28B. Przebieg korytarzy przedstawiono na kolejnej mapce.

Rysunek 23. Przebieg korytarzy ekologicznych przez obszar gminy Mieszkowice

Źródło: http://mapa.korytarze.pl/

Formy ochrony przyrody

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024, poz. 1478 ze zm.) formami ochrony przyrody są:

- parki narodowe - określenie i zmiana granic parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów;

- rezerwaty przyrody - uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

- parki krajobrazowe - utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa;

- obszary chronionego krajobrazu - wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa;

- obszary Natura 2000 - wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska;

- pomniki przyrody - ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy;

- stanowiska dokumentacyjne - ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego następuje
w drodze uchwały rady gminy;

- użytki ekologiczne - ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy;

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy;

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – określenie gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska.

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (CRFOP) prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na terenie gminy Mieszkowice znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- obszar Natura 2000 Mieszkowicka Dąbrowa,

- obszar Natura 2000 Dolna Odra,

- obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry,

- rezerwat przyrody „Jeziora Siegniewskie”,

- Cedyński Park Krajobrazowy,

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Słubi (gm. Mieszkowice)”,

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bór Bagienny”,

- użytki ekologiczne,

- pomniki przyrody.

Charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody znajdujących się na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w dalszej części rozdziału.

OBSZARY NATURA 2000

Głównym celem funkcjonowania obszarów Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej. Dodatkowo państwa członkowskie zobowiązane są do podejmowania w razie potrzeby starań w celu zachowania ekologicznej spójności sieci Natura 2000, w celu utrzymania migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej gatunków. Podstawą funkcjonowania obszarów Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy - Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana dyrektywą ptasią) oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana dyrektywą siedliskową). W myśl dyrektywy ptasiej oraz dyrektywy siedliskowej każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach,
warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego (właściwego) stanu,
m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

Charakterystykę obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 56. Charakterystyka obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice

| OBSZAR NATURA 2000 MIESZKOWICKA DĄBROWA |  |
| --- | --- |
| Kod obszaru | PLH320051 |
| Data wyznaczenia | 2011-02-08 |
| Rodzaj ochrony | Dyrektywa siedliskowa |
| Powierzchnia | 26,39 ha |
| Lokalizacja | gminy: Mieszkowice |
| Plan zadań ochronnych | Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mieszkowicka Dąbrowa PLH320051. |
| Charakterystyka obszaru/jakość i znaczenie | Obszar położony na Równinie Gorzowskiej, będącej sandrem o podłożu zbudowanym głównie z piasków fluwioglocjalnych miejscami ze wzniesieniami z gliny morenowej. Jest to młody drzewostan dębowy rosnący na siedlisku kwaśnej dąbrowy, z zachowanymi starymi egzemplarzami żywych dębów oraz drzew powalonych, będących miejscem występowania Pachnicy dębowej i Kozioroga dębosza. Prowadzona tu gospodarka leśna była w przeszłości i jest obecnie ukierunkowana na pozostawienie starych okazów dębów, zarówno żywych jak i powalonych, co stworzyło znakomite warunki dla rozwoju tych chrząszczy. „Mieszkowicką Dąbrowę” zasiedla jedna z najliczniejszych w regionie populacji Pachnicy dębowej oraz Kozioroga dębosza. Teren charakteryzuje się dużą koncentracją starych i powalonych drzew, co sprzyja licznemu występowaniu bezkręgowców saproksylicznych. Jest to doskonały przykład połączenia gospodarki leśnej z potrzebami ochrony przyrody. Do najistotniejszych zagrożeń obszaru należy w szczególności zaliczyć: susze i zmniejszenie opadów oraz zmniejszenie lub utratę określonych cech siedliska przez ekspansję rodzimych i obcych gatunków problematycznych. |
| OBSZAR NATURA 2000 DOLNA ODRA |  |
| Kod obszaru | PLH320037 |
| Data wyznaczenia | 2009-02-13 |
| Rodzaj ochrony | Dyrektywa siedliskowa |
| Powierzchnia | 30 555,16 ha |
| Lokalizacja | gminy: Kołbaskowo, Boleszkowice, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Szczecin, Gryfino, Chojna, Moryń |
| Plan zadań ochronnych | - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037. - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037. - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037. - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037. |
| Charakterystyka obszaru/jakość i znaczenie | Dolina Odry (z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią Odrą), rozciągająca się na przestrzeni ok. 90 km, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki. Odra jest rzeką swobodnie płynącą (według terminologii hydrotechników). Duży udział w obszarze mają naturalne tereny zalewowe. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami. Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo. Gospodarka łąkowa oraz wypas bydła są też prowadzone na niewielkim fragmencie obszaru. Dobrze zachowane siedliska, w tym 21 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczne rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią to obszar największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10 m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. W tych szczególnych warunkach, przy bardzo ograniczonym gospodarowaniu wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna. Dobrze zachowane siedliska dają schronienie i miejsce spoczynku oraz zapewniają bazę pokarmową dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, w tym nocka łydkowłosego Myotis dasycneme gatunku wymienianego w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczne ślepe odnogi rzeczne, szerokie kanały oraz bogactwo terenów podmokłych i zalewowych znajdujących się na obszarze ostoi Dolina Odry stanowią szczególnie korzystny i preferowany teren żerowiskowy dla tego gatunku. W kanałach Międzyodrza występuje m. in. salwinia pływająca Salvinia natans i grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata (gatunki zagrożone w Polsce). Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków kserotermicznych i jedyne stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego Quercus pubescens o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach. Ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E006, zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego PK - miejsce zimowania i odpoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy różnych gatunków ptaków. Obszar Natura 2000 Dolna Odra (PLH320037) jest narażony na różnorodne zagrożenia, które mogą negatywnie wpływać na stan ochrony jego siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Wśród głównych zagrożeń wymienia się: zanieczyszczenie wód, zmiany hydrologiczne, presję turystyczną i rekreacyjną, rozwój infrastruktury i budownictwa, inwazyjne gatunki obce oraz niewłaściwe praktyki leśne i rolnicze. |
| OBSZAR NATURA 2000 DOLINA DOLNEJ ODRY |  |
| Kod obszaru | PLB320003 |
| Data wyznaczenia | 2004-11-05 |
| Rodzaj ochrony | Dyrektywa ptasia |
| Powierzchnia | 61 605,38 ha |
| Lokalizacja | gminy: Kołbaskowo, Boleszkowice, Goleniów, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Szczecin, Gryfino, Chojna, Moryń |
| Plan zadań ochronnych | - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003. - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003. - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19.10.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003. |
| Charakterystyka obszaru/jakość i znaczenie | Obszar obejmuje dolinę Odry pomiędzy Kostrzynem, a Zalewem Szczecińskim (długość ok. 150 km) wraz z Jeziorem Dąbie. W części ujściowej Odra posiada dwa główne rozgałęzienia - Odra Wschodnia i Regalica. Obszar pomiędzy głównymi odnogami (kanałami) (Międzyodrze) jest płaską równiną z licznymi jeziorkami i mniejszymi kanałami, jest on zabagniony, posiada okresowo zalewane łąki i fragmenty nadrzecznych łęgów. Obszar poniżej Cedyni nosi nazwę Kotliny Freienwaldzkiej, w obrębie której szczególne znaczenie dla ptaków posiada tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie. W ostoi w całości zawiera się siedliskowy obszar Natura 2000 Dolna Odra. Po stronie niemieckiej wzdłuż Odry rozciąga się Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. W części środkowej i południowej obszaru włączono doń fragmenty przylegających do doliny lasów o największym zagęszczeniu ptaków drapieżnych. Ostoja ptasia o randze europejskiej E06. Występują co najmniej 43 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważny teren szczególnie dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następu-jących gatunków ptaków: bąk (PCK), błotniak łąkowy i gęgawa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: rybitwa czarna, gąsiorek i wodniczka (PCK). W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: gęsi zbożowej oraz białoczelnej; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: łabędź krzykliwy, perkoz dwuczuby, krakwa, czajka i siewka złota; na jesiennym zlotowisku żurawie występują w ilości do 5 000 osobników (C5). |

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl/

Lokalizację obszarów Natura 2000 na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono na kolejnej mapce.

Rysunek 24. Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Charakterystykę rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie” przedstawiono w poniższej tabeli. Lokalizację rezerwatu przedstawiono na kolejnej mapce.

Tabela 57. Charakterystyka rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie”

| REZERWAT PRZYRODY „JEZIORA SIEGNIEWSKIE” |  |
| --- | --- |
| Data uznania | 1988-12-27 |
| Obecnie obowiązujący akt prawny | Zarządzenie Nr 11/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie”. |
| Powierzchnia | 23,08 ha |
| Położenie (gminy) | Mieszkowice |
| Rodzaj i typ rezerwatu | faunistyczny |
| Typ ekosystemu | różnych ekosystemów |
| Plan ochrony | Rozporządzenie Nr 78/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie”. Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody. |
| Opis celów ochrony, wartości przyrodnicze | Zachowanie w naturalnym stanie ostoi ptactwa wodnego i śpiewającego oraz ostoi roślinności wodnej, szuwarowej i leśnej. Wśród bytujących w rezerwacie 90 prawnie chronionych gatunków zwierząt oraz 6 gatunków figurujących w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt są m.in.: bielik, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra. Występujące rośliny zielne to m.in.: kłoć wiechowata, wąkrota zwyczajna, widłak jałowcowaty. Najciekawsze gatunki awifauny lęgowej: żuraw, czernica, perkoz rdzawoszyi, perkoz dwuczuby, perkozek, bąk, błotniak stawowy. Najciekawsze gatunki awifauny przelotnej i lęgowej: bocian czarny, czyżyk, czapla siwa, rudzik, sikora bogatka, sikora modra. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl/

Rysunek 25. Lokalizacja rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie”

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

PARKI KRAJOBRAZOWE

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Charakterystykę Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego lokalizacją na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w kolejnej tabeli oraz na mapce.

Tabela 58. Charakterystyka Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

| CEDYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY |  |
| --- | --- |
| Data utworzenia | 1993-04-01 |
| Obecnie obowiązujący akt prawny | - Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. - Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. |
| Powierzchnia | 30 850,00 ha (park) + 53 120 ha (otulina) |
| Położenie (gminy) | Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń |
| Plan ochrony | BRAK |
| Opis celów ochrony, uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe | Cedyński Park Krajobrazowy charakteryzuje się dużą różnorodnością form przyrodniczych i geograficznych. Najwyższy punkt stanowi wzgórze Zwierzyniec o wysokości 167 m n.p.m., zaś najniższy misa Jeziora Morzycko, znajdującego się w otulinie Parku. Ma głębokość 60 m, co oznacza, że znajduje się poniżej poziomu morza (tzw. kryptodepresja).W granicach Parku znajduje się Puszcza Piaskowa, Żuławy Cedyńskie, Wzgórza Krzymowskie, Wzgórza Moryńskie i część Lasów Mieszkowickich. Teren został ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia, przybierając formę wypłaszczonego dna doliny rzecznej, ograniczonego wysokimi stokami. Miejsce to opowiada niezmiernie ciekawą historię geologiczną poprzez liczne pozostałości terenowe ukształto-wane w tamtym czasie, takie jak: moreny, wysoczyzny, wąwozy i jary wyżło-bione w dolinnych krawędziach, licznie występujące źródliska i śródpolne oczka wodne. Obecność tych elementów sprawia, że park poszczycić się może malowniczymi krajobrazami i licznymi miejscami widokowymi z których podziwiać można rozległe panoramy Doliny Dolnej Odry. Powierzchna Cedyńskiego Parku Krajobrazowego porośnięta jest w dużej mierze zbiorowiskami leśnymi. Tam gdzie teren jest dobrze nasłoneczniony spotkać można dąbrowy ze starymi dębami szypułkowymi. Tereny zacienione i nieco bardziej wilgotne to miejsce występowania kwaśnych buczyn i grądów, zaś w dolinie zalewowej podziwiać można lasy z olszą i jesionem oraz łęgi z wierz-bami i topolami. W parku krajobrazowym występuje około 700 gatunków roślin, z czego liczna grupa znajduje się pod ochroną, a o jego wyjątkowości niech świadczy obecność ośmiu rezerwatów przyrody, których zadaniem jest szczególna dbałość o najrzadsze gatunki i zbiorowiska. Strome zbocza doliny Odry porastają ciepłolubne murawy kserotermiczne z gatunkami, stepowymi i śródziemnomorskimi. Zbiorowiska te stanowią pozostałość gospodarczej działalności człowieka polegającej na prowadzeniu wypasu zwierząt w okresie średniowiecza. Już od wczesnej wiosny można obserwować tu kwitnące na żółto kwiatostany lepiężnika kutnerowatego, lepnicy tatarskiej oraz gatunków rogownic. Latem dominują tu trawy, a wśród nich szczotlicha siwa oraz ostnice, w tym ostnica Jana, powabna i włosowata. Wysokie, pokryte włoskami o niezwykle dekoracyjnych ościach, dostarczają wspaniałego widoku falujących ostnicowych łanów. Uroku murawom kserotermicznym dodaje obecność pięknie wybarwionego goździka kartuzka, fiołka kosmatego, szałwii łąkowej czy wężymordu stepowego oraz pajęcznicy liliowatej czy dzwonków, w tym syberyjskiego, skupionego, szczeciniastego oraz bolońskiego. Cedyński Park Krajobrazowy dzięki bogactwu przyrodniczemu jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Wśród nich są liczne gatunki zagrożone i chronione. Tam gdzie dominują siedliska wilgotne spotykane są płazy, a wśród nich kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaba śmieszka, ropucha paskówka, grzebiuszka ziemna. Nierzadkim widokiem na nasłonecznionych wzniesieniach są wygrze-wające się gady. Wśród nich dostrzec można zaskrońca i padalca, żmiję zygzakowatą, jaszczurkę zieloną i żyworódkę. Nasłonecznione stoki doliny Odry to doskonałe warunki dla licznych gatunków motyli, zaś duże obszary dąbrów są domem dla kozioroga dębosza, jelonka rogacza, pachnicy dębowej i tęczników. Bardzo licznie w parku reprezentowane są ptaki. Najcenniejsze z nich to: bielik, rybołów, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, puchacz, pustułka, bocian czarny, dudek, derkacz, zimorodek, bąk, bekas, dzięcioł czarny i zielony, krwawodziób, wodniczka, rycyk, pliszka górska, remiz i ohar. Do najcenniejszych ssaków należą: nietoperze, wydry, bobry oraz wilki, których watahy spotykane są na terenie parku. Na terenie Parku znaleźć można średniowieczne zespoły architektoniczne (np. Moryń, Mieszkowice, Chojna, Trzcińsko-Zdrój) oraz późnoromańskie obiekty sakralne, między innymi kaplicę templariuszy z XIII wieku w miejscowości Rurki. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl/

Rysunek 26. Lokalizacja Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
wraz otuliną na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturo-wego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Charakterystykę zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wraz z ich lokalizacją na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w kolejnej tabeli oraz na mapce.

Tabela 59. Charakterystyka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice

| „DOLINA SŁUBI (GM. MIESZKOWICE)” |  |
| --- | --- |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Obecnie obowiązujący akt prawny | Uchwała Nr XXXIV/267/05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszar położony na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w gminie Mieszkowice. |
| Powierzchnia | 92,24 ha |
| Położenie (gminy) | Mieszkowice |
| Opis wartości przyrodniczej | Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych, dydakty-cznych i krajobrazowych za zespół przyrodniczo-krajobrazowy tereny obejmujące rzekę Słubię, jej dolinę z drzewostanami i bagnami oraz niektóre jeziora, przez które przepływa, położone w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice, obręb Stare Łysogórki. |
| „BÓR BAGIENNY” |  |
| Data ustanowienia | 1996-04-24 |
| Obecnie obowiązujący akt prawny | Uchwała Nr XXXIV/267/05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszar położony na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w gminie Mieszkowice. |
| Powierzchnia | 2,47 ha |
| Położenie (gminy) | Mieszkowice |
| Opis wartości przyrodniczej | Lekko oraz mocno podsuszony bór bagienny z drzewostanem sosnowo-brzozowym ze stanowiskami torfowców, żurawiny błotnej i rosiczki okrągłolistnej, a także niewielki płat dobrze wykształconej kwaśnej buczyny niżowej. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl/

Rysunek 27. Lokalizacja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze
oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Charakterystykę użytków ekologicznych wraz z ich lokalizacją na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w kolejnej tabeli oraz na mapce.

Wszystkie użytki ekologiczne ustanowione zostały uchwałą Nr XXIV/268/05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w gminie Mieszkowice.

Tabela 60. Charakterystyka użytków ekologicznych ustanowionych na terenie gminy Mieszkowice

| „GOZDOWICKI MSZAR” |  |
| --- | --- |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Powierzchnia [ha] | 1,76 |
| Rodzaj użytku | siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków |
| Wartość przyrodnicza | mszar wełniankowy; stanowisko torfowców, rosiczki okrągłolistnej, żurawiny błotnej, wełnianki pochwowatej |
| „GOZDOWICKI MSZAR II” |  |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Powierzchnia [ha] | 1,09 |
| Rodzaj użytku | siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków |
| Wartość przyrodnicza | mszar wełniankowy; stanowisko torfowców, rosiczki okrągłolistnej, żurawiny błotnej, wełnianki pochwowatej |
| „MURAWA OSTNICOWA” |  |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Powierzchnia [ha] | 0,95 |
| Rodzaj użytku | siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków |
| Wartość przyrodnicza | stanowisko m.in. ostnicy włosowatej, turzycy delikatnej, goździka kartuzka |
| „BŁESZYŃSKA WYDMA” |  |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Powierzchnia [ha] | 0,80 |
| Rodzaj użytku | wydma |
| Wartość przyrodnicza | wydma porośnięta chrobotkami, turzycą piaskową i ostnicą włosowatą |
| „MURAWA BŁESZYŃSKA” |  |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Powierzchnia [ha] | 2,72 |
| Rodzaj użytku | siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków |
| Wartość przyrodnicza | stanowisko m.in. ostnicy włosowatej, czyścca prostego |
| „BROCHUCIN” |  |
| Data ustanowienia | 2005-12-15 |
| Powierzchnia [ha] | 0,88 |
| Rodzaj użytku | śródleśne oczko wodne |
| Wartość przyrodnicza | na jeziorze grzybienie białe, ostoja ptactwa wodnego oraz płazów |

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl/

Rysunek 28. Lokalizacja użytków ekologicznych na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Charakterystykę pomników przyrody wraz z ich lokalizacją na terenie gminy Mieszkowice przedstawiono w kolejnej tabeli oraz na mapce.

Tabela 61. Wykaz i charakterystyka pomników na terenie gminy Mieszkowice

| Lp. | Lokalizacja |  | Gatunek | Parametry |  |  | Rok uznania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr działki | Obręb |  | Wiek (lata) | Obwód (cm) | Wysokość (m) |  |
| 1. | 108/1 | Gozdowice | krzew (b.d.) | główny krzew wycięty |  |  | 19841) |
| 2. | 67/1 | Siegniew | dąb szypułkowy | 250 | 450 | 25 | 20052) |
| 3. | 123/1 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 360 | 25 | 20052) |
| 4. | 123/1 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 370 | 25 | 20052) |
| 5. | 124/2 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 357 | 20 | 20052) |
| 6. | 125/1 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 350 | 20 | 20052) |
| 7. | 125/1 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 370 | 26 | 20052) |
| 8. | 125/1 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 350 | 25 | 20052) |
| 9. | 125/1 | Siegniew | dąb bezszypułkowy | 180 | 370 | 23 | 20052) |
| 10. | 125/2 | Siegniew | dąb szypułkowy | 180 | 420 | 20 | 20052) |
| 11. | 189 | Czelin | żywotnik zachodni | 90 | 205 | 24 | 20052) |
| 12. | 182/4 | Czelin | lipa drobnolistna | 80 | 290 | 20 | 20052) |
| 13. | 112 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 430 | 18 | 20052) |
| 14. | 135/2 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 420 | 29 | 20052) |
| 15. | 135/2 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 420 | 29 | 20052) |
| 16. | 135/2 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 380 | 26 | 20052) |
| 17. | 135/2 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 380 | 24 | 20052) |
| 18. | 139/1 | Stare Łysogórki | dąb bezszypułkowy | 200 | 380 | 21 | 20052) |
| 19. | 139/2 | Stare Łysogórki | dąb bezszypułkowy | 150 | 340 | 20 | 20052) |
| 20. | 156/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 390 | 27 | 20052) |
| 21. | 158 | Stare Łysogórki | dąb bezszypułkowy | 150 | 330 | 23 | 20052) |
| 22. | 160/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 420 | 27 | 20052) |
| 23. | 160/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 150 | 320 | 25 | 20052) |
| 24. | 174 | Stare Łysogórki | dąb bezszypułkowy | 150 | 380 | 21 | 20052) |
| 25. | 178/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 520 | 30 | 20052) |
| 26. | 178/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 380 | 27 | 20052) |
| 27. | 178/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 380 | 27 | 20052) |
| 28. | 178/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 390 | 23 | 20052) |
| 29. | 178/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 460 | 20 | 20052) |
| 30. | 178/2 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 150 | 440 | 21 | 20052) |
| 31. | 178/2 | Stare Łysogórki | dąb bezszypułkowy | 150 | 340 | 15 | 20052) |
| 32. | 178/1 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 200 | 380 | 27 | 20052) |
| 33. | 242 | Goszkówek | dąb szypułkowy | 200 | 510 | 28 | 20052) |
| 34. | 262 | Goszkówek | lipa drobnolistna | 150 | 420 | 31 | 20052) |
| 35. | 38 | Kłosów | dąb szypułkowy | 250 | 343 | 20 | 20073) |
| 36. | 613 | Stare Łysogórki | dąb szypułkowy | 250 | 491 | 25 | 20073) |
| 37. | 109 | Mieszkowice | dąb szypułkowy | 200 | 415 | 18 | 20073) |
| 38. | 100/1 | Wierzchlas | platan klonolistny | 200 | 598 | 25 | 20073) |

  - ustanowiony orzeczeniem Nr 376/84 Wojewody Szczecińskiego z dnia 12 kwietnia 1984 r.

  - ustanowiony uchwałą nr XXXIV/269/05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 września 2005 r.

  - ustanowiony uchwałą nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl/

Rysunek 29. Lokalizacja pomników przyrody na terenie gminy Mieszkowice

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby przyro-dnicze przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 62. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Lokalizacja na terenie gminy obszarów Natura 2000, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody. - Występowanie na terenie gminy cennych i chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. - Wysoki stopień lesistości gminy. - Obserwowany wzrost powierzchni lasów. - Duża powierzchnia lasów ochronnych na terenie gminy. | - Brak obowiązywania UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. - Osłabione drzewostany na terenie gminy jako następstwo długotrwałych okresów suszy. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Wsparcie zrównoważonego rolnictwa (pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne) oraz zalesień. - Działalność ochronna Nadleśnictw, RDOŚ i gminy. - Ustanawianie nowych form ochrony przyrody. - Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa. - Działania ograniczające presje na środowisko na etapie planowania przestrzennego. | - Ekspansja gatunków obcych. - Zachodzące zmiany klimatyczne pogłębiające zjawisko suszy. - Wzrost presji gospodarczej, urbanistycznej i rekreacyjnej. - Zanieczyszczenie środowiska. - Wypalanie użytków rolnych. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 63. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze

| Adaptacja do zmian klimatu | - Prowadzenie regulacji mikroklimatu poprzez zalesienia, zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach zabudowanych. - Utrzymywanie właściwego stanu siedlisk (w szczególności wodno-błotnych oraz związanych z dolinami rzek). - Podejmowanie działań służących dobrej kondycji lasów, tj. np. przebudowa drzewostanów i odpowiedni dobór gatunków. - Ochrona struktur przyrodniczych, zachowanie spójności i drożności sieci ekologicznej. |
| --- | --- |
| Zagrożenia środowiska | - Związane z wielkoobszarowymi pożarami lasów oraz wypalaniem użytków rolnych. |
| Działania edukacyjne | - Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony i promocji zasobów przyrodniczych (np. roli zjawisk przyrodniczych, presji turystycznej, prawnych podstawach funkcjonowania obszarów chronionych, roli lasów i ich ochrony, szkodliwości wypalania użytków rolnych). |
| Monitoring środowiska | - Monitoring form ochrony przyrody, siedlisk i gatunków chronionych przez RDOŚ, Nadleśnictwa oraz gminę. |

Źródło: opracowanie własne

  - Zagrożenia poważnymi awariami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.) definiuje poważną awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zakłady ZDR i ZZR

Zgodnie z rejestrem zakładów dużego (ZDR) i zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, który prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na terenie gminy Mieszkowice (wg stanu na 31.12.2023 r.) zlokalizowany jest jeden zakład zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Zielin.

Substancją niebezpieczną decydującą o zaliczeniu KRNiGZ Zielin do zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) jest płynna mieszanina gazów propan-butan. W wyniku niskotemperaturowej separacji schłodzonego gazu ziemnego w celu pozbycia się zanieczyszczeń węglowodorowych wydzielany jest gaz płynny propan-butan. Uzyskana
z oczyszczania gazu ziemnego mieszanka propanu-butanu kierowana jest do zbiornika magazyno-wego gazu płynnego.

Występowanie poważnych awarii

Zgodnie z prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Rejestrem zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii”, na terenie gminy Mieszkowice
w ostatnich latach (dane za lata 2019-2023) nie dochodziło do poważnych awarii, a także
do zdarzeń o znamionach poważnej awarii.

Inne zagrożenia

Przez teren gminy Mieszkowice przebiegają odcinki dróg oraz linia kolejowa o dużym natężeniu ruchu. W przypadku kolizji lub wypadku komunikacyjnego może dojść do wycieku lub wybuchu niebezpiecznych substancji i w konsekwencji do skażenia środowiska.

Przez teren gminy przebiegają również gazociągi wysokiego ciśnienia, które stanowią potencjale źródło wystąpienia poważnej awarii (ryzyko rozszczelnienia gazociągu w efekcie czego może dojść do wybuchu paliwa).

Należy mieć również na uwadze, iż zachodzące zmiany klimatyczne powodujące m.in. wzrost występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. huragany, ulewy, upały) znacząco zwiększają ryzyko występowania poważnych awarii w różnych sektorach gospodarki i infra-struktury. Minimalizacja negatywnych skutków zmian klimatycznych wymaga inwestycji
w odporność infrastruktury komunalnej, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i wyposażenia służb ratunkowych czy dostosowania lokalnych strategii w zakresie polityki energetycznej oraz zarządzania kryzysowego.

    - Analiza SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami

Analizę SWOT oraz zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 64. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Brak na terenie gminy zakładów ZDR. - Brak występowania na terenie gminy poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnej awarii. | - Lokalizacja na terenie gminy zakładu ZZR. - Przebieg przez teren gminy gazociągów wysokiego ciśnienia. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Działalność kontrolno-inspekcyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. - Opór społeczny przed lokalizowaniem zakładów ZDR i ZZR. | - Funkcjonowanie zakładów ZDR i ZZR w sąsiednich gminach i powiatach. - Ponadlokalny zasięg skutków wystąpienia poważnej awarii. - Ekstremalne zjawiska pogodowe (burze, huragany, ulewne deszcze) powodujące wzrost ryzyka wystąpienia poważnej awarii. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 65. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami

| Adaptacja do zmian klimatu | - Modernizacja lub budowa nowej infrastruktury transportowej, energetycznej, gazowej w sposób uwzględniający gwałtowne zmiany pogodowe. - Położenie nacisku na tworzenie oraz kontrola systemów zabezpieczeń przed skutkami zmian klimatycznych w przypadku powstawania nowych zakładów przemysłowych. |
| --- | --- |
| Nadzwyczajne zagrożenia środowiska | - Związane z przesyłem gazu ziemnego, przesyłem i transformacją energii elektrycznej, transportem materiałów niebezpiecznych, działalnością przemysłową. |
| Działania edukacyjne | - Poprzez realizację ćwiczeń i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałania i postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii. - Poprzez działalność zespołów zarządzania kryzysowego. |
| Monitoring środowiska | - Poprzez działalność kontrolno-inspekcyjną WIOŚ, Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. |

Źródło: opracowanie własne

  - Istniejące problemy środowiskowe oraz prognoza stanu środowiska

Na podstawie dokonanego opisu stanu środowiska oraz przeprowadzonej analizy SWOT dla poszczególnych obszarów interwencji zidentyfikowano następujące najważniejsze problemy środowiskowe na terenie gminy, które priorytetowo wymagają podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych w ramach niniejszego Programu (kluczowe obszary interwencji):

- „Niska emisja” komunalna jako główne źródło zanieczyszczeń powietrza.

Na terenie gminy Mieszkowice nie funkcjonują koncesjonowane scentralizowane systemy zbiorowego zaopatrzenia w ciepło (ciepłownicze). Potrzeby grzewcze zaspokajane
są poprzez indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne opalane głównie paliwami stałymi (paliwa węglowe, drewno). Indywidualne źródła grzewcze powodują zjawisko tzw. „niskiej emisji” stanowiącej podstawową przyczynę złej jakości powietrza na terenie kraju. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu). Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla lub drewna odbywa się w nieefektywny sposób.

Według stanu na marzec 2025 r. do bazy CEEB zgłoszono 3 065 szt. źródeł ciepła z terenu gminy Mieszkowice. Największy udział tj. 39,2% posiadają kotły c.o. na paliwo stałe. Łączny udział źródeł grzewczych na paliwo stałe wynosi natomiast 66,1% (razem kotły c.o. oraz ogrzewacze miejscowe np. piece kaflowe, trzony kuchenne, kozy, kominki, itp.). Wśród zgłoszonych kotłów na paliwo stałe zdecydowanie największy udział posiadają urządzenia pozaklasowe (tj. <3 klasy efektywności energetycznej) – 71,7%.

Według danych GIOŚ głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie zachodniopomorskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy udział stanowią emisje z działalności przemysłowej (emisja punktowa) oraz transportu (emisja liniowa). Głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są kominy domów ogrzewanych indywidualnie. Dostrzegalna jest wysoka zależność pomiędzy zmiennością sezonową i wartościami stężeń zanie-czyszczeń w powietrzu - w sezonie grzewczym wielkości stężeń benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych były wysokie, natomiast w okresie letnim znacznie niższe. Najwyższe stężenia na terenie województwa odnotowano na terenach, gdzie dominuje niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Udział sektora komunalno-bytowego w łącznej emisji benzo(a)pirenu na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2023 r. wyniósł 95,7%. W przypadku emisji pyłów zawie-szonych PM2,5 i PM10 udział sektora komunalno-bytowego jest również zdecydowanie najwyższy i wynosi kolejno 84,9% i 62,3%.

- Zła jakość wód powierzchniowych.

Aktualna kompleksowa ocena stanu JCWP (jednolitych części wód powierzchniowych)
na terenie kraju wykonana została przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 2016-2021. W latach 2016-2021 badaniem stanu (monitoringiem) objęte były następujące jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice: JCWP Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej, JCWP Kurzyca, JCWP Słubia oraz JCWP Kosa. Stan ogólny wszystkich ww. JCWP oceniony został jako ZŁY.

Zgodnie z danymi GIOŚ RWMŚ w Szczecinie do najważniejszych zagrożeń jakości wód
na terenie województwa zachodniopomorskiego należy zaliczyć: zrzuty punktowe ścieków komunalnych, bytowych i przemysłowych, zanieczyszczenia dopływające do wód ze źródeł rozproszonych (spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, miejskich
i przemysłowych, depozyt zanieczyszczeń z atmosfery, małe źródła punktowe
np. nieszczelne szamba) oraz nadmierny pobór wód. Należy wspomnieć także
o poważnych zagrożeniach dla życia biologicznego wód związanych z zabudową hydrotechniczną (szczególnie zamykającą koryta rzeczne) oraz zagrożeniach jakie niosą ze sobą ekstremalne zjawiska pogodowe.

- Postępujące zmiany klimatyczne powodujące wzrost częstotliwości występowania i nasilenia zjawisk ekstremalnych (susze, powodzie, podtopienia).

Według danych publikowanych na stronie https://www.meteoblue.com/ średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy Mieszkowice w 2024 roku wyniosła 11,4oC, natomiast suma opadów 672 mm. Trend zmiany średniej rocznej temperatury powietrza dla gminy Mieszkowice wykazuje wyraźną tendencję wzrostową (odchylenie standardowe dla 2024 r. wyniosło +2,2oC w stosunku dla średniej klimatycznej z lat
1979-2024). Natomiast trend zmiany średniej rocznej sumy opadów dla gminy wykazuje nieznaczną tendencję wzrostową.

Wyniki analiz naukowych oraz scenariusze klimatyczne wykonane w ramach „Strategi-cznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) jednoznacznie wskazują, iż klimat Polski ulega systematycznej zmianie. Największe zagrożenie dla gospodarki oraz społeczeństwa stanowią: wzrost średniej rocznej temperatury powietrza; zmiana struktury opadów – opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe i nieregularne; wzrost częstotliwości występowania oraz nasilenia zjawisk ekstremalnych takich jak: silne wiatry, nawalne deszcze, burze, fale upałów.

Zgodnie z opracowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Planem przeciwdziałania skutkom suszy”, który przyjęty został Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1615), wynikowe zagrożenie gminy Mieszkowice suszą określone zostało jako silne, w tym zagrożenie suszą atmosfe-ryczną i glebową jako ekstremalne. Dodatkowo na terenie gminy występują obszary zagrożenia powodziowego, których powierzchnia wynosi ok. 2 234 ha (co stanowi
ok. 9,4% powierzchni gminy), w tym powierzchnia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP) wynosi ok. 2 104 ha (co stanowi ok. 8,8% powierzchni gminy). Łącznie na obszarach zagrożenia powodziowego znajduje się ok. 46 budynków.

Powyższe wskazuje na konieczność podejmowania działań adaptacyjnych zarówno
w odniesieniu do ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, jak i niezbędnych dostosowań w sferze gospodarczej oraz planowaniu przestrzennym. W warunkach Polski pilnie potrzebne są kompleksowe działania w zakresie gospodarki wodą (coraz częściej występują zjawiska suszy lub okresowe niedobory wody) oraz zwiększenia odporności poszczególnych sektorów gospodarki na zmiany klimatu (w szczególności rolnictwa, energetyki czy budownictwa). Należy również podejmować działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych (rzek, jezior, mokradeł) oraz obszarów leśnych i cennych przyrodniczo.

Należy mieć również na uwadze, iż zachodzące zmiany klimatyczne powodujące m.in. wzrost występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. huragany, ulewy, upały) znacząco zwiększają ryzyko występowania poważnych awarii w różnych sektorach gospodarki i infrastruktury. Minimalizacja negatywnych skutków zmian klimatycznych wymaga inwestycji w odporność infrastruktury komunalnej, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i wyposażenia służb ratunkowych czy dostosowania lokalnych strategii
w zakresie polityki energetycznej oraz zarządzania kryzysowego.

- Zły stan techniczny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W 2023 roku na terenie gminy doszło do 65 awarii infrastruktury wodociągowej oraz
do 322 awarii infrastruktury kanalizacyjnej. Stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej
na niektórych odcinkach jest bardzo zły, ze względu na erozje kwasową. Na sieci kanalizacji sanitarnej, wliczając oczyszczalnie pracuje blisko 60 przepompowni, które
wymagają modernizacji. Sieć wodociągowa została zbudowana w większości w latach
70-tych XX w. ZUK Sp. z o.o. eksploatuje 26 km sieci wodociągowej, na której występują problemy z utrzymaniem ciśnienia i przepływu. Trzy Stacje Uzdatniania Wody (SUW) eksploatowane przez ZUK wymagają modernizacji, a 6 studni głębinowych renowacji. Komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy zlokalizo-wana jest w Mieszkowicach przy ul. Polnej 2. Przepustowość obiektu wynosi 1 850 m3/d. Oczyszczalnia znajduje się w złym stanie technicznym i potrzebuje pełnowymiarowej przebudowy i modernizacji.

- Wysoki udział zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy oraz nieosiąganie przez gminę wymaganych poziomów recyklingu.

W 2023 roku z terenu gminy Mieszkowice odebrano 2 215,6 Mg odpadów komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej masie odebranych odpadów posiadały niese-gregowane (zmieszane) odpady komunalne (76,9%). Gmina Mieszkowice za 2023 rok uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komu-nalnych w wysokości 14,04% (co oznacza, iż wymagany do osiągnięcia w 2023 r. poziom wynoszący ≥35% nie został przez gminę dotrzymany).

W związku z powyższym najważniejszym zadaniem gminy jest intensyfikacja prowadzenia działań edukacyjnych oraz organizacyjnych wpływających na zmniejszenie ilości wytwarzanych i odbieranych z terenu gminy odpadów komunalnych (w szczegól-ności zmieszanych odpadów komunalnych) oraz zwiększenie ilości odpadów odbieranych w sposób selektywny (w szczególności odpadów surowcowych), a także promowanie kompostowania bioodpadów „u źródła” (tj. w przydomowych kompostownikach).

W kolejnej tabeli przedstawiono prognozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy Mieszkowice.

Tabela 66. Prognoza stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy Mieszkowice

| Komponent środowiska | Prognoza/zmiana stanu |
| --- | --- |
| klimat | Wyniki analiz naukowych oraz scenariusze klimatyczne wykonane w ramach „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) jednoznacznie wskazują, iż klimat Polski ulega systematycznej zmianie. Największe zagrożenie dla gospodarki oraz społeczeństwa stanowią: wzrost średniej rocznej temperatury powietrza; zmiana struktury opadów – opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe oraz nieregularne; wzrost częstotliwości występowania oraz nasilenia zjawisk ekstremalnych takich jak: silne wiatry, nawalne deszcze, burze, fale upałów. |
| powietrze | W kontekście prognozowania zmiany jakości powietrza kluczowe znaczenie ma obserwowana tendencja wzrostu średniej rocznej temperatury powietrza. Wyższe temperatury powietrza zmniejszają zapotrzebowanie na energię grzewczą w sezonie zimowym. W związku z czym mniejsze zużycie paliw opałowych przełoży się na mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz na poprawę jego jakości. Również wprowadzane i obowiązujące obecnie przepisy prawne ustalające wymagania w zakresie stosowania niskoemisyjnych paliw oraz urządzeń grzewczych (np. „uchwała antysmo-gowa”) wpłyną na redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora komunalnego (emisja powierzchniowa), który stanowi główne źródło zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju (szczególnie w zakresie pyłów oraz benzopirenu). |
| wody powierzchniowe i podziemne | Prognozowane zmiany klimatyczne polegające na wzroście średniej rocznej temperatury powietrza oraz zmiany struktury opadów w konsekwencji wpłyną na nasilenie zjawiska suszy. W związku z czym stan ilościowy oraz dostępność zasobów wód dla wszystkich sektorów gospodarki zmniejszy się. Postępujący wzrost urbanizacji również przyczyni się do degradacji ilościowej i jakościowej środowiska wodnego. |
| klimat akustyczny | Postępujący wzrost urbanizacji (powstawanie nowych terenów mieszka-niowych, usługowych i komunikacyjnych) przyczyni się do wzrostu natężenia dźwięku w środowisku. |
| promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) | Postępujący wzrost urbanizacji przyczyni się do wzrostu liczby sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych takich jak: stacje transformatorowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiowe i telewizyjne stacje nadawcze. Powyższe spowoduje wzrost poziomów PEM w środowisku. Wzrost natężenia PEM w środowisku spowodowany będzie również wprowadzaniem na terenie kraju technologii mobilnej piątej generacji (5G). |
| gleby i powierzchnia ziemi | Postępujący wzrost urbanizacji przyczyni się do zmniejszenia powierzchni gleb i gruntów czynnych biologicznie. Zmiany klimatyczne (susze oraz ulewne deszcze) przyczynią się do wzrostu zagrożenia erozją pokrywy glebowej. |
| zasoby przyrodnicze | Środowisko biotyczne podlega bardzo różnorodnym oddziaływaniom człowieka. Postępujący wzrost presji urbanizacji, w przypadku braku podejmowania kompleksowych działań ochronnych, może prowadzić do stopniowego zmniejszania się różnorodności biologicznej. Dotyczy to w szczególności zaniku gatunków rzadkich, kosztem wzrostu liczby gatunków synantropijnych i pospolitych. W świetle przewidywanego wzrostu udziału powierzchni zabudowanych i zainwestowanych, a także innych presji (np. turystycznej i rekreacyjnej), można się spodziewać utrzymywania lub nasilenia niekorzystnych skutków tych zjawisk dla przyrody ożywionej. Często niekontrolowany rozwój struktury osadniczej oraz rozwój układów komunikacyjnych wpływa niekorzystnie na istniejącą siec korytarzy ekolo-gicznych oraz prowadzi do defragmentacji przestrzeni przyrodniczej. Należy podkreślić, iż coraz większe zagrożenie dla ekosystemów (zwłaszcza wod-nych) stanowią zjawiska naturalne związane ze zmianami klimatu – przede wszystkim ekstremalne temperatury, susze, bezśnieżne zimy. Obserwowana jest również postępująca ekspansja gatunków obcych, w szczególności zagrażających rodzimym gatunkom i siedliskom przyrodniczym. |

Źródło: opracowanie własne

- CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH FINANSOWANIE

  - Spójność wyznaczonych celów i zadań z dokumentami strategi-cznymi i programowymi

Cele oraz zadania zaplanowane do realizacji w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku” są spójne z celami wyznaczonymi
w dokumentach strategicznych i programowych rangi krajowej, regionalnej i lokalnej.

W poniższej tabeli wykazano powiązania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku” z założeniami obowiązujących dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Tabela 67. Spójność „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice” z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego

Powiązanie z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice”

POZIOM KRAJOWY

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

W Strategii jako pierwsze z wyzwań rozwojowych kraju do 2030 roku określono adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska. Zmiany klimatu należy traktować jako dynamiczny proces, który stwarza równocześnie problemy i szanse rozwojowe dla kraju i regionów. Niekorzystnym zjawiskiem związanym ze zmianami klimatycznymi jest ocieplanie się klimatu. Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi wynikają, przede wszystkim, ze zwiększenia częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. deszczy nawalnych, suszy, wichur). Powodują one straty dla gospodarki i są kosztowne dla administracji. Można, przynajmniej w części, minimalizować ich negatywne skutki, a w sprzyjających warunkach terenowych można te skutki pożytecznie wykorzystać, w szczególności w miastach (np. zagospodarowanie wód opadowych poprzez ogrody deszczowe, oczka wodne, suche i podziemne zbiorniki, zielone dachy i ściany itp.). Ryzyko utraty różnorodności biologicznej to również globalny problem, który znajduje swój wyraz na poziomie regionalnym. Przyroda odgrywa istotną rolę m.in. w adaptacji do skutków zmian klimatu oraz w zapobieganiu zmianom klimatycznym (zwłaszcza poprzez ekosystemy leśne), a także jest podstawą rozwoju sektorów bazujących na usługach ekosystemowych, charakterystycznych dla danych regionów, np. leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki. Zagrożenia stwarzane przez zmiany klimatyczne mogą wywoływać również pozytywne bodźce dla rozwoju poprzez wykreowanie popytu na nowe produkty, jak chociażby wytrzymalsze materiały budowlane oraz nowe rodzaje usług związanych z działaniami minimalizującymi negatywne skutki zmian klimatu (np. projektowanie błękitnozielonej infrastruktury). W tym kontekście zmiany klimatu będą sprzyjać rozwojowi „zielonej gospodarki” oraz tworzeniu „zielonych innowacji”, poczynając od sfery ekoprojektowania. Należy je zatem uwzględniać w bilansie potencjałów rozwojowych w skali całego kraju. Dobrze zaprojektowane rozwiązania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu (adaptacji do tych zmian) mogą równocześnie służyć innym celom, m.in. społecznym – rekreacji i poprawie jakości życia. Ponadto, kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych, zapewniających nie tylko spójność najcenniejszych obszarów przyrodniczych, ale również podnoszących odporność najwartościowszych obszarów (Natura 2000, wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, kompleksy leśne) jest kluczowe dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: - Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód. - Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. - Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb. - Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej. Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: - Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu. - Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. - Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. - Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa. - Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT. Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych: - Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu. - Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa: - Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji. Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska: - Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko (określone kierunki interwencji) - Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód. - Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania. - Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego. - Ochrona gleb przed degradacją. - Zarządzanie zasobami geologicznymi (zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania złóż). - Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. - Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól elektromagnetycznych (zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony przed skutkami oddziaływań pól elektromagnetycznych).

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje UE tzw. Dyrektywą Azotanową. Rolnicy, których działki położone są na (OSN) są obowiązani do wypełniania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który przyjęty został w dniu 12 lutego 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 2020, poz. 243). Program działań określa m.in.: sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem; terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów; warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej pojemności urządzeń do ich przechowywania; sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych; zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK)

- KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej: 1. Bezpieczeństwa energetycznego, 2. Wewnętrznego rynku energii, 3. Efektywności energetycznej, 4. Obniżenia emisyjności, 5. Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. - „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: redukcja emisji gazów cieplarnianych; wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii; wzrost efektywności energetycznej; redukcja udziału węgla w produkcji energii.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

Poprzez realizację celów i działań wskazanych w PEP2040 przeprowadzona zostanie niskoemisyjna transformacja energetyczna przy aktywnej roli odbiorcy końcowego i zaangażowaniu krajowego przemysłu, dając impuls gospodarce, przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, w sposób innowacyjny, akceptowalny społecznie i z poszanowaniem środowiska oraz klimatu. Transformacja energetyczna Polski zostanie oparta na trzech filarach: - I FILAR – SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA. - II FILAR – ZEROEMISYJNY SYSTEM ENERGETYCZNY: To kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe m.in. poprzez zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych. - III FILAR – DOBRA JAKOŚĆ POWIETRZA: To cel, który dla odbiorców jest jedną z bardziej zauważalnych oznak odchodzenia od paliw kopalnych. Dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego (systemowego i indywidualnego), elektryfikację transportu oraz promowania domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii, w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa. Kluczowym rezultatem transformacji odczuwalnym przez każdego obywatela będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska: - dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu; - dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu; - ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu; - adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie; - zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu. Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich: - stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami; - organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu. Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu: - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu; - zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu. Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu: - monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian klimatu; - miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu. Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: - budowa systemu wsparcia innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: - zwiększenie świadomości odnośnie ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi; - ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Zgodnie z „Planem przeciwdziałania skutkom suszy” w celu przeciwdziałania skutkom suszy należy realizować działania wpływające zarówno na zabezpieczenie dostępu do wody przeznaczonej do spożycia i prowadzenia nawodnień, jak i poprzez zwiększenie odporności terenu na skutki suszy. Zwiększenie odporności terenu oznacza, iż dany teren ze względu na swoją specyfikę i wdrożone działania będzie reagował na suszę z opóźnieniem, bądź też skutki suszy na nim nie wystąpią. Działania, które będą wpływać na zwiększenie odporności terenu to: - budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych, - realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez zwiększanie retencji, - realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania i odtwarzania naturalnej retencji, - zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych, - zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych, - retencja i zagospodarowanie wód opadowo-roztopowych na terenach zurbanizowanych. Do grupy działań formalnych i edukacyjnych zaliczono rozwiązania umożliwiające zarządzanie zjawiskiem suszy np.: poprzez jej monitorowanie, rekompensowanie poniesionych strat, zarządzanie zasobami wodnymi, czy też właściwe zarządzanie w sytuacjach, gdy zjawisko suszy osiąga rozmiar klęski żywiołowej. Działania edukacyjne to przede wszystkim zwiększanie świadomości i kształtowanie wiedzy na temat: - suszy - jej powstawania oraz możliwych do wystąpienia skutków, - wprowadzania w życie codzienne rozwiązań oszczędzających wodę, - możliwości retencjonowania wody.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

- Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. - Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

VI aktualizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” (AKPOŚK 2022)

- Dostosowanie wydajności oczyszczalni do odbioru 100 % zanieczyszczeń powstających w aglomeracji. - Zastosowanie odpowiednich technologii oczyszczania ścieków gwarantujących osiągnięcie wymaganych standardów oczyszczania ścieków. - Wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych umożliwiającej spełnienie blisko 100 % poziomu obsługi.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

- Badanie i monitorowanie środowiska wodnego. - Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. - Kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw. - Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych. - Kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych oraz ochrona i zachowanie ekosystemów oraz różnorodności biologicznej. - Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. - Optymalizacja zużycia wody. - Realizacja zadań systemowych z zakresu gospodarki odpadami. - Przegląd pozwoleń wodnoprawnych. - Zapewnienie ciągłości potoków i rzek przez udrożnienie obiektów.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

Zgodnie z „Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry” (Dz. U. 2022, poz. 2714) w celu obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego w regionie wodnym środkowej Odry przyjęto do realizacji m.in. następujące kierunki działań: - Ochrona lub zwiększanie retencji na obszarach rolniczych. - Ochrona lub zwiększenie retencji dolin rzecznych. - Ochrona lub zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych. - Wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. - Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz poprawa stanu technicznego pozostałej istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej. - Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków. - Propagowanie stosowania rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających zwiększoną odporność nieruchomości na zalanie. - Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków. - Doskonalenie systemów prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach hydro i meteo. - Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź. - Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju

- Niepogarszanie stanu jednolitych części wód. - Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. - Osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych. - Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym m. in. narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków).

Krajowy plan gospodarki odpadami 2028

Istotą KPGO 2028 jest określenie działań niezbędnych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób, który zapewnia ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości i uwarunkowań ekonomicznych oraz poziomu technologicznego istniejącej infrastruktury. Główne cele wskazane w dokumencie to m.in.: - szeroko pojęte zapobieganie powstawaniu odpadów, - wspieranie działań w zakresie ponownego użycia produktu, - wzrost osiąganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumieni odpadów komunalnych, - minimalizacja składowanych odpadów, - zapewnienie utrzymania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, - osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów, m.in. odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych, - zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 wyznacza do realizacji następujące cele: - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

POZIOM WOJEWÓDZKI

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Strategia określa następujące trendy rozwojowe wpływające na środowisko: - REWOLUCJA ENERGETYCZNA - Istotnym czynnikiem wpływającym w skali globalnej i regionalnej na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i tryb życia będzie zmiana poziomu zapotrzebowania na energię oraz źródeł jej pozyskiwania. Towarzyszyć temu będzie drastyczny spadek kosztów pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, jak i kosztów oraz zobowiązań wynikających z ograniczenia skutków zmian klimatu. O ile pozycja kraju w ramach tych procesów będzie słabła wraz z opóźnieniami we wdrażaniu rozwiązań na rzecz uruchamiania alternatywnych źródeł energii, o tyle rola Pomorza Zachodniego – jako potencjalnego obszaru ich wzmożonej produkcji – może się umacniać. W dłuższej perspektywie i w skali globalnej nie ma odwrotu od niwelowania kosztownej i szkodliwej dla środowiska produkcji energii. Region potrafiący zmienić status obciążonego rosnącymi kosztami odbioru energii na uzyskujący rosnące dochody producenta w ogromnym stopniu poprawi swoją pozycję konkurencyjną i perspektywy udziału w nowoczesnej gospodarce oraz procesach inwestycyjnych. - PEŁNIEJSZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZESTRZENI - Region wciąż pozostaje przestrzenią do odkrycia przez nowoczesną gospodarkę, a przy tym spełnia standardy oczekiwane w ramach dominujących modeli inwestowania w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego. Koresponduje to z tendencją do definiowania nowych modeli funkcjonowania współczesnych miast, podnoszenia ich efektywności energetycznej, transportowej i przestrzennej, troską o jakość życia i korzyściami wynikającymi z indywidualizacji oraz zróżnicowania europejskich modeli życia. - KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU I ICH SPOŁECZNEGO ODBIORU - W coraz większym stopniu polska gospodarka uwzględniać musi presję regulacyjną i kulturową wynikającą ze wzrostu świadomości dotyczącej zachodzących zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla wszelkich form ludzkiej aktywności. W odniesieniu do Pomorza Zachodniego oznacza to konieczność zmiany podejścia do sposobu gospodarowania przestrzenią, wykorzystania zasobów naturalnych i rozwoju w oparciu o nie form zielonej gospodarki. Przy umiejętnym zarządzaniu marką regionu i jakością tworzonych na jego obszarze dóbr systematyczne podnoszenie standardów ekologicznych oraz oczekiwań odbiorców i konsumentów może stanowić czynnik pozytywnie stymulujący profil ekonomiczny regionu. W każdym przypadku kategoria zielonej gospodarki musi stopniowo ulegać przenoszeniu z poziomu opisu aspiracji i kategoryzowania działalności w praktykę tworzenia i funkcjonowania produktów i usług, z wykorzystaniem dojrzałych, przyjaznych środowisku technologii. W ramach II Celu Strategicznego „Dynamiczna gospodarka” wyznaczono cel kierunkowy 2.2. „Wzmocnienie gospodarki wykorzystującej naturalne potencjały regionu”, w ramach którego określono skuteczne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ramach III Celu Strategicznego „Sprawny samorząd” wyznaczono cel kierunkowy 3.3. „Zapewnienie zintegrowanej i wydolnej infrastruktury”, w ramach którego określono, iż należy skupić prowadzoną politykę gospodarczą na specyficznych zasobach inwestycyjnych regionu, głównie odnawialnych źródłach energii, co prowadzić powinno do uniezależnienia rynku energii od wahań o charakterze surowcowym, ekonomicznym oraz technicznym. Zwiększanie udziału energetyki rozproszonej sprzyjać będzie rozwojowi lokalnej gospodarki i pozwoli w większym stopniu wykorzystać potencjał lokalny.

Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030

Program wyznacza do realizacji następujące kierunki interwencji w celu poprawy stanu środowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego: - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. - Rozwój odnawialnych źródeł energii i adaptacja do zmian klimatu. - Zarządzanie jakością klimatu akustycznego w województwie. - Poprawa standardów klimatu akustycznego. - Ograniczanie hałasu przemysłowego. - Ograniczanie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko. - Poprawa jakości wód powierzchniowych. - Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych. - Poprawa stanu jakościowego wód przejściowych i przybrzeżnych. - Przeciwdziałanie suszy i jej skutkom. - Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego. - Zwiększenie zdolności środowiska do gromadzenia i przetrzymywania zasobów wodnych. - Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodno- ściekowej. - Ograniczenie zużycia wody oraz ochrona zasobów wód podziemnych. - Ochrona i zrównoważona eksploatacja kopalin. - Zachowanie funkcji środowiskowych i gospodarczych gleb. - Rekultywacja i remediacja gleb. - Ochrona przed osuwiskami. - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku odpadów, w tym recyklingu. - Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. - Zarządzanie zasobami przyrody i krajobrazu. - Uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym. - Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków. - Zarządzanie ruchem turystycznym w sposób zrównoważony. - Ochrona walorów przyrodniczych terenów miejskich. - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych oraz zwiększenie lesistości województwa. - Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej

W dniu 14 września 2023 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę nr XLV/540/23 w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. Podstawowym celem Programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej jest poprawa jakości powietrza poprzez dotrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza oraz osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na mieszkańców. Dlatego zaplanowane działania mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Do osiągnięcia celu Programu konieczna jest realizacja zadań wskazanych w harmonogramie działań naprawczych oraz uwzględnianie kierunków działań, które mają wpływ na poprawę stanu jakości powietrza w sposób pośredni. Do podstawowych kierunków działań naprawczych należą: - redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł małej mocy do 1 MW; - prowadzenie edukacji ekologicznej; - prowadzenie działań kontrolnych. Działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności: - działania termomodernizacyjne, - zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej tam, gdzie to jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione, - wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na urządzenia spełniające obowiązujące wymogi prawne.

„Uchwała antysmogowa”

Uchwałą Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Podstawę do wprowadzenia uchwały antysmogowej stanowił art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego z dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. 2018 r., poz. 4984). Ograniczenia i zakazy wymienione w akcie prawa miejscowego obowiązują wszystkich użytkowników instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczeniami i zakazami objęto w szczególności następujące instalacje: kotły centralnego ogrzewania i ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy, itp. Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla województwa zachodniopomorskiego powoduje, iż: - Na terenie województwa od 1 maja 2019 r. zakazane jest stosowanie następujących paliw stałych: - paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.); - muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem; - węgiel brunatny; - paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.). - Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Terminy wymiany kotłów są następujące: - do 1 stycznia 2024 r. wymienić należało kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy) - do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5. Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

POZIOM POWIATOWY

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2030

W ramach Programu przyjęto do realizacji m.in. następujące kierunki działań: - Zmniejszenie powierzchniowej (niskiej), liniowej i punktowej emisji zanieczyszczeń do powietrza. - Ograniczenie emisji hałasu do środowiska oraz zarządzanie jakością klimatu akustycznego w powiecie. - Ograniczanie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych. - Ograniczenie zasięgu i skutków zjawisk ekstremalnych (adaptacja do zmian klimatu). - Poprawa jakości ekosystemów wodnych na terenie powiatu. - Ograniczanie strat wody i efektywne wykorzystywanie zasobów wody pitnej. - Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej. - Ochrona i zrównoważona eksploatacja kopalin. - Rekultywacja i remediacja gleb. - Zachowanie funkcji środowiskowych i gospodarczych gleb. - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu odpadów komunalnych. - Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. - Zrównoważone zarządzanie zasobami przyrody i krajobrazu. - Uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym. - Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków. - Ochrona walorów przyrodniczych terenów miejskich i zurbanizowanych. - Ochrona zasobów leśnych powiatu oraz wzrost lesistości. - Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

POZIOM GMINNY

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice

Podstawowym celem rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy jest uzyskanie struktury przestrzennej terenów zabudowanych, która w zrównoważony sposób wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe gminy oraz jej zasoby i potencjał dla potrzeb rozwoju. Cel ten będzie realizowany przez następujące grupy działań: - budowę kompleksowego systemu ochrony przyrody i krajobrazu oraz poprawę stanu środowiska, - pełne wykorzystanie przyjętych zasad ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego oraz jego rewitalizacji w procesy zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, - ochronę dziedzictwa kulturowego, służące utrwalaniu tożsamości miasta i gminy, - uzyskanie wzrostu gospodarczego i zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami przy wykorzystaniu szczególnych walorów położenia gminy, - uzyskanie wysokich standardów i ładu przestrzennego miasta i miejscowości gminy.

Źródło: opracowanie własne

  - Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska

Przyjęte w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku” cele, kierunki interwencji oraz zadania wynikają ze zdeﬁnio-wanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji (analiza SWOT).

Zadania podejmowane na szczeblu gminnym przyczyniają się do osiągnięcia krajowych, wojewódzkich i powiatowych celów środowiskowych zapisanych w dokumentach strategicznych i programowych.

Przyjęte w POŚ rozwiązania uwzględniają w pierwszym rzędzie działania prowadzące
do całościowej poprawy stanu środowiska na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu jakości powietrza, poprawy stanu jakości wód, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich,
zapobiegania klęskom żywiołowym oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami
i gospodarki wodno-ściekowej.

W kolejnej tabeli przedstawiono przyjęte do realizacji w ramach POŚ cele, kierunki interwencji i zadania w ramach poszczególnych obszarów interwencji wraz z przypisanymi wskaźnikami monitorującymi.

Tabela 68. Przyjęte do realizacji cele, kierunki interwencji i zadania w ramach poszczególnych obszarów interwencji

| Lp. | Obszar interwencji | Cel | Wskaźnik (przypisany do wyznaczonego celu) |  |  | Kierunek interwencji | Zadania (W) – zadania własne gminy (M) – zadania monitorowane przez gminę (na potrzeby raportowania POŚ) | Podmiot odpowiedzialny | Ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa (źródło danych) | Wartość bazowa | Wartość docelowa |  |  |  |  |
| 1. | Ochrona klimatu i jakości powietrza | Poprawa i ochrona jakości powietrza na terenie gminy | Średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu na terenie gminy (GIOŚ) | 0,31 ng/m3 | <0,31 ng/m3 | Zmniejszenie powierzchniowej (niskiej) emisji zanieczyszczeń | Termomodernizacja (modernizacja energetyczna) budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (W, M) | Gmina, pozostali właściciele budynków | Brak środków finansowych |
|  |  |  |  |  |  |  | Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami stałymi (W, M) | Gmina, pozostali właściciele budynków | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 na terenie gminy (GIOŚ) | 15,9 µg/m3 | <15,9 µg/m3 |  | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energetyka prosumencka), w tym rozwój klastrów energii i spółdzielni energetycznych (W, M) | Gmina, pozostali właściciele budynków | Brak środków finansowych |
|  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń | Budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej gminy oraz ograniczenia wtórej emisji zanieczyszczeń do powietrza (W, M) | Gmina, Powiat, ZZDW, GDDKiA | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie gminy (GIOŚ) | 9,3 µg/m3 | <9,3 µg/m3 |  | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy (W, M) | Gmina, Powiat, ZZDW, GDDKiA | Brak środków finansowych |
|  |  |  |  |  |  |  | Wdrożenie i rozwój systemu komunikacji autobusowej, np. w ramach FRPA (W, M) | Gmina | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Udział pozaklasowych kotłów na paliwo stałe zgłoszonych do bazy CEEB z terenu gminy (Urząd Gminy) | 71,7% | <71,7% | Działania administracyjne, kontrolne i organizacyjne | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza) (M) | WIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz prowadzenie kontroli ich przestrzegania (M) | Starosta, Marszałek Województwa | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zakazu spalania odpadów i złej jakości paliw oraz stosowania dopuszczalnych urządzeń grzewczych i opału (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów ochrony jakości powietrza (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  | Działania edukacyjno-informacyjne | Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu poprawy i ochrony jakości powietrza (W) | Gmina | - |
| 2. | Zagrożenie hałasem | Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy | Udział dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej (GUS) | 24,8% | >24,8% | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Realizacja zadań określonych w ramach kierunku interwencji „zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń” (W, M) | Gmina, Powiat, ZZDW, GDDKiA | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Notowanie przekroczeń dopuszczalnego natężenia hałasu drogowego na terenie gminy (GIOŚ) | TAK | NIE | Działania administracyjno-kontrolne | Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie emitowanego hałasu (M) | WIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego (M) | GIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz kontrola podmiotów (w razie potrzeby) (M) | Starosta | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów ochrony akustycznej terenów (W) | Gmina | - |
| 3. | Pola elektro-magnetyczne (PEM) | Ochrona mieszkańców gminy przed ponad-normatywnym promieniowaniem elektromagne-tycznym | Notowanie przekroczeń dopuszczalnego natężenia PEM na terenie gminy (GIOŚ) | NIE | NIE | Utrzymywanie natężenia PEM na terenie gminy poniżej dopuszczalnych poziomów | Monitorowanie oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (M) | GIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Kontrola instalacji emitujących PEM (M) | WIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Ewidencjonowanie i przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących PEM (M) | Starosta | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed PEM (W) | Gmina | - |
| 4. | Gospo-darowanie wodami | Ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych | Powierzchnia gruntów pod rowami melioracyjnymi (Starostwo) | 46 ha | ≥46 ha | Ograniczenie zasięgu i skutków suszy oraz powodzi i podtopień (adaptacja do zmian klimatu) | Regularna realizacja prac konserwacyjno-utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych (W, M) | PGW Wody Polskie, Gmina, Właściciele urządzeń | - |
|  |  |  | Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Starostwo) | 107 ha | ≥107 ha |  | Realizacja projektów i zadań z zakresu zwiększania poziomu retencji wód na terenie gminy (np. wprowadzanie nowych zadrzewień i zalesień, budowa obiektów małej/mikro retencji, efektywne gospodarowanie wodami opadowymi, rozwój retencji przydomowej, renaturyzacja cieków) (W, M) | Gmina, mieszkańcy, Nadleśnictwa, PGW Wody Polskie | Brak środków finansowych |
|  |  | Poprawa i ochrona stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych | Liczba awarii sieci wodociągowej (GUS) | 65 | <65 | Poprawa jakości ekosystemów wodnych na terenie gminy | Realizacja „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” (M) | Gospodarstwa rolne | - |
|  |  |  | Liczba awarii sieci kanalizacji sanitarnej (GUS) | 322 | <322 |  | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z obszarem interwencji gospodarka wodno-ściekowa) (W, M) | Gmina, ZUK Sp. z o.o. | Brak środków finansowych |
|  |  |  |  |  |  | Ograniczanie strat wody i efektywne wykorzystywanie zasobów wody pitnej | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (zgodnie z obszarem interwencji gospodarka wodno-ściekowa) (W) | Gmina, ZUK Sp. z o.o., Wodociągi Zachodniopo-morskie Sp. z o.o. | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie gminy (GUS) | 83 szt. | <83 szt. | Działania administracyjno-kontrolne | Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie ich ewidencji (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony wód oraz zwiększania retencji (W) | Gmina | - |
|  |  |  | Liczba JCWP znajdujących się na terenie gminy o min. dobrym stanie/potencjale ekologicznym (GIOŚ) | 0 | 8 |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ograniczeń zabudowy obszarów zagrożenia powodziowego (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Prowadzenie monitoringu jakości wód (powierzchniowych i podziemnych) (M) | GIOŚ | - |
|  |  |  | Liczba JCWP znajdujących się na terenie gminy o dobrym stanie ogólnym wód (GIOŚ) | 0 | 8 |  | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i korzystania z wód) (M) | WIOŚ, PGW Wody Polskie | - |
|  |  |  |  |  |  | Działania edukacyjno-informacyjne | Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu oszczędzania wody, prawidłowego postępowania ze ściekami, zwiększania retencji, zagrożenia suszą i powodzią (W) | Gmina | - |
| 5. | Gospodarka wodno-ściekowa | Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej w sposób zapewniający ochronę jakości wód | Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej (GUS) | 112,0 km | >112,0 km | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (sieci, przyłączy, przepompowni, oczyszczalni ścieków, optymalizacja i monitoring procesów) (W, M) | Gmina, ZUK Sp. z o.o. | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Długość czynnej sieci wodociągowej (GUS) | 66,4 km | >66,4 km |  | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (sieci, przyłączy, ujęć, stacji uzdatniania wody, optymalizacja i monitoring procesów) (W, M) | Gmina, ZUK Sp. z o.o., Wodociągi Zachodniopo-morskie Sp. z o.o. | Brak środków finansowych |
| 6. | Gleby i powierzchnia ziemi | Ochrona gleb i powierzchni ziemi | Udział powierzchni gruntów ornych w klasach bonita-cyjnych I-IIIb (Starostwo) | 52,6% | ≥52,6% | Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym | Bieżące utrzymanie czystości na terenach publicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk odpadów (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Realizacja programów rolno-środowiskowych w zakresie ochrony gleb oraz utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej (M) | Gospodarstwa rolne | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Prowadzenie szkoleń i doradztw z zakresu rolnictwa ekologicznego dla gospodarstw z terenu gminy (M) | ZODR | - |
|  |  |  | Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy (GUS) | 11 540 ha | ≥11 540 ha | Działania administracyjno-kontrolne | Monitorowanie gleb użytkowanych rolniczo (M) | OSChR | Brak zainteresowania rolników |
|  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie gminy (oraz ewentualny monitoring osuwisk i terenów zagrożonych) (M) | Starosta | - |
|  |  |  | Powierzchnia gminy objęta MPZP (GUS) | 2 761,0 ha | >2 761,0 ha |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony gleb/gruntów (m.in. zapewnienie wysokiego udziału terenów czynnych biologicznie/niezabudowanych, ograniczenie wyłączania z użytko-wania gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych) (W) | Gmina | - |
| 7. | Zasoby geologiczne | Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi | Liczba złóż kopalin o na terenie gminy (PIG) | 1 | ≥1 | Ochrona zasobów geologicznych | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ochrony udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów prognostycznych i perspektywicznych występowania złóż kopalin (W) | Gmina | - |
| 8. | Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami | Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy (Gmina) | 2 215,6 Mg | <2 215,6 kg | Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi | Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu osiągania korzystniejszych poziomów recyklingu oraz minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym budowa PSZOK (W) | Gmina | - |
|  |  |  | Ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do usunięcia (Baza Azbestowa) | 554,9 Mg | <554,9 Mg | Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne | Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (W, M) | Gmina, właściciele nieruchomości | Brak środków finansowych |
|  |  |  | Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy (Gmina) | 76,9% | <76,9% | Działania administracyjno-kontrolne | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Prowadzenie monitoringu oddziaływania na środowisko składowiska odpadów w m. Kurzycko (W) | ZUK Sp. z o.o. | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności (M) | WIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  | Działania edukacyjno-informacyjne | Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (W) | Gmina | - |
| 9. | Zasoby przyrodnicze | Ochrona zasobów przyrodniczych gminy | Liczba ustanowionych obszarowych form ochrony przyrody (GDOŚ) | 13 | ≥13 | Ochrona obszarów i gatunków cennych pod względem przyrodniczym | Ustanawianie nowych form ochrony przyrody (W, M) | Organy wskazane w ustawie o ochronie przyrody | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ochrony zasobów przyrodniczych (form ochrony przyrody, korytarzy ekologicznych, cennych siedlisk przyrodniczych) (W) | Gmina | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitoring, ochrona i pielęgnacja istniejących form ochrony przyrody oraz miejsc cennych przyrodniczo (W, M) | Gmina, Nadleśnictwa, RDOŚ | - |
|  |  |  | Powierzchnia lasów (GUS) | 11 215 ha | ≥11 215 ha | Ochrona zasobów leśnych gminy | Ochrona, pielęgnowanie i utrzymywanie obszarów leśnych w dobrym stanie sanitarnym i porządkowym (M) | Nadleśnictwa, właściciele prywatni | - |
|  |  |  | Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Starostwo) | 107 ha | ≥107 ha |  | Wprowadzanie nowych zadrzewień i zalesień (M) | Nadleśnictwa, właściciele prywatni | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (w tym opracowywanie UPUL i ISL) (M) | Starosta | - |
|  |  |  | Liczba drzew objętych ochroną pomnikową (GDOŚ) | 37 szt. | ≥37 szt. | Ochrona walorów przyrodniczych obszarów zurbanizowanych | Zakładanie, rewitalizacja oraz bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni i miejsc rekreacyjno-turystycznych (W) | Gmina | Brak środków finansowych |
|  |  |  |  |  |  |  | Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew (W, M) | Burmistrz, Starosta, Konserwator Zabytków | - |
|  |  |  |  |  |  | Działania edukacyjno-informacyjne | Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa oraz promocja walorów przyrodniczych gminy (W) | Gmina | Brak środków finansowych |
| 10. | Zagrożenia poważnymi awariami | Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków | Liczba poważnych awarii na terenie gminy (WIOŚ) | 0 | 0 | Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zagrożeń miejscowych (w tym zagrożeń wynikających ze zmian klimatu) | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (M) | WIOŚ | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w sprzęt do prowa-dzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych (silne wiatry, powodzie, podtopienia, pożary) (M) | PSP, OSP | - |

Źródło: opracowanie własne

  - Harmonogram realizacyjny (wykaz zadań)

W kolejnych tabelach przedstawiono harmonogram realizacji zadań własnych oraz monitorowanych służących poprawie stanu poszczególnych komponentów środowiska
na terenie gminy Mieszkowice.

Zadania własne samorządu gminnego to przedsięwzięcia, które będą finansowane
w całości lub częściowo ze środków własnych będących w dyspozycji samorządu, wynikające
z zadań własnych samorządu gminnego oraz podejmowanych działań z własnej inicjatywy.

Natomiast zadania koordynowane to pozostałe zadania związane z ochroną środowiska
i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw, instytucji oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów
i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających
na terenie regionu, a które gmina będzie kontrolować oraz monitorować stopień ich realizacji.

Tabela 69. Harmonogram realizacji zadań własnych gminy Mieszkowice

| Lp. | Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania |  |  |  |  | Możliwe źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | RAZEM |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Ochrona klimatu i jakości powietrza | Termomodernizacja (modernizacja energetyczna) budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych | Gmina | koszt modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej – ok. 2 000 000 – 3 000 000 zł koszt termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ok. 50 000-100 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 2. |  | Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami stałymi (w tym udzielanie dotacji na zmianę systemów ogrzewania) | Gmina | pompa ciepła – ok. 50 000 zł (10 kW) kocioł c.o. klasy ekoprojekt – ok. 30 000 zł (15 kW) /zakup, montaż, modernizacja instalacji/ |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 3. |  | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energetyka prosumencka), w tym rozwój klastrów energii i spółdzielni energetycznych | Gmina | koszt budowy instalacji fotowoltaicznej – ok. 5 000 zł za 1 kW mocy zainstalowanej |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 4. |  | Budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej gminy oraz ograniczenia wtórej emisji zanieczyszczeń do powietrza | Gmina | koszt budowy 1 km drogi asfaltowej – ok. 1 500 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 5. |  | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy | Gmina | koszt budowy 1 km drogi rowerowej – ok. 1 000 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 6. |  | Wdrożenie i rozwój systemu komunikacji autobusowej, np. w ramach FRPA | Gmina | koszt utworzenia 1 linii autobusowej – ok. 100 000-200 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, FRPA, inne dostępne | - |
| 7. |  | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zakazu spalania odpadów oraz stosowania dopuszczalnych urządzeń grzewczych i opału | Gmina | w ramach działalności bieżącej |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 8. |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów ochrony jakości powietrza | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 9. |  | Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu poprawy i ochrony jakości powietrza | Gmina | ok. 5 000 zł/rok |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 10. | Zagrożenie hałasem | Realizacja zadań określonych w ramach kierunku interwencji „zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń” | Gmina | wyszczególniono w ramach kierunku interwencji „zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń” |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 11. |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów ochrony akustycznej terenów | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 12. | PEM | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed PEM | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 13. | Gospo-darowanie wodami | Regularna realizacja prac konserwacyjno-utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych | Gmina | koszt konserwacji 1 km rowu melioracyjnego - ok. 7 500 zł |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 14. |  | Realizacja projektów i zadań z zakresu zwiększania poziomu retencji wód na terenie gminy (np. wprowadzanie nowych zadrzewień i zalesień, budowa obiektów małej/mikro retencji, efektywne gospodarowanie wodami opadowymi, rozwój retencji przydomowej) | Gmina | założenie kwietnika, rabaty bylinowej - ok. 150 zł/m2 założenie trawnika – ok. 30 zł/m2 zakup i posadzenie drzewa (1 szt.) – ok. 500 zł zakup zbiornika na deszczówkę – ok. 500 zł/szt. |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 15. |  | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z obszarem interwencji gospodarka wodno-ściekowa) | Gmina, ZUK Sp. z o.o. | koszt budowy/renowacji bezwykopowej 1 km kanalizacji sanitarnej – ok. 1 500 000 zł rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach – ok. 8 500 000 zł (zgodnie z WPF) |  |  |  |  | Środki gminy, ZUK, krajowe, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 16. |  | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (zgodnie z obszarem interwencji gospodarka wodno-ściekowa) | Gmina, ZUK Sp. z o.o. | koszt budowy/renowacji bezwykopowej 1 km wodociągu – ok. 1 500 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, ZUK, krajowe, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 17. |  | Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie ich ewidencji | Gmina | w ramach działalności bieżącej |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 18. |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony wód oraz zwiększania retencji | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 19. |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ograniczeń zabudowy obszarów zagrożenia powodziowego | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 20. |  | Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu oszczędzania wody, prawidłowego postępowania ze ściekami, zwiększania retencji, zagrożenia suszą i powodzią | Gmina | ok. 5 000 zł/rok |  |  |  |  | Środki gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 21. | Gospodarka wodno-ściekowa | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (sieci, przyłączy, przepompowni, oczyszczalni ścieków, optymalizacja i monitoring procesów) | Gmina, ZUK Sp. z o.o. | koszt budowy/renowacji bezwykopowej 1 km kanalizacji sanitarnej – ok. 1 500 000 zł rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach – ok. 8 500 000 zł (zgodnie z WPF) |  |  |  |  | Środki gminy, ZUK, krajowe, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 22. |  | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (sieci, przyłączy, ujęć, stacji uzdatniania wody, optymalizacja i monitoring procesów) | Gmina, ZUK Sp. z o.o. | koszt budowy/renowacji bezwykopowej 1 km wodociągu – ok. 1 500 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, ZUK, krajowe, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 23. | Gleby | Bieżące utrzymanie czystości na terenach publicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk odpadów | Gmina | ok. 50 000 zł/rok |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 24. |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony gleb/gruntów (m.in. zapewnienie wysokiego udziału terenów czynnych biologicznie i niezabudowanych, ograniczenie wyłączania z użytkowania gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych) | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 25. | Zasoby geologiczne | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ochrony udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów prognostycznych i perspektywicznych występowania złóż kopalin | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 26. | Gospodarka odpadami | Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (w tym prowadzenie inwentaryzacji wyrobów) | Gmina | ok. 277 500 zł (ok. 500 zł/Mg) |  |  |  |  | Środki gminy, ARiMR, właściciela nieruchomości, NFOŚiGW, WFOŚiGW | - |
| 27. |  | Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu osiągania korzystniejszych poziomów recyklingu oraz minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym budowa PSZOK | Gmina | ok. 2 000 000 – 2 500 000 zł/rok (prowadzenie systemu) ok. 2 000 000 zł netto (budowa PSZOK) |  |  |  |  | Opłata za gospodaro-wanie odpadami komunalnymi, środki UE i krajowe | - |
| 28. |  | Prowadzenie monitoringu oddziaływania na środowisko składowiska odpadów w m. Kurzycko | ZUK Sp. z o.o. | ok. 7 500 zł/rok |  |  |  |  | Środki ZUK | - |
| 29. | Zasoby przyrodnicze | Ustanawianie nowych form ochrony przyrody (np. pomników przyrody, użytków ekologicznych) | Gmina | koszt wykonania ekspertyzy dendrologicznej - ok. 500-1 500 zł |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 30. |  | Monitoring, ochrona i pielęgnacja istniejących form ochrony przyrody oraz miejsc cennych przyrodniczo (np. pomników przyrody) | Gmina | koszt pielęgnacji pomnika przyrody (drzewa) – ok. 5 000 zł |  |  |  |  | Środki gminy, UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 31. |  | Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego ochrony zasobów przyrodniczych | Gmina | koszt opracowania MPZP – ok. 500 – 1 000 zł/ha (w zależności od stopnia skomplikowania planu) |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 32. |  | Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew | Gmina | w ramach działalności bieżącej |  |  |  |  | Środki gminy | - |
| 33. |  | Zakładanie, rewitalizacja oraz bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej i miejsc rekreacyjno-turystycznych | Gmina | ok. 100 000 zł/rok |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 34. |  | Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa oraz promocja walorów przyrodniczych gminy | Gmina | ok. 5 000 zł/rok |  |  |  |  | Środki gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 35. | Zagrożenia poważnymi awariami | Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych (silne wiatry, nawałnice, podtopienia, pożary) | Gmina, PSP, OSP | ok. 500 000 - 1 000 000 zł/rok (wydatki z budżetu gminy na OSP - w zależności od szczegółowego zakresu zakupów) |  |  |  |  | Środki gminy, krajowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 70. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych przez gminę Mieszkowice (zadania realizowane przez inne podmioty)

| Lp. | Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania | Możliwe źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Ochrona klimatu i jakości powietrza | Termomodernizacja (modernizacja energetyczna) budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej | Właściciele i zarządcy budynków | koszt termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ok. 50 000-100 000 zł | Środki właścicieli i zarządców budynków, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 2. |  | Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami stałymi | Właściciele i zarządcy budynków | pompa ciepła – ok. 50 000 zł (10 kW) kocioł c.o. klasy ekoprojekt – ok. 30 000 zł (15 kW) /zakup, montaż, modernizacja instalacji/ | Środki właścicieli i zarządców budynków, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 3. |  | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energetyka prosumencka), w tym rozwój klastrów energii i spółdzielni energetycznych | Właściciele i zarządcy budynków oraz infrastruktury | koszt budowy instalacji fotowoltaicznej – ok. 5 000 zł za 1 kW mocy zainstalowanej | Środki właścicieli i zarządców budynków, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 4. |  | Budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej gminy oraz ograniczenia wtórej emisji zanieczyszczeń do powietrza | Powiat, ZZDW, GDDKiA | koszt budowy 1 km drogi asfaltowej – ok. 1 500 000 zł | Środki powiatu, ZZDW, GDDKiA, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 5. |  | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy | Powiat, ZZDW, GDDKiA | koszt budowy 1 km drogi rowerowej – ok. 1 000 000 zł | Środki powiatu, ZZDW, GDDKiA, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 6. |  | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza) | WIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki WIOŚ | - |
| 7. |  | Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz prowadzenie kontroli ich przestrzegania | Starosta, Marszałek Województwa | w ramach działalności bieżącej | Środki Powiatu, Województwa | - |
| 8. | Zagrożenie hałasem | Realizacja zadań określonych w ramach kierunku interwencji „zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń” | Powiat, ZZDW, GDDKiA | wyszczególniono w ramach kierunku interwencji „zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń” | Środki powiatu, ZZDW, GDDKiA, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 9. |  | Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie emitowanego hałasu | WIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki WIOŚ | - |
| 10. |  | Prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i z działalności gospodarczej | GIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki GIOŚ | - |
| 11. |  | Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz kontrola podmiotów (w razie potrzeby) | Starosta | w ramach działalności bieżącej | Środki Powiatu | - |
| 12. | PEM | Monitorowanie oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku | GIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki GIOŚ | - |
| 13. |  | Kontrola instalacji emitujących PEM | WIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki WIOŚ | - |
| 14. |  | Ewidencjonowanie i przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących PEM | Starosta | w ramach działalności bieżącej | Środki Powiatu | - |
| 15. | Gospo-darowanie wodami | Regularna realizacja prac konserwacyjno-utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych | PGW Wody Polskie | koszt konserwacji cieku na długości 1 km – ok. 10 000 zł | Środki PGW Wody Polskie | - |
| 16. |  | Realizacja projektów i zadań z zakresu zwiększania poziomu retencji wód na terenie gminy (np. wprowadzanie nowych zadrzewień i zalesień, budowa obiektów małej/mikro retencji, efektywne gospodarowanie wodami opadowymi, rozwój retencji przydomowej, renaturyzacja cieków) | Mieszkańcy, gospodarstwa rolne, Nadleśnictwa, PGW Wody Polskie | założenie rabaty - ok. 150 zł/m2 założenie trawnika – ok. 30 zł/m2 zakup zbiornika na deszczówkę – ok. 500 zł wprowadzanie zadrzewień i zalesień - ok. 10 000-15 000 zł/ha | Środki inwestorów, ARiMR, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 17. |  | Realizacja „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” | Gospodarstwa rolne | w ramach działalności bieżącej gospodarstwa | Środki gospodarstw rolnych | - |
| 18. |  | Prowadzenie monitoringu jakości wód (powierzchniowych i podziemnych) | GIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki GIOŚ | - |
| 19. |  | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i korzystania z wód) | WIOŚ, PGW Wody Polskie | w ramach działalności bieżącej | Środki WIOŚ, PGW Wody Polskie | - |
| 20. | Gospodarka wodno-ściekowa | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (sieci, przyłączy, ujęć, stacji uzdatniania wody, optymalizacja i monitoring procesów) | Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. | koszt budowy/renowacji bezwykopowej 1 km wodociągu – ok. 1 500 000 zł | Środki WZ Sp. z o.o., krajowe, UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne | - |
| 21. | Gleby | Realizacja programów rolno-środowiskowych w zakresie ochrony gleb oraz utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej | Gospodarstwa rolne | w ramach działalności bieżącej gospodarstwa | Środki gospodarstw rolnych, ARiMR | - |
| 22. |  | Wykonanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie gminy (oraz ewentualny monitoring osuwisk i terenów zagrożonych) | Powiat | w zależności od zakresu przeprowadzonych działań | Środki powiatu | - |
| 23. |  | Prowadzenie szkoleń i doradztw z zakresu rolnictwa ekologicznego dla gospodarstw z terenu gminy | ZODR | w ramach działalności bieżącej | Środki ZODR, rolników | - |
| 24. |  | Monitorowanie gleb użytkowanych rolniczo | OSChR | w zależności od zakresu przeprowadzonych działań (ok. 20 zł/ha) | Środki gospodarstw rolnych | - |
| 25. | Gospodarka odpadami | Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych | Właściciele nieruchomości | ok. 500 zł/Mg | Środki gminy, właściciela nieruchomości, NFOŚiGW, WFOŚiGW | - |
| 26. |  | Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami | WIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki WIOŚ | - |
| 28. | Zasoby przyrodnicze | Ustanawianie nowych form ochrony przyrody | Organy wskazane w ustawie o ochronie przyrody | w ramach działalności bieżącej | Środki organów realizujących | - |
| 29. |  | Monitoring, ochrona i pielęgnacja istniejących form ochrony przyrody oraz miejsc cennych przyrodniczo | Nadleśnictwa, RDOŚ | w zależności od zakresu przeprowadzonych działań | Środki Nadleśnictw, RDOŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE | - |
| 30. |  | Ochrona, pielęgnowanie i utrzymywanie obszarów leśnych w dobrym stanie sanitarnym i porządkowym | Nadleśnictwa, właściciele prywatni | ok. 1 500 zł/ha | Środki Nadleśnictw, właścicieli prywatnych | - |
| 31. |  | Wprowadzanie nowych zadrzewień i zalesień | Nadleśnictwa, właściciele prywatni | ok. 10 000-15 000 zł/ha | Środki Nadleśnictw, właścicieli prywatnych, ARiMR | - |
| 32. |  | Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (w tym opracowywanie UPUL i ISL) | Starosta | koszt opracowania UPUL/ISL - ok. 100 zł/ha | Środki Powiatu | - |
| 33. |  | Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew | Starosta, Konserwator Zabytków | w ramach działalności bieżącej | Środki Powiatu, Środki Województwa | - |
| 34. | Zagrożenia poważnymi awariami | Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska | WIOŚ | w ramach działalności bieżącej | Środki WIOŚ | - |
| 35. |  | Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych (silne wiatry, powodzie, podtopienia, pożary) | PSP, OSP | w zależności od szczegółowego zakresu zadania | Środki OSP, PSP, dotacje i fundusze | - |

Źródło: opracowanie własne

  - Możliwości finansowania działań z zakresu ochrony środowiska

Realizacja wyznaczonych zadań oraz osiągnięcie wyznaczonych celów Programu Ochrony Środowiska wymaga znacznych nakładów finansowych niejednokrotnie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem finansowania Programu będą środki własne gminy, środki inwestorów, mieszkańców oraz podmiotów komunalnych. Środki te będą stanowiły uzupełnienie i wkład własny dla źródeł krajowych
i zagranicznych – szczególnie krajowych funduszy ekologicznych i funduszy unijnych w ramach ściśle sprecyzowanych programów operacyjnych.

W kolejnej tabeli przedstawiono przykładowe możliwe źródła finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska.

Tabela 71. Przykładowe źródła finansowania zadań realizowanych w ramach POŚ

| Źródło finansowania | Opis |
| --- | --- |
| Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym m.in. poprzez: - obniżenie emisyjności gospodarki poprzez transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym; - budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne; - dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030. Realizując program zwiększona zostanie efektywność energetyczna mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego). Program dążyć będzie do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi. Planuje się wzmocnić ochronę bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów oraz rozwijać systemy monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę. Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, rozwijany będzie transport szynowy, w tym w miastach, zwiększona zostanie dostępność komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne). W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego Program ukierunkowany został na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast. Ustalone priorytety Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 przedstawiają się następująco: PRIORYTET I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności: - Cel szczegółowy: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. - Cel szczegółowy: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. - Cel szczegółowy: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. - Cel szczegółowy: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. - Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. PRIORYTET II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR: - Cel szczegółowy: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. - Cel szczegółowy: Wspieranie energii odnawialnej. - Cel szczegółowy: Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E). - Cel szczegółowy: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. - Cel szczegółowy: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. PRIORYTET III: Transport miejski: - Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. PRIORYTET IV: Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności: - Cel szczegółowy: Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T. - Cel szczegółowy: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. PRIORYTET V: Wsparcie sektora transportu z EFRR: - Cel szczegółowy: Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T. - Cel szczegółowy: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. |
| Planu Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 | W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) przewidziano wsparcie dla rolników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i klimatu. Główne formy tego wsparcia obejmują: - Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne. - Ekoschematy. - Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. - Rolnictwo ekologiczne. |
| Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | Priorytet 2 - Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego: - Cel szczegółowy - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. - Cel szczegółowy - Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju. - Cel szczegółowy - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. - Cel szczegółowy - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. - Cel szczegółowy - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. - Cel szczegółowy - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Priorytet 3 - Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego: - Cel szczegółowy - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Priorytet 4 - Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego: - Cel szczegółowy - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. |
| NFOŚiGW, WFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (WFOŚiGW) stanowią siedemnaście wzajemnie niezależnych podmiotów, które wspólnie obsługują jeden spójny obszar zadań publicznych: finansowe wspieranie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Celem generalnym systemu Funduszy jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania na rzecz transformacji do gospodarki niskoemisyjnej przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W nowej Strategii następuje wzmocnienie kierunku wydatkowania środków na cele związane z poprawą jakości powietrza, a także transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Konsekwentne działania Narodowego Funduszu (NFOŚiGW) i wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW) w zakresie polepszania jakości powietrza przyczyniają się do wprowadzania coraz to nowych możliwości wsparcia beneficjentów. Wspólne działania przyczynią się do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski. Nadrzędnym celem, nie tylko dla Polski, ale i dla całej Unii Europejskiej (UE) jest obecnie dążenie do gospodarki niskoemisyjnej polegającej na ograniczeniu wykorzystania surowców kopalnych, i zwiększeniu wykorzy-stania alternatywnych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii. Finansowanie obejmie działania na rzecz ograniczenia zapotrzebowania na energię, w tym dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach i przedsiębiorstwach, modernizację źródeł w systemie energetycznym oraz systemach ciepłowniczych wraz z rozbudową i modernizacją sieci. W obszarze tym znajdą się również przedsięwzięcia rozwijające transport niskoemisyjny, w tym elektromobilność. Cele środowiskowe Wspólnej Strategii stanowią podstawowy zakres działalności Funduszy, wpisują się w kierunki wskazane między innymi w Polityce Ekologicznej Państwa 2030, czy w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Wskazane kierunki i powiązane z nimi priorytety realizowane będą w szczególności poprzez wsparcie ze środków Funduszy realizacji zadań i przedsięwzięć zgodnych z katalogiem obszarów finansowania ochrony środowiska wskazanym w ustawie POŚ. Strategiczne cele środowiskowe finanso-wane przez Fundusze w ramach przyjętej Strategii przedstawiają się następująco: - Transformacja energetyczna gospodarki, w tym cele kluczowe: - Wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych; - Wzrost ilości wytwarzanej energii w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja); - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i finalnej; - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. - Poprawa jakości powietrza, w tym cele kluczowe: - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki i benzo(a)piren; - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; - Wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych; - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. - Adaptacja do zmian klimatu, w tym cele kluczowe: - Wzmocnienie systemu ochrony ludzi przed zagrożeniami; - Wspieranie działalności monitoringu środowiska; - Wzrost możliwości oszczędzania i retencjonowania wody. - Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, w tym cele kluczowe: - Ograniczenie masy składowanych odpadów; - Zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi bądź innym procesom odzysku; - Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów; - Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów zmierzające do racjonalnego wykorzystania zasobów; - Przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka (rekultywacja i poddanie zabiegom ochronnym). - Działania na rzecz ochrony przyrody, w tym cele kluczowe: - Prowadzenie działań mających na celu ochronę siedlisk i gatunków zagrożonych; - Prowadzenie działań związanych z ograniczaniem gatunków inwazyjnych. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, w tym cele kluczowe: - Zwiększenie liczby osób objętych ulepszonym systemem oczyszczania ścieków; - Zwiększenie liczby korzystających ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę; - Dalsza optymalizacji procesów oczyszczania ścieków komunalnych; - Wypracowanie systemowych i efektywnych rozwiązania służących zagospodarowaniu osadów ściekowych; - Zmniejszenie zużycia wody i emisji ścieków w przemyśle, a także budowa i modernizacja zakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych. |
| Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | Program obejmuje m.in. następujące obszary priorytetowe: PRIORYTET 1: - budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, - budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, - budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, - budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, - odnawialne źródła energii, - budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja; PRIORYTET 2: - tabor z napędem zeroemisyjnym, - budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego, - budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej, - budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, - cyfryzacja usług publicznych i komunalnych, - poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych, - innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce, - rewitalizacja obszarów miejskich; PRIORYTET 3: - budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej, - budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, - budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego, - tabor transportu kolejowego, - tabor z napędem niskoemisyjnym, - budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej, - gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie, - budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego, - rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych; |
| Unijny Fundusz Odbudowy – Krajowy Plan Odbudowy | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r. Krajowy Plan Odbudowy określa do realizacji m.in. następujące reformy oraz inwestycje objęte wsparciem mające wpływ na ochronę środowiska: - A2.1. Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki – Przemysł 4.0: - A2.1.2. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ – innowacje związane z zapobieganiem powstawania odpadów, tworzeniem rynku surowców wtórnych, opracowania i testowania innowacyjnych technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, proje-ktowania dla recyklingu, wydłużania życia produktów i obniżanie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu. - B1.1. Czyste powietrze: - B1.1.1. Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych. - B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i efektywność energetyczna bud. mieszkalnych. - B1.1.3. Termomodernizacja szkół. - B1.1.4. Inwestycje w efektywność energetyczną oraz OZE w dużych przedsiębior-stwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. - B2.2. Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii: - B2.2.1. Inwestycje w sieci przesyłowe oraz inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną. - B2.2.3. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, zbiorowe porozumienia prosumentów oraz ewentualne przyszłe formy SE) - B3.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego: - B3.1.1. Inwestycje przywracające wielkoobszarowe tereny zdegradowane – eliminacja negatywnego oddziaływania na środowisko, tereny pod inwestycje nie wyrządzające szkody środowisku. - B3.1.2. Inwestycje w systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami. - B3.1.3. Inwestycje związane z kompleksowym rozwiązywaniem punktowych problemów małych i średnich miast oraz ich obszarów funkcjonalnych związanych z „zazielenianiem” przestrzeni (ścieżki rowerowe, parki, ciągi piesze, rewitalizacja i pasywne rozwiązania itp.). - E1.1. Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska – elektromobilność: - E1.1.1. Inwestycje w samochody elektryczne, inwestycje w punkty ładowania, budowa kompleksu instalacji zwiększających produkcję biopaliw II generacji, rozbudowa instalacji magazynowania biokomponentów, budowa fabryki ogniw fotowoltaicznych. - E1.1.2. Inwestycje w wymianę lub dostarczenie nowego nisko i zeroemisyjnego taboru autobusowego (w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych) Zakup taboru nisko i zeroemisyjnego oraz infrastruktura towarzysząca dla połączeń autobusowych na obszarach pozamiejskich. - E2.2. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu: - E2.2.1. Inwestycje związane z bezpieczeństwem transportu, w tym wybrane obejścia drogowe miejscowości. - E2.2.2. Inwestycje związane z szerszym wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych w transporcie - zabudowa nowoczesnych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym, w tym w zakresie informacji pasażerskiej i sprzedaży biletów, systemy zarządzania ruchem drogowym. |
| BGK – premia termomoderniza-cyjna | Aby otrzymać premię, konieczne jest zaciągnięcie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego kwota stanowi co najmniej 50% kosztów inwestycji i jest nie mniejsza niż wysokość samej premii. Dodatkowo wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego potwierdzającego, że planowane działania przyniosą oczekiwane oszczę-dności energii. Standardowa premia wynosi 26% kosztów przedsięwzięcia termomoderniza-cyjnego. Jeśli projekt obejmuje również instalację odnawialnych źródeł energii (OZE), premia może wzrosnąć do 31% łącznych kosztów obu przedsięwzięć, pod warunkiem że koszty instalacji OZE stanowią co najmniej 10% całkowitych kosztów. |
| Fundusze Norweskie i EOG | Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) stanowią formę bez-zwrotnej pomocy finansowej przyznawanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein krajom Europy Środkowej i Południowej oraz państwom bałtyckim. Ich głównym celem jest redukcja różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie relacji dwustronnych między państwami-darczyńcami a beneficjentami. Jednym z kluczowych programów finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG jest „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Jego celem jest wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych. W ramach programu finansowane są projekty dotyczące m.in.: poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów, wzmocnienia monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych. |

Źródło: opracowanie własne

- SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zarządzanie „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku” należy do obowiązku Burmistrza Mieszkowic, który jest również częściowo odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań. Realizacja celów i zadań wynikających z Programu spoczywa w dużym stopniu na innych podmiotach, co wymaga nadzoru i koordynacji. Nadzór oraz koordynację nad wdrażaniem zaplanowanych zadań w ramach Programu oraz ocenę stanu ich wykonania realizuje Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” na realizację Programu składają się następujące elementy: współpraca z interesariuszami, opracowanie treści Programu, realizacja, monitoring i okresowa sprawozdawczość oraz ewaluacja i aktualizacja. Elementy te można podzielić na 4 etapy
(w oparciu o cykl Deminga), do których należą:

- aktualizacja – w tym opracowanie dokumentu Programu na kolejne lata; następuje
w oparciu o wyniki ewaluacji oraz doświadczenia i efekty uzyskane dzięki działaniom korygującym;

- wdrażanie – czyli realizacja zadań zawartych w Programie, a przez to osiąganie zamierzonych celów;

- ewaluacja – częścią której jest monitoring prowadzony przez odpowiednie jednostki,
a także sprawozdawczość, czyli opracowywanie co 2 lata raportów z realizacji programu ochrony środowiska; jest to bardzo istotny etap, pokazujący ewentualne rozbieżności pomiędzy celami zawartymi w Programie, a stanem rzeczywistym oraz konieczność podjęcia działań korygujących; raporty ukazują także dotychczasową efektywność prac
w powiązaniu z nakładami finansowymi i faktycznymi efektami środowiskowymi (wskaźniki środowiskowe);

- działania korygujące – w wyniku ewaluacji (po okresie 2 lat) możliwa jest korekta niektórych zadań, tak aby udało się osiągnąć zaplanowane w Programie cele.

Na każdym etapie prac bardzo istotna jest współpraca pomiędzy interesariuszami Programu, np. poprzez zawiązanie grupy roboczej mającej wpływ na planowanie nowych zadań w aktualizacji Programu. Współpraca ta jest szczególnie istotna na etapie ewaluacji przy sporządzaniu sprawozdań z wykonanych zadań. Cykl zarządzania Programem jest ściśle powiązany z koniecznością pozyskiwania danych, które są niezbędne do oceny stanu jakości środowiska i stanu realizacji działań w cyklu dwuletnim.

Burmistrz Mieszkowic zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 ze zm.), sporządzał będzie co 2 lata raporty z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą
do 2030 roku”, które przedstawiane będą Radzie Miejskiej w Mieszkowicach, a następnie przekazywane Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

Celem sporządzania raportów jest ocena realizacji zadań wskazanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice”, w tym:

- określenie stanu realizacji przyjętych do wykonania w ramach POŚ zadań i celów;

- określenie stanu oraz tendencji zmian zachodzących w środowisku na terenie gminy;

- przeprowadzenie analizy finansowej oraz wskaźnikowej realizacji POŚ;

- przeprowadzenie ewaluacji przyjętych zadań (rekomendacji na przyszłość).

Monitoring realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie gminy (wskazane m.in. w Tabela 68. Przyjęte do realizacji cele, kierunki interwencji i zadania w ramach poszczególnych obszarów interwencji) oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych w Programie. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji Programu a jego założeniami, zostaną podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących.

- Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych do realizacji działań

Realizacja zaplanowanych zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030 roku” wpłynie na poprawę jakości
i stanu poszczególnych komponentów środowiska. Jednak w fazie realizacji (budowy) poszczególnych inwestycji może dojść do negatywnych oddziaływań na środowisko. Będą
to jednak oddziaływania krótkotrwałe, o lokalnym zasięgu, całkowicie odwracalne (typowe dla prac budowlanych). Prowadzenie robót uwzględniające przyjęcie odpowiedniej technologii prac oraz opracowanie projektów organizacji robót zapewniających minimalną ingerencję
w środowisko wpłynie na minimalizację szkodliwego oddziaływania. Ustalane terminy realizacji prac należy tak dostosować do wymagań ochrony środowiska, żeby nie powodować zbyt dużych zaburzeń w życiu fauny. Zaplecze budowy powinno zajmować jak najmniejszą powierzchnię terenu i być wyznaczone w takim miejscu, aby znajdowało się w bezpiecznej odległości
od cennych biotopów. Sprzęt budowlany oraz technologie wykonawstwa należy dobierać tak, aby eliminowane były takie szkodliwe czynniki jak: hałas, zanieczyszczenie środowiska (spaliny, wycieki paliwa, odpady poprodukcyjne itp.), niszczenie urodzajnej warstwy gleby przez sprzęt (trasy przejazdu, sposoby przemieszczania maszyn), niszczenie roślinności w zasięgu pracy maszyn (zasięg osprzętu, trasy ekologiczne). W ramach realizacji zadań nie nastąpi kumulowanie się oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć oraz nie nastąpi oddziaływanie transgeniczne (brak wpływu na środowisko krajów sąsiadujących). Należy zaznaczyć, iż odstąpienie
od wdrażania zapisów projektu przedmiotowego programu będzie oznaczać odstąpienie
od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany niniejszy program (kompleksowa ochrona poszczególnych komponentów środowiska), należy uznać, iż środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu antropopresji na środowisko są w rzeczywistości rozwiązania (zadania) zaproponowane do realizacji w Programie. Planowane działania mają na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gminy Mieszkowice poprzez realizację inwestycji wpływających
na poprawę stanu środowiska i podniesienie jakości życia mieszkańców.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Programu nie będą znacząco oddziaływać
na wyznaczone na terenie gminy formy ochrony przyrody. Wyznaczone zadania nie są sprzeczne z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody. W szczególności POŚ nie wyznacza
do realizacji zadań, które zostały uznane za zakazane w stosunku do istniejących na terenie gminy Mieszkowice form ochrony przyrody.

W kolejnej tabeli przedstawiono przykładowe rozwiązania chroniące środowisko jakie powinny być zastosowane w trakcie realizacji poszczególnych rodzajów inwestycji.

Tabela 72. Rozwiązania chroniące środowisko przy realizacji poszczególnych rodzajów inwestycji

| Rodzaj inwestycji | Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| Prace w obrębie budynków (termomodernizacja, montaż instalacji OZE, demontaż azbestowych pokryć dachowych) | Przy planowaniu prac w obrębie budynków należy mieć na uwadze, iż budynki mieszkalne i inne obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska gatunków chronionych, w szczególności ptaków i nietoperzy. Niewłaściwie prowadzone remonty i docieplenia budynków wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je zasie-dlających mogą naruszać przepisy ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie przyczyniać się do zmniejszania populacji gatunków chronionych, takich jak jerzyk Apiis apus, pustułka Falco tinnunculus, mroczek późny Eptesicus serotinus, i in. W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków chronionych należy przed przystąpieniem do prac w obrębie budynków dokonać ich obserwacji pod kątem występowania gatunków chronionych. W sytuacji stwierdzenia ich występowania należy przeprowadzić termomodernizację z uwzględnieniem potrzeb biologicznych zwierząt (dostosowanie terminu termomodernizacji budynków do okresu lęgowego, rozrodczego i hibernacji) oraz po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. |
| Modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych | Rowy i kanały stanowią siedlisko dla wielu cennych gatunków. Prace utrzymaniowe związane z odmulaniem czy pogłębianiem mogą prowadzić do zmiany warunków siedliskowych i zmiany składu gatunkowego ekosystemu. Zadania te należy realizować tak, aby ograniczyć wycinkę drzew, czy usuwanie roślinności wodnej. Cenne gatunki należy przenieść w miejsca o takich samych bądź zbliżonych warunkach siedliskowych. Ważnym czynnikiem jest również termin prac, który nie powinien kolidować z okresem rozrodu lokalnych populacji. |
| Realizacja prac utrzymaniowych i konserwacyjnych wód | Prace w korycie wiążą się z usuwaniem roślinności wodnej i nabrzeżnej, mogą także zmienić reżim hydrologiczny, co wiąże się ze zmianą warunków siedliskowych. W przypadku prac w korycie należy rzetelnie przeprowadzić ocenę oddziaływań przedsięwzięcia na obszary cenne przyrodniczo. Jeżeli w cieku występują gatunki chronione może być dodatkowo potrzebne zezwolenie odpowiedniego organu na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej. Należy zachować występowanie naturalnych wysp i odsypisk, dla ochrony cennych siedlisk powinno się także zachować miejsca zastoiskowe. Linia brzegowa powinna się charakteryzować dużą różnorodnością i zmiennością. Zaleca się pozostawienie w cieku tzw. elementów siedliskowych (głazów, kamieni, pni drzew), które stanowią element niezbędny do życia gatunków zależnych od środowiska wodnego. |
| Budowa obiektów małej retencji | Przed przystąpieniem do prac projektowych i uszczegóławianiem rozwiązań technicznych należy zaproponować dokładną lokalizację obiektu małej retencji w oparciu o istniejące materiały fizjograficzne oraz o wizję terenową. Zalecane jest, aby niezależnie od formalnych wymogów zawsze przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą w miejscu lokalizacji obiektu i na jej podstawie zweryfikować zasadność realizacji obiektu, występujące ryzyka oddziaływania na środowisko przyrodnicze (np. na gatunki chronione lub na chronione siedliska przyrodnicze), ograniczenia i wymogi środo-wiskowe do uwzględnienia w projektowaniu. Najistotniejszym elementem fazy budowy jest właściwa kontrola i nadzór nad prowadzonymi pracami. Szczególnie ważne jest graniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, poprzez planowe prowadzenie robót. Generalnie roboty powinny być prowadzone przy niskim stanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz poza okresem lęgowym ptaków/sezonem rozrodu płazów i gadów. Zagadnienia związane z organizacją placu budowy, np. dojazd sprzętu, powinny być przeanalizowane już na etapie weryfikacji uwarunkowań środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku prac polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, na których znajdują się skupienia roślinności o dużej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych mogą być nałożone decyzją regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydawaną w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Taka decyzja (lub postanowienie stwierdzające, że nie jest ona wymagana), powinna być uzyskana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. |
| Budowa, modernizacja, przebudowa infrastruktury liniowej | W przypadku budowy (przebudowy) infrastruktury liniowej podstawowym środkiem ochronnym siedlisk i gatunków cennych przyrodniczo jest ich uwzględnianie w procesie planowania i projektowania. Budowa nowej oraz modernizacja już istniejącej infrastruktury liniowej nie powinna prowadzić do podziałów obszarów cennych przyrodniczo (defragmentacji siedlisk). W zakresie budowy nowych odcinków infrastruktury liniowej w przypadku zadrzewień i zakrzewień znajdujących się w zasięgu robót ziemnych należy stosować zasady określone w art. 87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a więc prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu należy przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, zabezpieczając je przed: - fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie terenu ich występowania, - uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie tymczasowych osłon, np. tkaniny jutowej, desek połączonych drutem lub grubych mat z trzciny lub słomy do wysokości minimalnej 2 m, - przesuszeniem odkrytych korzeni poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum czasu prowadzenia głębokich wykopów oraz stosowanie słomianych mat zabezpieczających bryły korzeniowe przed przesuszeniem, - mechanicznym uszkodzeniem korzeni szkieletowych poprzez ręczne prowadzenie wykopów w strefie brył korzeniowych w obrębie rzutu korony bądź stosowanie metod bezwykopowych, przy czym prace odkrywkowe należy prowadzić w odległości minimum 1 m od pni drzew, a napotkane korzenie przyciąć na równi ze ścianą wykopu, - zanieczyszczeniem gruntu w obrębie brył korzeniowych poprzez lokalizację miejsc postoju maszyn i tymczasowego składowania materiałów budowlanych poza obrysem koron drzew, - mechanicznym uszkodzeniem gałęzi poprzez podwiązywanie gałęzi kolidujących z pracą pojazdów i maszyn wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych. W celu ograniczenia negatywnych odziaływań w trakcie realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą liniową należy również stosować następujące rozwiązania w zakresie: - Ochrony gleb: - oszczędnie gospodarować terenem, - ograniczyć do niezbędnego minimum zasięg wymiany gruntów, - zorganizować zaplecze budowy w sposób zabezpieczający podłoże przed zanieczyszczeniem, - sprzęt budowlany i transportowy używany w związku z budową powinien być w dobrym stanie technicznym (bez wycieków paliwa), który po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju zapewniające ochronę powierzchni ziemi przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, - w przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych wykonawca powinien dysponować środkami do ich neutralizacji, - należy odpowiednio zdeponować i zagospodarować glebę z obszarów zajętych pod inwestycję, - po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren budowy. - Ochrony wód podziemnych i powierzchniowych: - zachować szczególną ostrożności w czasie prowadzenia prac w korytach rowów melioracyjnych i w ich rejonie, - zachować wszelkie środki ostrożności zapobiegające przedostaniu się zanieczyszczeń, zwłaszcza węglowodorów ropopochodnych, do środowiska gruntowo-wodnego (wykonawca prac powinien dysponować sprzętem i środkami do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty), - powstające ścieki bytowe z zaplecza budowy powinny być odprowadzane do przewoźnych sanitariatów, a następnie wywożone do oczyszczalni. - Ochrony powietrza atmosferycznego: - w miarę możliwości stosować materiały budowlane w postaci płynnej, - w okresie bezdeszczowym można podczas prowadzenia prac ziemnych zraszać powierzchnię terenu wodą w celu ograniczenia pylenia, - materiały sypkie transportować wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie, - wykorzystywać niskoemisyjne środki transportu oraz maszyny. - Ochrony klimatu akustycznego: - wykonywać prace budowlane w godzinach 6:00 - 22:00, - stosować maszyny wyposażone w elementy zmniejszające emisję hałasu. |
| Wprowadzanie nowych zadrzewień i zalesień | - Każde zalesienie terenu porolnego otwartego wymaga przeprowadzenia kompleksowego rozpoznania przyrodniczego, to znaczy wykonania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej tego terenu i jego bezpośredniego otoczenia. - Zalesianie należy dostosować do lokalnych warunków siedliskowych i krajobrazowych, wykorzystując przy tym istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia. Powinno się w tym procesie starać o pozostawienie oczek wodnych i bagienek oraz wykorzystywać wszelkie zróżnicowania mikrosiedliskowe w celu urozmaicenia składu gatunkowego zakładanych upraw leśnych. - Należy tworzyć wzdłuż granic: pole uprawne – las lub łąka – las ekotony, charakteryzujące się swoistym składem gatunkowym roślin, złożonym głownie z drzew sadzonych w rozluźnionej więźbie (odległości) oraz krzewów. W wyniku czego przejście między różnymi ekosystemami odbywać się będzie w sposób płynny. - Od rozpoznania siedliskowego, od planu zalesień i inwencji gospodarza zależy, czy zalesienia będą elementem stabilizującym krajobraz, chroniącym glebę i inne zasoby ochrony przyrody, czy staną się głównym instrumentem ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej. - Do realizacji zadania należy wybierać gatunki rodzime, co zredukuje zagrożenie związane z wprowadzaniem do ekosystemu gatunków obcych i inwazyjnych. Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, jest co do zasady zakazane. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności. W odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni czy orzech włoski. |

Źródło: opracowanie własne

spis tabel

Tabela 1. Alfabetyczny wykaz skrótów użytych w opracowaniu	4

Tabela 2. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Mieszkowice	7

Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Mieszkowice (stan na 01.01.2025 r.)	8

Tabela 4. Wybrane parametry charakteryzujące sektor działalności gospodarczej na terenie gminy Mieszkowice 
(stan na 31.12.2024 r.)	9

Tabela 5. Wybrane parametry charakteryzujące sektor rolnictwa na terenie gminy Mieszkowice 
(zgodnie z PSR 2020)	10

Tabela 6. Wybrane parametry charakteryzujące system zaopatrzenia w gaz ziemny na terenie gminy Mieszkowice 
(stan na 31.12.2023 r.)	16

Tabela 7. Źródła ciepła stosowane na terenie gminy Mieszkowice (na podstawie deklaracji złożonych 
do bazy CEEB, stan na marzec 2025 r.)	17

Tabela 8. Klasy kotłów c.o. na paliwo stałe stosowanych na terenie gminy Mieszkowice	18

Tabela 9. Realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Mieszkowice – efekty rzeczowe 
i środowiskowe (na podstawie podpisanych umów – stan na 31.12.2024 r.)	18

Tabela 10. Dane dotyczące realizacji programu „Mój Prąd” na terenie gminy Mieszkowice (na podstawie 
podpisanych umów – stan na marzec 2025 r.)	20

Tabela 11. Struktura nawierzchni dróg publicznych gminnych na terenie gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2023 r.)	21

Tabela 12. Stężenia średnie roczne maksymalne pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu 
w powietrzu na terenie gminy Mieszkowice w 2023 roku	22

Tabela 13. Wykaz działań naprawczych jakie nakłada do wdrażania „Aktualizacja Programu ochrony powietrza 
wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej”	24

Tabela 14. Analiza SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza	25

Tabela 15. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza	26

Tabela 16. Porównanie wyników GPR 2015 i GPR 2020/2021 przeprowadzonych dla odcinków dróg 
zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice	28

Tabela 17. Wyniki równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia LAeqD i nocy LAeqN w punktach pomiarowych zlokalizowanych w m. Mieszkowice (monitoring GIOŚ – 2018 r.)	29

Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem	30

Tabela 19. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem	30

Tabela 20. Analiza SWOT dla obszaru interwencji pola elektroenergetyczne (PEM)	35

Tabela 21. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne (PEM)	35

Tabela 22. Położenie gminy Mieszkowice na tle jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie	36

Tabela 23. Wykaz i charakterystyka zlewni JCWP znajdujących się na terenie gminy Mieszkowice	37

Tabela 24. Podstawowa charakterystyka JCWPd nr 23	39

Tabela 25. Aktualna klasyfikacja i ocena stanu poszczególnych monitorowanych JCWP, których zlewnie 
znajdują się na terenie gminy Mieszkowice	49

Tabela 26. Aktualna ocena stanu poszczególnych JCWP, których zlewnie znajdują się na terenie gminy Mieszkowice (KLASYFIKACJA METODĄ PRZENIESIENIA)	50

Tabela 27. Wyniki klasyfikacji wskaźników za lata 2022-2023 dla badanych JCWP, których zlewnie znajdują się 
na terenie gminy Mieszkowice	50

Tabela 28. Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w punktach pomiarowych zlokalizowanych 
na terenie gminy Mieszkowice (2022 r.)	51

Tabela 29. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami	52

Tabela 30. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami	53

Tabela 31. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023	54

Tabela 32. System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023	56

Tabela 33. Funkcjonowanie komunalnej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach w 2023 r.	57

Tabela 34. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa	58

Tabela 35. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa	58

Tabela 36. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne	61

Tabela 37. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby geologiczne	62

Tabela 38. Bonitacja gleb (gruntów) ornych na terenie gminy Mieszkowice	62

Tabela 39. Odczyn pH gleb użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice (na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez OSChR w latach 2022-2023)	64

Tabela 40. Potrzeby wapnowania gleb użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice (na podstawie 
wyników badań przeprowadzonych przez OSChR w latach 2022-2023)	64

Tabela 41. Zawartość makroelementów w glebach użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice (na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez OSChR w latach 2022-2023)	64

Tabela 42. Powierzchnia chronionych gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej na terenie gminy 
Mieszkowice w latach 2021-2024	67

Tabela 43. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gleby i powierzchnia ziemi	69

Tabela 44. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gleby i powierzchnia ziemi	69

Tabela 45. Struktura rodzajowa odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Mieszkowice w 2023 roku	70

Tabela 46. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Mieszkowice w latach 2018-2023	71

Tabela 47. Analiza SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	74

Tabela 48. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka odpadami	75

Tabela 49. Powierzchnia terenów zieleni urządzonej na obszarze gminy Mieszkowice 
(stan na dzień 31.12.2023 r.)	75

Tabela 50. Terminy obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Mieszkowice 
i Nadleśnictwa Dębno	76

Tabela 51. Wykaz ISL obowiązujących na terenie gminy Mieszkowice	76

Tabela 52. Struktura własnościowa lasów na terenie gminy Mieszkowice (stan na 31.12.2023 r.)	77

Tabela 53. Struktura gatunków lasotwórczych na terenie gminy Mieszkowice	78

Tabela 54. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Mieszkowice (stan na 01.01.2024 r.)	79

Tabela 55. Kategorie lasów ochronnych na terenie gminy Mieszkowice (stan na 01.01.2024 r.)	80

Tabela 56. Charakterystyka obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice	83

Tabela 57. Charakterystyka rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie”	86

Tabela 58. Charakterystyka Cedyńskiego Parku Krajobrazowego	87

Tabela 59. Charakterystyka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych zlokalizowanych na terenie 
gminy Mieszkowice	89

Tabela 60. Charakterystyka użytków ekologicznych ustanowionych na terenie gminy Mieszkowice	91

Tabela 61. Wykaz i charakterystyka pomników na terenie gminy Mieszkowice	92

Tabela 62. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze	94

Tabela 63. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze	95

Tabela 64. Analiza SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami	96

Tabela 65. Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami	96

Tabela 66. Prognoza stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy Mieszkowice	99

Tabela 67. Spójność „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice” z dokumentami strategicznymi 
szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego	100

Tabela 68. Przyjęte do realizacji cele, kierunki interwencji i zadania w ramach poszczególnych 
obszarów interwencji	107

Tabela 69. Harmonogram realizacji zadań własnych gminy Mieszkowice	117

Tabela 70. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych przez gminę Mieszkowice (zadania realizowane 
przez inne podmioty)	121

Tabela 71. Przykładowe źródła finansowania zadań realizowanych w ramach POŚ	125

Tabela 72. Rozwiązania chroniące środowisko przy realizacji poszczególnych rodzajów inwestycji	131

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Mieszkowice	8

Wykres 2. Trend zmiany średniej rocznej temperatury powietrza na terenie gminy Mieszkowice	15

Wykres 3. Struktura źródeł ciepła stosowanych na terenie gminy Mieszkowice	17

Wykres 4. Struktura rodzajowa kotłów c.o. na paliwo stałe stosowanych na terenie gminy Mieszkowice	18

Wykres 5. Struktura nawierzchni dróg publicznych gminnych na terenie gm. Mieszkowice	21

Wykres 6. Stężenia średnie roczne (max) pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu 
na terenie gminy Mieszkowice w 2023 r. – % OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU DOCELOWEGO/DOPUSZCZALNEGO	22

Wykres 7. Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie 
zachodniopomorskim w 2023 roku	23

Wykres 8. Porównanie wyników GPR 2015 i GPR 2020/2021 przeprowadzonych dla odcinków dróg 
zlokalizowanych na terenie gminy Mieszkowice (poj./dobę)	28

Wykres 9. Rozkład przestrzenny pola elektrycznego od linii energetycznych 110, 220, 400 kV	32

Wykres 10. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieszkowice w 2023 r. – pobór, zużycie i straty 
wody [tys. m3]	55

Wykres 11. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023 [km]	55

Wykres 12. Liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Mieszkowice 
w latach 2019-2023 [szt.]	55

Wykres 13. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieszkowice w latach 2019-2023 [km]	56

Wykres 14. Liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Mieszkowice 
w latach 2019-2023 [szt.]	57

Wykres 15. Bonitacja gleb gruntów ornych na terenie gminy Mieszkowice - udział gleb w danej klasie	63

Wykres 16. Potrzeby wapnowania gleb użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice	65

Wykres 17. Zawartość makroelementów w glebach użytków rolnych na terenie gminy Mieszkowice	65

Wykres 18. Zmiana powierzchni gruntów leśnych na terenie gminy Mieszkowice w latach 2019-2023 [ha]	66

Wykres 19. Struktura rodzajowa odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Mieszkowice w 2023 roku	70

Wykres 20. Ilość odebranych odpadów komunalnych (w tym zmieszanych odpadów komunalnych) z terenu 
gminy Mieszkowice w latach 2018-2023) [Mg]	71

Wykres 21. Porównanie wymaganego do osiągniecia w 2023 r. poziomu recyklingu odpadów komunalnych 
(35,00%) z poziomem osiągniętym przez gminę Mieszkowice (14,04%)	72

Wykres 22. Ilość wyrobów azbestowych pozostających do usunięcia z terenu poszczególnych gmin powiatu 
gryfińskiego (stan na marzec 2025 r.) [Mg]	73

Wykres 23. Obserwowany przyrost powierzchni lasów na terenie gminy Mieszkowice (ha)	78

Wykres 24. Struktura gatunków lasotwórczych na terenie gminy Mieszkowice	79

Wykres 25. Struktura wiekowa lasów na terenie gminy Mieszkowice	79

Wykres 26. Powierzchnia poszczególnych rodzajów lasów ochronnych na terenie gminy [ha]	80

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Położenie gminy Mieszkowice na tle woj. zachodniopomorskiego	6

Rysunek 2. Układ przestrzenny gminy Mieszkowice	9

Rysunek 3. Lokalizacja turbin wiatrowych na terenie gminy Mieszkowice	19

Rysunek 4. Przebieg drogi krajowej i dróg wojewódzkich na terenie gminy Mieszkowice	27

Rysunek 5. Przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego (110 kV) i średniego (15 kV) 
napięcia na terenie gminy Mieszkowice	31

Rysunek 6. Lokalizacja stacji bazowych (BTS) na terenie gminy Mieszkowice	33

Rysunek 7. Lokalizacja punktów pomiarowych natężenia PEM na terenie miasta Mieszkowice (monitoring GIOŚ)	34

Rysunek 8. Zasięg Nadzorów Wodnych (NW) na terenie gminy Mieszkowice	36

Rysunek 9. Podstawowy układ hydrograficzny na terenie gminy Mieszkowice	37

Rysunek 10. Zasięg poszczególnych zlewni JCWP na terenie gminy Mieszkowice	38

Rysunek 11. Położenie gminy Mieszkowice na tle JCWPd nr 23	39

Rysunek 12. Lokalizacja GZWP nr 134 – Zbiornik Dębno	40

Rysunek 13. Wynikowe zagrożenie suszą gminy Mieszkowice (na tle województwa zachodniopomorskiego)	41

Rysunek 14. Zagrożenie gminy Mieszkowice suszą atmosferyczną i glebową (na tle województwa 
zachodniopomorskiego)	42

Rysunek 15. Zagrożenie gminy Mieszkowice suszą hydrologiczną i hydrogeologiczną (na tle województwa zachodniopomorskiego)	43

Rysunek 16. Zasięg obszarów zagrożenia powodziowego na terenie gminy Mieszkowice	45

Rysunek 17. Lokalizacja złoża gazu ziemnego i ropy naftowej „Zielin” (NR5513)	59

Rysunek 18. Lokalizacja obszarów prognostycznych i perspektywicznych występowania złóż kopalin na terenie 
gminy Mieszkowice	60

Rysunek 19. Miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin na terenie gminy Mieszkowice	61

Rysunek 20. Mapa glebowo-rolnicza dla obszaru gminy Mieszkowice	63

Rysunek 21. Zasięg MPZP na terenie gminy Mieszkowice	68

Rysunek 22. Zasięg nadleśnictw na terenie gminy Mieszkowice	77

Rysunek 23. Przebieg korytarzy ekologicznych przez obszar gminy Mieszkowice	82

Rysunek 24. Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie gminy Mieszkowice	86

Rysunek 25. Lokalizacja rezerwatu przyrody „Jeziora Siegniewskie”	87

Rysunek 26. Lokalizacja Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz otuliną na terenie gminy Mieszkowice	89

Rysunek 27. Lokalizacja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy Mieszkowice	90

Rysunek 28. Lokalizacja użytków ekologicznych na terenie gminy Mieszkowice	92

Rysunek 29. Lokalizacja pomników przyrody na terenie gminy Mieszkowice	94

na terenie gminy Mieszkowice znajduje się niewielki ok. 100 m odc. DW nr 125 w miejscowości Wierzchlas